# SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Neste capítulo são abordadas as principais características dos recursos hídricos que ocorrem na UGRHI, abrangendo as disponibilidades existentes e suas diversas formas de usos e demandas. Adicionalmente, serão relatadas as informações disponíveis sobre a qualidade das águas e indicadas as principais fontes potenciais de poluição.

Os dados sobre as águas superficiais e subterrâneas, em cada um dos respectivos sub-itens, são apresentados e discutidos separadamente e nesta ordem.

Dada a grande quantidade de dados disponíveis sobre os recursos hídricos da UGRHI, optou-se pela inclusão no texto apenas daqueles considerados mais diretamente elucidativos da descrição que se fez, de forma que a grande maioria dos dados acham-se apresentados no ANEXO D do Volume 2 deste Relatório. As seguintes TABELAS constam do referido ANEXO:

TABELA 1:	Poços tubulares cadastrados na UGRHI;

TABELA 2:	Poços tubulares cadastrados fora dos limites da UGRHI;

TABELA 3:	Pontos de captação superficial cadastrados na UGRHI;

TABELA 4:	Pontos de captação superficial cadastrados fora dos limites da UGRHI;

TABELA 5:	Pontos de lançamentos de efluentes cadastrados na UGRHI;

TABELA 6:	Pontos de lançamentos de efluentes cadastrados fora dos limites da UGRHI;

TABELA 7:	Abastecimento público de água;

TABELA 8:	Saneamento básico;

TABELA 9:	Inventário de efluentes industriais;

TABELA 10:	Disposição de resíduos sólidos domésticos;

TABELA 11:	Inventário de resíduos sólidos industriais (CETESB);

TABELA 12:	Dados de áreas e consumo de água para irrigação;

TABELA 13:	Resultado das análises de água subterrânea dos poços tubulares da rede de monitoramento (CETESB 1998).

## Disponibilidade Hídrica

### Recursos hídricos superficiais

#### Conceitos Gerais: Hidrologia e Ciclo Hidrológico

A Hidrologia é a ciência que estuda a água no planeta, abordando suas formas de ocorrência, circulação e distribuição; suas propriedades físicas e químicas; e sua relação com os seres vivos. A Engenharia Hidrológica é um ramo de aplicação da hidrologia que utiliza princípios hidrológicos como base para a solução de problemas de engenharia, provenientes das intervenções humanas nos recursos hídricos. Pode-se dizer que ela procura estabelecer relações que definam a variabilidade da água em termos espaciais, temporais, sazonais, anuais ou geográficos. Suas aplicações buscam, por meio de informações sob a forma de séries hidrológicas (pluviometria e fluviometria), solucionar questões que envolvem o gerenciamento de recursos hídricos, tais como:

- a avaliação da disponibilidade de água de uma bacia hidrográfica e sua variação, de estação para estação e de ano para ano;

- o estudo da relação entre as quantidades de água superficial e subterrânea;

- a quantificação da vazão máxima provável em um local proposto para uma barragem;

- a avaliação das vazões de referência (média e mínima).

De forma geral, a resposta a um problema hidrológico é o valor de uma grandeza hidrológica associada à probabilidade de sua ocorrência.

O Ciclo Hidrológico corresponde à constante circulação das águas em suas diferentes fases e através dos diferentes ambientes da Terra.

A água existe praticamente em toda parte, variando em quantidade, que pode ser considerada ilimitada nos oceanos, pelo menos em termos relativos para o homem, e de magnitude quase nula, nas regiões desérticas. Na atmosfera, ela está presente sob a forma de vapor, nuvens e precipitação. Na superfície da terra, é encontrada nos cursos d’água, nos lagos, nos oceanos e nas calotas polares. Sob a superfície da Terra, ocorre ocupando espaços vazios dos solos e rochas, preenchendo em parte ou totalmente os interstícios ali existentes, quando constitui os denominados aqüíferos ou lençóis subterrâneos.

O fenômeno da precipitação é o elemento alimentador da fase terrestre do ciclo hidrológico e constitui, portanto, fator importante para os processos de escoamento superficial direto, infiltração, evaporação, transpiração, recarga de aqüíferos, vazão básica dos rios e outros.

#### Dados da Rede Pluviométrica e Pluviográfica

Inicialmente, para a elaboração da análise da disponibilidade hídrica, a Bacia do Turvo/Grande foi subdividida em 12 sub-bacias, consideradas unidades hidrográficas principais dentro da UGRHI, que constam do QUADRO 7.1.

QUADRO 7.1 - Unidades hidrográficas principais (sub-bacias) da Bacia do Turvo/Grande.

| NÚMERO | SUB-BACIA | ÁREA DE DRENAGEM (km²) |
| --- | --- | --- |
| 01 | CASCAVEL / CÃ-CÃ | 1658 (*) |
| 02 | RIBEIRÃO SANTA RITA | 767 (*) |
| 03 | ÁGUA-VERMELHA / PÁDUA DINIZ | 812 (*) |
| 04 | RIBEIRÃO DO MARINHEIRO | 1.360 (*) |
| 05 | BAIXO TURVO / TOMAZÃO | 838 (*) |
| 06 | BONITO / PATOS / MANDIOCA | 1.030 (*) |
| 07 | RIO PRETO | 2.867 |
| 08 | MÉDIO TURVO | 2.112 |
| 09 | RIO DA CACHOEIRINHA | 953 |
| 10 | RIO SÃO DOMINGOS | 855 |
| 11 | RIBEIRÃO DA ONÇA | 970 |
| 12 | ALTO TURVO | 1.354 |
| TOTAL DA BACIA |  |  | 15.576 |

(*) Não incluem as porções de área sob os reservatórios.

A rede pluviométrica e pluviográfica na Bacia do Turvo/Grande é operada atualmente pelas seguintes entidades: DAEE, DNAEE (ANEEL), CESP, IAC e INMET (QUADRO 7.2).

QUADRO 7.2 - Operadoras das estações pluviométricas e pluviográficas.

| ENTIDADE | PLUVIOMÉTRICAS |  |  |  | PLUVIOGRÁFICAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPERAÇÃO | EXTINTAS | OPERAÇÃO |  | EXTINTAS |
| DAEE |  | 53 | 36 | 9 |  | - |
| CESP |  | 3 | - |  |  | - |
| IAC |  | 2 (*) | - | 2 (*) |  | - |
| INMET |  | 3 | - |  |  | - |

(*) Estações agrometeorológicas.

Para o estudo da precipitação na Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande efetuou-se, previamente, a seleção dos dados de estações pluviométricas do Banco de Dados Pluviométricos e Fluviométricos da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica - CTH (DAEE/CTH 1998), levando-se em conta:

- levantamento das estações em operação, das desativadas e do tipo de aparelho existente;

- análise da distribuição espacial na Bacia;

- análise qualitativa dos dados disponíveis.

As redes básicas são constituídas em geral de pluviômetros e um número restrito de pluviógrafos, localizados em locais de maior interesse, tais como concentrações urbanas. No Estado de São Paulo, o DAEE/CTH opera uma rede básica com cerca de 1.000 pluviômetros e 130 pluviógrafos, o que dá uma densidade de aproximadamente um posto a cada 250 km2 no Estado. Os dados pluviométricos dos postos pertencentes ao Departamento de Águas e Energia Elétrica foram obtidos através do CD-ROM “Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo”, atualizados até 1997.

A rede na Bacia do Turvo/Grande acha-se distribuída de forma razoavelmente uniforme nos seus 15.975 km2, a qual contém 61 pluviômetros e 11 pluviógrafos em operação, resultando, no caso dos pluviômetros, numa densidade de aproximadamente um posto a cada 261 km2, o que, embora inferior à média do Estado, atende às recomendações da Organização Meteorológica Mundial - OMM, que admite ser suficiente a média de um posto a cada 600 a 900 km2.

A Bacia é deficiente, entretanto, em relação ao número de pluviógrafos, cuja rede é composta por apenas 11 aparelhos registradores, uma vez que o mínimo recomendável é de um aparelho registrador para cada quatro postos. Essa deficiência é sentida nos estudos de correlação precipitação-deflúvio; nos casos de enchentes; problemas de erosão; e no cálculo de galerias pluviais, onde o conhecimento das intensidades pluviométricas pode melhorar o nível de acerto em projetos.

Nos QUADROS 7.3 a 7.9 apresentam-se os valores de intensidade de chuva em mm/minuto para diferentes intervalos de duração da precipitação e tempo de retorno, disponibilizados pelo DAEE/CTH. Tais dados baseiam-se nos registros dos postos pluviográficos localizados nos municípios da Bacia do Turvo/Grande.

QUADRO 7.3 – Valores de intensidade de chuva no município de Cardoso.

| PREFIXO: B6-050 - Fazenda Santa Laura PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1975/1984 MUNICÍPIO – CARDOSO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURAÇÃO CHUVA (min) | EVENTO MÁXIMO | INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TR=05 | TR=10 | TR=15 | TR=20 | TR=25 | TR=50 | TR=100 |
| 10 | 2,040 | 1,812 | 1,969 | 2,057 | 2,119 | 2,166 | 2,313 | 2,459 |
| 20 | 1,750 | 1,477 | 1,626 | 1,710 | 1,768 | 1,814 | 1,953 | 2,091 |
| 30 | 1,413 | 1,222 | 1,341 | 1,408 | 1,455 | 1,491 | 1,603 | 1,714 |
| 60 | 0,923 | 0,855 | 0,938 | 0,984 | 1,017 | 1,043 | 1,120 | 1,198 |
| 120 | 0,648 | 0,507 | 0,563 | 0,595 | 0,617 | 0,634 | 0,686 | 0,739 |
| 180 | 0,497 | 0,373 | 0,415 | 0,438 | 0,455 | 0,467 | 0,506 | 0,545 |
| 360 | 0,349 | 0,240 | 0,275 | 0,295 | 0,309 | 0,319 | 0,352 | 0,385 |
| 720 | 0,216 | 0,140 | 0,165 | 0,179 | 0,189 | 0,196 | 0,219 | 0,242 |
| 1080 | 0,148 | 0,096 | 0,113 | 0,122 | 0,128 | 0,133 | 0,149 | 0,164 |
| 1440 | 0,111 | 0,072 | 0,085 | 0,091 | 0,096 | 0,100 | 0,111 | 0,123 |

QUADRO 7.4 – Valores de intensidade de chuva no município de Palestina.

| PREFIXO: B6-030 - Palestina PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1975/1992 MUNICÍPIO – Palestina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURAÇÃO CHUVA (min) | EVENTO MÁXIMO | INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TR=05 | TR=10 | TR=15 | TR=20 | TR=25 | TR=50 | TR=100 |
| 10 | 3,,260 | 2,394 | 2,769 | 2,981 | 3,129 | 3,243 | 3,594 | 3,943 |
| 20 | 2,635 | 1,869 | 2,168 | 2,337 | 2,455 | 2,546 | 2,827 | 3,105 |
| 30 | 2,233 | 1,578 | 1,836 | 1,982 | 2,084 | 2,162 | 2,404 | 2,645 |
| 60 | 1,400 | 1,035 | 1,205 | 1,300 | 1,367 | 1,419 | 1,578 | 1,735 |
| 120 | 0,722 | 0,576 | 0,661 | 0,709 | 0,742 | 0,768 | 0,847 | 0,926 |
| 180 | 0,489 | 0,402 | 0,458 | 0,490 | 0,512 | 0,529 | 0,582 | 0,635 |
| 360 | 0,251 | 0,215 | 0,243 | 0,259 | 0,270 | 0,279 | 0,305 | 0,332 |
| 720 | 0,138 | 0,118 | 0,134 | 0,144 | 0,150 | 0,155 | 0,170 | 0,186 |
| 1080 | 0,108 | 0,087 | 0,099 | 0,107 | 0,112 | 0,115 | 0,127 | 0,139 |
| 1440 | 0,109 | 0,074 | 0,087 | 0,094 | 0,099 | 0,103 | 0,115 | 0,127 |

QUADRO 7.5 – Valores de intensidade de chuva no município de Paraíso.

| PREFIXO: C5-043 - Paraíso PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1975/1991 MUNICÍPIO – PARAÍSO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURAÇÃO CHUVA (min) | EVENTO MÁXIMO | INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TR=05 | TR=10 | TR=15 | TR=20 | TR=25 | TR=50 | TR=100 |
| 10 | 3,040 | 2,222 | 2,511 | 2,674 | 2,788 | 2,876 | 3,147 | 3,416 |
| 20 | 2,050 | 1,634 | 1,797 | 1,889 | 1,954 | 2,004 | 2,157 | 2,309 |
| 30 | 1,520 | 1,348 | 1,473 | 1,543 | 1,592 | 1,630 | 1,747 | 1,863 |
| 60 | 1,081 | 0,926 | 0,027 | 1,083 | 1,123 | 1,153 | 1,247 | 1,341 |
| 120 | 0,935 | 0,587 | 0,674 | 0,723 | 0,757 | 0,784 | 0,865 | 0,946 |
| 180 | 0,668 | 0,428 | 0,489 | 0,524 | 0,548 | 0,567 | 0,624 | 0,681 |
| 360 | 0,337 | 0,232 | 0,261 | 0,278 | 0,290 | 0,299 | 0,326 | 0,354 |
| 720 | 0,168 | 0,125 | 0,139 | 0,147 | 0,153 | 0,157 | 0,171 | 0,184 |
| 1080 | 0,112 | 0,086 | 0,096 | 0,101 | 0,105 | 0,108 | 0,117 | 0,126 |
| 1440 | 0,084 | 0,069 | 0,076 | 0,080 | 0,083 | 0,085 | 0,092 | 0,099 |

QUADRO 7.6 – Valores de intensidade de chuva no município de Paulo de Faria.

| PREFIXO: B6-013 - Paulo de Faria PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1975/1993 MUNICÍPIO – PAULO DE FARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURAÇÃO CHUVA (min) | EVENTO MÁXIMO | INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TR=05 | TR=10 | TR=15 | TR=20 | TR=25 | TR=50 | TR=100 |
| 10 | 3,080 | 2,218 | 2,425 | 2,542 | 2,624 | 2,687 | 2,881 | 3,074 |
| 20 | 2,540 | 1,743 | 1,918 | 2,016 | 2,085 | 2,138 | 2,301 | 2,463 |
| 30 | 2,073 | 1,501 | 1,641 | 1,719 | 1,775 | 1,817 | 1,949 | 2,079 |
| 60 | 1,366 | 1,064 | 1,197 | 1,272 | 1,324 | 1,365 | 1,489 | 1,613 |
| 120 | 0,943 | 0,653 | 0,749 | 0,802 | 0,840 | 0,869 | 0,958 | 1,046 |
| 180 | 0,634 | 0,467 | 0,533 | 0,571 | 0,597 | 0,617 | 0,679 | 0,741 |
| 360 | 0,317 | 0,259 | 0,293 | 0,313 | 0,327 | 0,337 | 0,370 | 0,402 |
| 720 | 0,211 | 0,143 | 0,165 | 0,177 | 0,186 | 0,193 | 0,213 | 0,234 |
| 1080 | 0,146 | 0,099 | 0,114 | 0,123 | 0,129 | 0,134 | 0,148 | 0,162 |
| 1440 | 0,110 | 0,080 | 0,092 | 0,099 | 0,104 | 0,108 | 0,119 | 0,130 |

QUADRO 7.7 – Valores de intensidade de chuva no município de São José do Rio Preto.

| PREFIXO: B6-020 - São José do Rio Preto PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1975/1991 MUNICÍPIO – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURAÇÃO CHUVA (min) | EVENTO MÁXIMO | INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TR=05 | TR=10 | TR=15 | TR=20 | TR=25 | TR=50 | TR=100 |
| 10 | 2,430 | 2,025 | 2,205 | 2,307 | 2,378 | 2,433 | 2,603 | 2,771 |
| 20 | 1,970 | 1,658 | 1,817 | 1,906 | 1,969 | 2,017 | 2,166 | 2,314 |
| 30 | 1,626 | 1,415 | 1,642 | 1,642 | 1,700 | 1,744 | 1,881 | 2,016 |
| 60 | 1,200 | 0,976 | 1,096 | 1,164 | 1,211 | 1,248 | 1,360 | 1,472 |
| 120 | 0,724 | 0,606 | 0,687 | 0,732 | 0,764 | 0,788 | 0,864 | 0,939 |
| 180 | 0,500 | 0,432 | 0,484 | 0,513 | 0,534 | 0,549 | 0,598 | 0,646 |
| 360 | 0,273 | 0,233 | 0,255 | 0,268 | 0,277 | 0,284 | 0,305 | 0,326 |
| 720 | 0,138 | 0,123 | 0,132 | 0,138 | 0,142 | 0,145 | 0,154 | 0,163 |
| 1080 | 0,103 | 0,087 | 0,094 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,110 | 0,117 |
| 1440 | 0,078 | 0,070 | 0,076 | 0,080 | 0,082 | 0,084 | 0,090 | 0,096 |

QUADRO 7.8 – Valores de intensidade de chuva no município de Urânia.

| PREFIXO: B7-006 - Urânia PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1975/1984 MUNICÍPIO – URÂNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURAÇÃO CHUVA (min) | EVENTO MÁXIMO | INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TR=05 | TR=10 | TR=15 | TR=20 | TR=25 | TR=50 | TR=100 |
| 10 | 2,250 | 1,992 | 2,139 | 2,222 | 2,280 | 2,325 | 2,463 | 2,600 |
| 20 | 1,800 | 1,563 | 1,692 | 1,766 | 1,817 | 1,856 | 1,978 | 2,099 |
| 30 | 1,593 | 1,425 | 1.568 | 1,649 | 1,706 | 1,750 | 1,884 | 2,017 |
| 60 | 1,120 | 0,978 | 1,066 | 1,116 | 1,151 | 1,178 | 1,261 | 1,343 |
| 120 | 0,793 | 0,649 | 0,729 | 0,774 | 0,806 | 0,830 | 0,905 | 0,979 |
| 180 | 0,561 | 0,451 | 0,506 | 0,537 | 0,559 | 0,576 | 0,628 | 0,679 |
| 360 | 0,295 | 0,242 | 0,269 | 0,284 | 0,295 | 0,303 | 0,328 | 0,354 |
| 720 | 0,148 | 0,124 | 0,136 | 0,144 | 0,149 | 0,152 | 0,164 | 0,176 |
| 1080 | 0,099 | 0,089 | 0,098 | 0,103 | 0,106 | 0,108 | 0,116 | 0,124 |
| 1440 | 0,074 | 0,067 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,081 | 0,087 | 0,093 |

QUADRO 7.9 – Valores de intensidade de chuva no município de Votuporanga.

| PREFIXO: B6-036 - Votuporanga PERÍODO DA SÉRIE HISTÓRICA: 1975/1984 MUNICÍPIO – VOTUPORANGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURAÇÃO CHUVA (min) | EVENTO MÁXIMO | INTENSIDADE DA CHUVA (mm/min) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TR=05 | TR=10 | TR=15 | TR=20 | TR=25 | TR=50 | TR=100 |
| 10 | 2,610 | 2,158 | 2,395 | 2,528 | 2,622 | 2,694 | 2,916 | 3,136 |
| 20 | 2,545 | 1,812 | 2,054 | 2,191 | 2,287 | 2,360 | 2,587 | 2,813 |
| 30 | 2,070 | 1,442 | 1,650 | 1,767 | 1,848 | 1,911 | 2,106 | 2,299 |
| 60 | 1,405 | 0,996 | 1,160 | 1,252 | 1,317 | 1,367 | 1,520 | 1,673 |
| 120 | 0,912 | 0,644 | 0,764 | 0,832 | 0,879 | 0,915 | 1,027 | 1,139 |
| 180 | 0,641 | 0,462 | 0,540 | 0,584 | 0,615 | 0,638 | 0,712 | 0,784 |
| 360 | 0,331 | 0,242 | 0,281 | 0,302 | 0,318 | 0,329 | 0,366 | 0,401 |
| 720 | 0,165 | 0,126 | 0,143 | 0,153 | 0,160 | 0,165 | 0,181 | 0,197 |
| 1080 | 0,110 | 0,088 | 0,100 | 0,107 | 0,111 | 0,115 | 0,126 | 0,137 |
| 1440 | 0,095 | 0,072 | 0,083 | 0,089 | 0,093 | 0,097 | 0,107 | 0,117 |

A relação completa dos postos pluviométricos da UGRHI é apresentada no QUADRO 7.10, e a distribuição por sub-bacia considerada encontra-se no QUADRO 7.11. No DESENHO 6, estão localizados todos os postos pluviométricos da rede operada pelo DAEE, DNAEE (ANEEL), CESP, IAC e INMET, incluindo-se aqueles que se encontram desativados. Na elaboração desse mapa foram detectadas imprecisões nas localizações dos postos, possivelmente devido a erros nas coordenadas geográficas.

Os dados utilizados neste diagnóstico referem-se àqueles disponibilizados por DAEE/CTH (1998a), procurando-se utilizar todo o período com dados de cada posto, não se definindo um período específico. Para tanto, foram preenchidas as lacunas existentes nas séries analisadas, até um período de 4 meses no ano; acima disso, tais anos foram descartados da análise. Para o preenchimento das lacunas foi utilizado o Método de Ponderação Regional (TUCCI 1993), visando a homogeneização do período de informações e a análise estatística das precipitações; quando não foi possível a sua utilização, foram adotados dados das estações vizinhas.

QUADRO 7.10 - Postos pluviométricos da UGRHI-15.

| Prefixo | ENTIDADE | MUNICÍPIO | Latitude | Longitude | Início | Fim | Início | Fim | Situação * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pluv | Pluv | Pluv | Pluv |  |
| A6-001 | DAEE | RIOLÂNDIA | 19 58 00 | 49 41 00 | 1958 |  |  |  | A |
| A7-001 | DAEE | POPULINA | 19 56 00 | 50 32 00 | 1959 |  |  |  | A |
| A7-002 | DAEE | INDIAPORÃ | 19 59 00 | 50 15 00 | 1959 |  |  |  | A |
| A7-003 | DAEE | GUARANI D'OESTE | 19 53 00 | 50 25 00 | 1970 |  | 1970 |  | P |
| A7-004 | DAEE | MIRA ESTRELA | 19 54 00 | 50 11 00 | 1970 |  |  |  | A |
| B5-003 | DAEE | NOVAIS | 20 59 00 | 48 55 00 | 1936 |  |  |  | A |
| B5-005 | DAEE | SEVERÍNIA | 20 49 00 | 48 47 00 | 1956 |  |  |  | A |
| B5-008 | DAEE | SEVERÍNIA | 20 48 00 | 48 49 00 | 1957 | 1968 |  |  | D |
| B5-009 | DAEE | OLÍMPIA | 20 36 00 | 48 59 00 | 1943 |  |  |  | A |
| B5-016 | DAEE | CAJOBI | 20 51 00 | 48 51 00 | 1960 |  | 1974 | 1979 | D |
| B5-020 | DAEE | OLÍMPIA | 20 44 00 | 48 54 00 | 1938 |  |  |  | A |
| B5-033 | DAEE | MONTE AZUL PAULISTA | 20 54 00 | 48 38 00 | 1943 |  |  |  | A |
| B5-034 | DAEE | OLÍMPIA | 20 43 00 | 48 56 00 | 1943 |  |  |  | A |
| B5-035 | DAEE | CAJOBI | 20 51 00 | 48 48 00 | 1943 |  |  |  | A |
| B5-036 | DAEE | BEBEDOURO | 21 00 00 | 48 32 00 | 1943 |  |  |  | A |
| B5-038 | DAEE | OLÍMPIA | 20 44 00 | 48 55 00 | 1943 | 1959 |  |  | D |
| B6-002 | DAEE | MIRASSOL | 20 49 00 | 49 31 00 | 1937 |  |  |  | A |
| B6-003 | DAEE | ONDA VERDE | 20 38 00 | 49 20 00 | 1937 |  |  |  | A |
| B6-004 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 20 48 00 | 49 23 00 | 1937 | 1946 |  |  | D |
| B6-005 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 20 52 00 | 49 18 00 | 1937 | 1971 |  |  | D |
| B6-007 | DAEE | MIRASSOLÂNDIA | 20 37 00 | 49 28 00 | 1958 |  |  |  | A |
| B6-007A | DAEE | GUAPIAÇU | 20 48 00 | 49 13 00 | 1937 | 1944 |  |  | D |
| B6-008 | DAEE | TANABI | 20 37 00 | 49 39 00 | 1956 |  |  |  | A |
| B6-009 | DAEE | TABAPUÃ | 20 59 00 | 49 01 00 | 1957 |  |  |  | A |
| B6-010 | DAEE | TANABI | 20 29 00 | 49 34 00 | 1958 |  |  |  | A |
| B6-011 | DAEE | NOVA GRANADA | 20 26 00 | 49 20 00 | 1938 | 1954 |  |  | D |
| B6-012 | DAEE | NOVA GRANADA | 20 32 00 | 49 18 00 | 1938 | 1960 |  |  | D |
| B6-013 | DAEE | PAULO DE FARIA | 20 02 00 | 49 24 00 | 1958 |  | 1969 |  | P |
| B6-014 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 20 49 00 | 49 25 00 | 1943 | 1973 |  |  | D |
| B6-016 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 20 49 00 | 49 23 00 | 1942 | 1975 |  |  | D |
| B6-017 | DAEE | ONDA VERDE | 20 37 00 | 49 12 00 | 1942 | 1959 |  |  | D |
| B6-018 | DAEE | ONDA VERDE | 20 34 00 | 49 10 00 | 1943 | 1947 |  |  | D |
| B6-019 | DAEE | UCHOA | 20 57 00 | 49 10 00 | 1941 | 1970 |  |  | D |
| B6-020 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 20 48 00 | 49 23 00 | 1941 |  | 1969 |  | P |
| B6-021 | DAEE | MIRASSOL | 20 49 00 | 49 31 00 | 1941 | 1971 |  |  | D |
| B6-022 | DAEE | BÁLSAMO | 20 44 00 | 49 35 00 | 1941 |  |  |  | A |
| B6-023 | DAEE | COSMORAMA | 20 29 00 | 49 47 00 | 1941 |  |  |  | A |
| B6-024 | DAEE | NOVA GRANADA | 20 32 00 | 49 20 00 | 1943 | 1966 |  |  | D |
| B6-026 | DAEE | ONDA VERDE | 20 37 00 | 49 18 00 | 1943 |  |  |  | A |
| B6-028 | DAEE | CARDOSO | 20 05 00 | 49 55 00 | 1958 | 1964 |  |  | D |
| B6-029 | DAEE | ORINDIÚVA | 20 11 00 | 49 22 00 | 1958 |  |  |  | A |
| B6-030 | DAEE | PALESTINA | 20 23 00 | 49 26 00 | 1958 |  | 1969 |  | P |
| B6-033 | DAEE | AMÉRICO DE CAMPOS | 20 18 00 | 49 46 00 | 1959 |  |  |  | A |
| B6-035 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 20 48 00 | 49 24 00 | 1959 | 1976 |  |  | D |
| B6-036 | DAEE | VOTUPORANGA | 20 26 00 | 49 59 00 | 1965 |  | 1964 |  | P |
| B6-037 | DAEE | CEDRAL | 20 55 00 | 49 17 00 | 1964 |  |  |  | A |
| B6-046 | DAEE | VOTUPORANGA | 20 26 00 | 49 59 00 | 1946 | 1975 |  |  | D |
| B6-047 | DAEE | UCHOA | 20 58 00 | 49 11 00 | 1967 |  |  |  | A |
| B6-049 | DAEE | PALESTINA | 20 15 00 | 49 33 00 | 1973 |  |  |  | A |
| B6-050 | DAEE | CARDOSO | 20 08 00 | 49 58 00 | 1970 |  | 1970 |  | P |
| B6-053 | DAEE | OLÍMPIA | 20 46 00 | 49 04 00 | 1971 |  |  |  | A |
| B6-055 | DAEE | PAULO DE FARIA | 20 09 00 | 49 35 00 | 1974 |  |  |  | A |
| B6-056 | DAEE | GUAPIAÇU | 20 48 00 | 49 13 00 | 1976 |  |  |  | A |
| B7-003 | DAEE | MERIDIANO | 20 21 00 | 50 11 00 | 1959 | 1971 |  |  | D |
| B7-005 | DAEE | FERNANDÓPOLIS | 20 18 00 | 50 15 00 | 1959 |  |  |  | A |
| B7-006 | DAEE | URÂNIA | 20 14 00 | 50 39 00 | 1958 |  | 1970 |  | P |
| B7-007 | DAEE | ESTRELA D'OESTE | 20 17 00 | 50 24 00 | 1958 | 1971 |  |  | D |
| B7-012 | DAEE | MACEDÔNIA | 20 09 00 | 50 12 00 | 1959 |  |  |  | A |
| B7-013 | DAEE | SANTA ALBERTINA | 20 02 00 | 50 44 00 | 1959 |  |  |  | A |
| B7-014 | DAEE | GUARANI D'OESTE | 20 04 00 | 50 21 00 | 1959 |  |  |  | A |
| B7-017 | DAEE | VALENTIM GENTIL | 20 24 00 | 50 07 00 | 1962 | 1974 |  |  | D |
| B7-018 | DAEE | FERNANDÓPOLIS | 20 17 00 | 50 15 00 | 1946 | 1970 |  |  | D |
| B7-019 | DAEE | FERNANDÓPOLIS | 20 14 00 | 50 19 00 | 1963 |  |  |  | A |
| B7-036 | DAEE | PARISI | 20 18 00 | 50 01 00 | 1969 |  |  |  | A |
| B7-041 | DAEE | DOLCINÓPOLIS | 20 07 00 | 50 30 00 | 1970 |  |  |  | A |
| B7-052 | DAEE | SANTA CLARA D'OESTE | 20 06 00 | 50 56 00 | 1971 |  |  |  | A |
| C5-002 | DAEE | CATANDUVA | 21 08 00 | 48 59 00 | 1942 | 1971 |  |  | D |
| C5-004 | DAEE | CATANDUVA | 21 08 00 | 48 58 00 | 1937 | 1971 |  |  | D |
| C5-015 | DAEE | CATANDUVA | 21 08 00 | 48 58 00 | 1941 | 1962 |  |  | D |
| C5-018 | DAEE | PINDORAMA | 21 13 00 | 48 54 00 | 1936 |  |  |  | A |
| C5-026 | DAEE | CÂNDIDO RODRIGUES | 21 19 00 | 48 37 00 | 1937 | 1950 |  |  | D |
| C5-027 | DAEE | SANTA ADÉLIA | 21 16 00 | 48 46 00 | 1936 |  |  |  | A |
| C5-030 | DAEE | CATANDUVA | 21 08 00 | 48 58 00 | 1937 | 1942 |  |  | D |
| C5-033 | DAEE | PINDORAMA | 21 13 00 | 48 56 00 | 1950 | 1976 |  |  | D |
| C5-034 | DAEE | CATANDUVA | 21 04 00 | 48 59 00 | 1938 | 1946 |  |  | D |
| C5-039 | DAEE | PINDORAMA | 21 11 00 | 48 55 00 | 1939 | 1959 |  |  | D |
| C5-041 | DAEE | FERNANDO PRESTES | 21 16 00 | 48 41 00 | 1959 |  |  |  | A |
| C5-043 | DAEE | PARAISO | 21 01 00 | 48 46 00 | 1962 |  | 1969 |  | P |
| C5-054 | DAEE | CATANDUVA | 21 08 00 | 48 58 00 | 1943 | 1953 |  |  | D |
| C5-068 | DAEE | TAIUVA | 21 08 00 | 48 27 00 | 1943 | 1966 |  |  | D |
| C5-070 | DAEE | MONTE ALTO | 21 16 00 | 48 30 00 | 1941 |  |  |  | A |
| C5-071 | DAEE | MONTE ALTO | 21 13 00 | 48 35 00 | 1941 | 1956 |  |  | D |
| C5-072 | DAEE | VISTA ALEGRE DO ALTO | 21 10 00 | 48 38 00 | 1941 | 1956 |  |  | D |
| C5-080 | DAEE | SANTA ADÉLIA | 21 20 00 | 48 38 00 | 1943 | 1971 |  |  | D |
| C5-084 | DAEE | PALMARES PAULISTA | 21 14 00 | 48 48 00 | 1964 |  |  |  | A |
| C5-092 | DAEE | VISTA ALEGRE DO ALTO | 21 05 00 | 48 48 00 | 1969 |  |  |  | A |
| C6-028 | DAEE | CATANDUVA | 21 09 00 | 48 38 00 | 1938 | 1946 |  |  | D |
| C6-032 | DAEE | CATANDUVA | 21 06 00 | 48 56 00 | 1939 | 1946 |  |  | D |
| C6-053 | DAEE | CATIGUÁ | 21 07 00 | 49 00 00 | 1941 |  |  |  | A |
| 1949008 | CESP | Riolândia | 21 03 00 | 49 04 00 | Mar/75 |  |  |  | A |
| 2049066 | CESP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 19 59 00 | 49 41 00 | Abr/73 |  |  |  | A |
| 2049068 | INEMET | VOTUPORANGA | 20 50 00 | 49 22 00 | Jul/76 |  |  |  | A |
| 2050042 | CESP | FERNANDÓPOLIS | 20 25 00 | 49 59 00 | Mar/75 |  |  |  | A |
| 2148054 | INEMET | CATANDUVA | 20 16 00 | 50 16 00 | Ago/36 |  |  |  | A |
| 2148055 | INEMET | PINDORAMA | 21 08 00 | 48 58 00 | 1950 |  |  |  | A |
|  | IAC | JALES | 21 01 00 | 48 54 00 | 1991 |  |  |  | A |
|  | IAC | VOTUPORANGA | 20 01 6 | 50 03 04 | 1989 |  |  |  | A |

* Pluviômetro: A – em operação; D - desativado;  P - Pluviômetro e Pluviógrafo em operação.

QUADRO 7.11 - Postos pluviométricos da UGRHI-15 por sub-bacia.

| SUB-BACIA | Prefixo | ENTIDADE | MUNICÍPIO | Início | Fim | Início | Fim | Situação (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pluv | Pluv | Pluvgfo | Pluvgfo |  |
| CASCAVEL/ CÃ-CÃ | A7-001 | DAEE | POPULINA | 1959 |  |  |  | A |
|  | B7-006 | DAEE | URÂNIA | 1958 |  | 1970 |  | P |
|  | B7-013 | DAEE | SANTA ALBERTINA | 1959 |  |  |  | A |
|  | B7-041 | DAEE | DOLCINÓPOLIS | 1970 |  |  |  | A |
|  | B7-052 | DAEE | SANTA CLARA D'OESTE | 1971 |  |  |  | A |
|  |  | IAC | JALES | 1989 |  |  |  | A |
| RIBEIRÃO SANTA RITA | B7-005 | DAEE | FERNANDÓPOLIS | 1959 |  |  |  | A |
|  | B7-007 | DAEE | ESTRELA D'OESTE | 1958 | 1971 |  |  | D |
|  | B7-014 | DAEE | GUARANI D'OESTE | 1959 |  |  |  | A |
|  | B7-018 | DAEE | FERNANDÓPOLIS | 1946 | 1970 |  |  | D |
|  | B7-019 | DAEE | FERNANDÓPOLIS | 1963 |  |  |  | A |
|  | 2050042 | CESP | FERNANDÓPOLIS | MAI/05 |  |  |  | A |
| ÁGUA-VERMELHA/ PÁDUA DINIZ | A7-002 | DAEE | INDIAPORÃ | 1959 |  |  |  | A |
|  | A7-003 | DAEE | GUARANI D'OESTE | 1970 |  | 1970 |  | P |
|  | A7-004 | DAEE | MIRA ESTRELA | 1970 |  |  |  | A |
|  | B7-012 | DAEE | MACEDÔNIA | 1959 |  |  |  | A |
| RIBEIRÃO DO MARINHEIRO | B6-036 | DAEE | VOTUPORANGA | 1965 |  | 1964 |  | P |
|  | B6-046 | DAEE | VOTUPORANGA | 1946 | 1975 |  |  | D |
|  | B6-050 | DAEE | CARDOSO | 1970 |  | 1970 |  | P |
|  | B7-003 | DAEE | MERIDIANO | 1959 | 1971 |  |  | D |
|  | B7-017 | DAEE | VALENTIM GENTIL | 1962 | 1974 |  |  | D |
|  | B7-036 | DAEE | PARISI | 1969 |  |  |  | A |
|  | 2049068 | INEMET | VOTUPORANGA | JUL/76 |  |  |  | A |
|  |  | IAC | VOTUPORANGA | 1989 |  |  |  | A |
| BAIXO TURVO / TOMAZÃO | B6-028 | DAEE | CARDOSO | 1958 | 1964 |  |  | D |
| BONITO / PATOS / MANDIOCA | A6-001 | DAEE | RIOLÂNDIA | 1958 |  |  |  | A |
|  | B6-013 | DAEE | PAULO DE FARIA | 1958 |  | 1969 |  | P |
|  | B6-029 | DAEE | ORINDIÚVA | 1958 |  |  |  | A |
|  | 1949008 | CESP | RIOLÂNDIA | MAR/75 |  |  |  | A |
|  | B6-002 | DAEE | MIRASSOL | 1937 |  |  |  | A |
|  | B6-003 | DAEE | ONDA VERDE | 1937 |  |  |  | A |
|  | B6-004 | DAEE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1937 | 1946 |  |  | D |
| RIO PRETO | B6-005 | DAEE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1937 | 1971 |  |  | D |
|  | B6-007 | DAEE | MIRASSOLÂNDIA | 1958 |  |  |  | A |
|  | B6-008 | DAEE | TANABI | 1956 |  |  |  | A |
|  | B6-010 | DAEE | TANABI | 1958 |  |  |  | A |

| SUB-BACIA | Prefixo | ENTIDADE | MUNICÍPIO | Início | Fim | Início | Fim | Situação (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pluv | Pluv | Pluvgfo | Pluvgfo |  |
|  | B6-014 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 1943 | 1973 |  |  | D |
|  | B6-016 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 1942 | 1975 |  |  | D |
|  | B6-020 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 1941 |  | 1969 |  | P |
|  | B6-021 | DAEE | MIRASSOL | 1941 | 1971 |  |  | D |
|  | B6-022 | DAEE | BÁLSAMO | 1941 |  |  |  | A |
| RIO PRETO | B6-023 | DAEE | COSMORAMA | 1941 |  |  |  | A |
|  | B6-026 | DAEE | ONDA VERDE | 1943 |  |  |  | A |
|  | B6-030 | DAEE | PALESTINA | 1958 |  | 1969 |  | P |
|  | B6-033 | DAEE | AMÉRICO DE CAMPOS | 1959 |  |  |  | A |
|  | B6-035 | DAEE | SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 1959 | 1976 |  |  | D |
|  | B6-037 | DAEE | CEDRAL | 1964 |  |  |  | A |
|  | 2049066 | CESP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | ABR/73 |  |  |  | A |
| MÉDIO TURVO | B6-007A | DAEE | GUAPIAÇU | 1937 | 1944 |  |  | D |
|  | B6-011 | DAEE | NOVA GRANADA | 1938 | 1954 |  |  | D |
|  | B6-012 | DAEE | NOVA GRANADA | 1938 | 1960 |  |  | D |
|  | B6-017 | DAEE | ONDA VERDE | 1942 | 1959 |  |  | D |
|  | B6-018 | DAEE | ONDA VERDE | 1943 | 1947 |  |  | D |
|  | B6-024 | DAEE | NOVA GRANADA | 1943 | 1966 |  |  | D |
|  | B6-049 | DAEE | PALESTINA | 1973 |  |  |  | A |
|  | B6-053 | DAEE | OLÍMPIA | 1971 |  |  |  | A |
|  | B6-055 | DAEE | PAULO DE FARIA | 1974 |  |  |  | A |
|  | B6-056 | DAEE | GUAPIAÇU | 1976 |  |  |  | A |
| RIO DA CACHOEIRINHA | B5-005 | DAEE | SEVERÍNIA | 1956 |  |  |  | A |
|  | B5-008 | DAEE | SEVERÍNIA | 1957 | 1968 |  |  | D |
|  | B5-009 | DAEE | OLÍMPIA | 1943 |  |  |  | A |
|  | B5-020 | DAEE | OLÍMPIA | 1938 |  |  |  | A |
|  | B5-033 | DAEE | MONTE AZUL PAULISTA | 1943 |  |  |  | A |
|  | B5-034 | DAEE | OLÍMPIA | 1943 |  |  |  | A |
|  | B5-038 | DAEE | OLÍMPIA | 1943 | 1959 |  |  | D |
| RIO SÃO DOMINGOS | B6-019 | DAEE | UCHOA | 1941 | 1970 |  |  | D |
|  | B6-047 | DAEE | UCHOA | 1967 |  |  |  | A |
|  | C5-002 | DAEE | CATANDUVA | 1942 | 1971 |  |  | D |
|  | C5-004 | DAEE | CATANDUVA | 1937 | 1971 |  |  | D |
|  | C5-015 | DAEE | CATANDUVA | 1941 | 1962 |  |  | D |
|  | C5-018 | DAEE | PINDORAMA | 1936 |  |  |  | A |
|  | C5-027 | DAEE | SANTA ADÉLIA | 1936 |  |  |  | A |
|  | C5-030 | DAEE | CATANDUVA | 1937 | 1942 |  |  | D |
|  | C5-033 | DAEE | PINDORAMA | 1950 | 1976 |  |  | D |
|  | C5-034 | DAEE | CATANDUVA | 1938 | 1946 |  |  | D |
|  | C5-039 | DAEE | PINDORAMA | 1939 | 1959 |  |  | D |
|  | C5-054 | DAEE | CATANDUVA | 1943 | 1953 |  |  | D |
|  | C5-080 | DAEE | SANTA ADÉLIA | 1943 | 1971 |  |  | D |
|  | C6-028 | DAEE | CATANDUVA | 1938 | 1946 |  |  | D |
|  | C6-032 | DAEE | CATANDUVA | 1939 | 1946 |  |  | D |
|  | C6-053 | DAEE | CATIGUÁ | 1941 |  |  |  | A |
|  | 2148054 | INEMET | CATANDUVA | AGO/36 |  |  |  | A |

| SUB-BACIA | Prefixo | ENTIDADE | MUNICÍPIO | Início | Fim | Início | Fim | Situação (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pluv | Pluv | Pluvgfo | Pluvgfo |  |
| RIBEIRÃO DA ONÇA | B5-003 | DAEE | NOVAIS | 1936 |  |  |  | A |
|  | C5-026 | DAEE | CÂNDIDO RODRIGUES | 1937 | 1950 |  |  | D |
|  | C5-041 | DAEE | FERNANDO PRESTES | 1959 |  |  |  | A |
|  | C5-071 | DAEE | MONTE ALTO | 1941 | 1956 |  |  | D |
|  | C5-084 | DAEE | PALMARES PAULISTA | 1964 |  |  |  | A |
|  | 2148055 | INEMET | PINDORAMA | 1950 |  |  |  | A |
| ALTO TURVO | B5-016 | DAEE | CAJOBI | 1960 |  | 1974 | 1979 | A |
|  | B5-035 | DAEE | CAJOBI | 1943 |  |  |  | A |
|  | B5-036 | DAEE | BEBEDOURO | 1943 |  |  |  | A |
|  | B6-009 | DAEE | TAPAPUÃ | 1957 |  |  |  | A |
|  | C5-043 | DAEE | PARAISO | 1962 |  | 1969 |  | P |
|  | C5-068 | DAEE | TAIUVA | 1943 | 1966 |  |  | D |
|  | C5-070 | DAEE | MONTE ALTO | 1941 |  |  |  | A |
|  | C5-072 | DAEE | VISTA ALEGRE DO ALTO | 1941 | 1956 |  |  | D |
|  | C5-92 | DAEE | VISTA ALEGRE DO ALTO | 1969 |  |  |  | A |

* Pluviômetro: A – em operação; D - desativado;  P - Pluviômetro e Pluviógrafo em operação.

Embora o número de pluviômetros na UGRHI atenda à densidade mínima recomendada pela Organização Meteorológica Mundial, quando analisa-se a distribuição por sub-bacia verifica-se que nem todas atendem àquelas recomendações. A sub-bacia do Baixo Turvo/Tomazão, por exemplo, não apresenta a densidade mínima exigida, conforme pode-se verificar no QUADRO 7.12.

No caso dos pluviógrafos, a situação é pior, pois observa-se que 7 sub-bacias apresentam número inferior ao recomendado: Ribeirão Santa Rita, Baixo Turvo/Tomazão, Rio Preto, Médio Turvo, Rio da Cachoeirinha, Rio São Domingos e Ribeirão da Onça (QUADRO 7.12).

QUADRO 7.12 - Distribuição dos Postos pluviométricos e pluviográficos em operação, na UGRHI, por sub-bacia.

| No | SUB-BACIA | Área de drenagem (km²)* | POSTOS PLUVIOMÉTRICOS | Posto por km2 | POSTOS PLUVIOGRÁFICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CASCAVEL / CÃ-CÃ | 1658 | 6 | 276 | 2 |
| 02 | RIBEIRÃO SANTA RITA | 767 | 4 | 191,7 | 0 |
| 03 | ÁGUA-VERMELHA / PÁDUA DINIZ | 812 | 4 | 203 | 1 |
| 04 | RIBEIRÃO DO MARINHEIRO | 1.360 | 5 | 272 | 3 |
| 05 | BAIXO TURVO / TOMAZÃO | 838 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | BONITO / PATOS / MANDIOCA | 1.030 | 4 | 257,5 | 1 |
| 07 | RIO PRETO | 2.867 | 13 | 220,5 | 2 |
| 08 | MÉDIO TURVO | 2.112 | 4 | 528 | 0 |
| 09 | RIO DA CACHOEIRINHA | 953 | 5 | 190,6 | 0 |
| 10 | RIO SÃO DOMINGOS | 855 | 5 | 171 | 0 |
| 11 | RIBEIRÃO DA ONÇA | 970 | 4 | 242,5 | 0 |
| 12 | ALTO TURVO | 1.354 | 7 | 193 | 2 |

#### Precipitações médias mensais

A altura média de precipitação em uma área específica é necessária em muitos tipos de estudos, como na determinação do balanço hídrico de uma bacia hidrográfica, cujos cálculos podem ser feitos com base em um período determinado de tempo, ou com totais de uma estação do ano, ou ainda com base em totais anuais. Existem três métodos para a determinação da precipitação média numa determinada área: método da média aritmética, método de Thiessen e método das isoietas.

Pelas características gerais das sub-bacias da área da UGRHI-15, e tendo-se em conta a distribuição dos postos pluviométricos, optou-se pelo método aritmético para a realização dos cálculos, cujos dados são apresentados no QUADRO 7.13. Por este método, são pequenas as variações mensais em relação à média, conforme pode ser observado nas FIGURAS 7.1 a 7.12.

Comparando-se as precipitações médias mensais, do ano de 1997, com as precipitações médias mensais históricas (FIGURAS 7.1 a 7.12), observa-se que, na grande maioria das sub-bacias, os meses de janeiro, junho e novembro apresentam características excepcionais, com intensidade de chuvas em geral bastante superiores à média histórica. O mês de junho, especificamente, apresenta intensidade de chuvas, em algumas sub-bacias, comparável aos meses mais chuvosos, com valores superiores a 150 mm, como se pode observar nas FIGURAS 7.7 a 7.11.

Por outro lado, e ainda considerando-se o ano de 1997, os meses de fevereiro, março e dezembro, tradicionalmente bastante chuvosos, apresentam intensidade pluviométrica bastante inferior à média histórica, com exceção das sub-bacias do Rio Preto, Médio Turvo e Rio da Cachoeirinha (FIGURAS 7.7, 7.8 e 7.9), as quais situam-se praticamente no mesmo patamar da média histórica (Rio Preto), ou um pouco inferior, no caso das outras duas.

QUADRO 7.13 - Precipitação média (histórica e do ano de 1997) nas sub-bacias.

| NO | SUB-BACIA | ÁREA (km2) | POSTOS INFLUÊNCIA | PRECIPITAÇÃO MÉDIA HISTÓRICA (mm) | PRECIPITAÇÃO MÉDIA 1997 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CASCAVEL / CÃ-CÃ | 1658 | B7-006, B7-052, A7-001 | 1307 | 1399 |
| 2 | RIBEIRÃO SANTA RITA | 767 | B7-014, B7-019, A7-005 | 1380 | 1124 |
| 3 | ÁGUA VERMELHA / PÁDUA DINIZ | 812 | A7-003,A7-002, B7-014 | 1378 | 1221 |
| 4 | RIBEIRÃO DO MARINHEIRO | 1.360 | B7-005, B6-050, B6-036 | 1379 | 1348 |
| 5 | BAIXO TURVO / TOMAZÃO | 838 | B6-050, B6-033 | 1322 | 1414 |
| 6 | BONITO / PATOS / MANDIOCA | 1.030 | A6-001, B6-013, B6-029 | 1407 | 1119 |
| 7 | RIO PRETO | 2.867 | B6-033, B6-023, B6-030, B6-003, B6-020 | 1327 | 1412 |
| 8 | MÉDIO TURVO | 2.112 | B6-049, B6-030, B6-003, B6-053, B6-037 | 1401 | 1348 |
| 9 | RIO DA CACHOEIRINHA | 953 | B5-033, B5-009, B5-020 | 1333 | 1438 |
| 10 | RIO SÃO DOMINGOS | 855 | B6-047, C6-053, C5-027 | 1271 | 1540 |
| 11 | RIBEIRÃO DA ONÇA | 970 | C5-070, B5-003, C5-027 | 1285 | 1441 |
| 12 | ALTO TURVO | 1.354 | B5-033, C5-043, C5-070, B5-016 | 1304 | 923 |
| TOTAL DA UGRHI |  | 15.975 | TODOS | 1341 | 1310 |

Com relação às médias históricas para as doze sub-bacias, pode-se considerar que elas apresentam um comportamento esperado para o posicionamento geográfico da UGRHI, com concentração de chuvas nos meses de verão e escassez nos meses do período de inverno.

Assim, tem-se, no período de dezembro a março, intensidade pluviométrica média mensal histórica igual ou ligeiramente superior a 150 mm nas sub-bacias 1 a 6 (FIGURAS 7.1 a 7.6), e igual ou ligeiramente inferior a 150 mm nas demais (FIGURAS 7.7 a 7.12). Por outro lado, nos meses que correspondem ao inverno, as intensidades pluviométricas médias históricas são bastante reduzidas: inferiores a 20 mm em todas as sub-bacias, nos meses de julho e agosto, e entre 20 e 40 mm no mês de junho, como se pode verificar nas referidas figuras.

FIGURA 7.1 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Cascavel/Cã-Cã.

FIGURA 7.2 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Ribeirão Santa Rita.

FIGURA 7.3 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Água Vermelha/Pádua Diniz.

FIGURA 7.4 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Ribeirão do Marinheiro.

FIGURA 7.5 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Baixo Turvo/Tomazão.

FIGURA 7.6 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia Bonito/Patos/Mandioca.

FIGURA 7.7 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Rio Preto.

FIGURA 7.8 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Médio Turvo.

FIGURA 7.9 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Rio da Cachoeirinha.

FIGURA 7.10 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Rio São Domingos.

FIGURA 7.11 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Ribeirão da Onça.

FIGURA 7.12 - Precipitações médias mensais para a sub-bacia do Alto Turvo.

#### Postos Fluviométricos

Num local de um curso d’água, onde se disponha de um posto fluviométrico adequadamente operado, tem-se um conjunto básico de informações, denominado de série hidrológica, que permite caracterizar as disponibilidades hídricas superficiais para a sua bacia de captação. Essa série hidrológica compreende vazões médias diárias, que por sua vez podem compor valores médios mensais, mais adequados para utilização em determinados tipos de estudos.

A Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande, com seus 15.975 km2 (SMA 1998), apresenta um total de 8 estações fluviométricas em operação pelo DAEE, duas operadas pela CESP e uma pela FURNAS. A densidade média de fluviômetros na Bacia do Turvo/Grande é de uma estação a cada 1997 km2 de área, o que satisfaz aos padrões estabelecidos, tomando-se como base os critérios indicados pela Organização Meteorológica Mundial – OMM, cujos parâmetros estão apresentados no QUADRO 7.14.

QUADRO 7.14 - Densidade Mínima de rede fluviométrica, segundo a OMM.

| Tipo de Região | Variação da densidade mínima (Área em km2/estação) | Variação tolerável para condições muito difíceis (Área em km2/Estação) |
| --- | --- | --- |
| Regiões planas de zonas temperadas, mediterrâneas e tropicais | 1.000 – 2.500 | 3.000 – 10.000 |
| Regiões montanhosas de zonas temperadas, mediterrâneas e tropicais | 300 – 1.000 | 1.000 – 5.000 |
| Zonas áridas e polares | 5.000 – 20.000 | 1.000 – 5.000 |

Apesar de satisfazer aos padrões estabelecidos pela OMM quanto à quantidade, nota-se nítida precariedade na sua distribuição (DESENHO 6), tanto espacialmente como no que diz respeito aos períodos de leitura, além de existirem muitos postos desativados (QUADROS 7.15 e 7.16). Para estações fluviométricas que possuem dados, estes foram disponibilizados no Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo (DAEE 1998b), referentes às informações do DAEE e da ANEEL.

Para a confecção de gráficos com vazões mensais mínimas, máximas e médias históricas (FIGURAS 7.13 a 7.16), foram escolhidos os postos em operação do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE.

QUADRO 7.15 - Operadoras e número de estações fluviométricas na UGRHI-15.

| ENTIDADE | OPERAÇÃO | EXTINTAS |
| --- | --- | --- |
| DAEE | 5 | 4 |
| CESP | 2 | 4 |
| FURNAS | 1 | 0 |
| CEMIG | 0 | 1 |
| OUTROS | 0 | 1 |
| DNAEE | 0 | 2 |

No DESENHO 6 estão localizados todos os postos fluviométricos da rede existente na área da Bacia do Turvo/Grande, os quais são operados pelo DAEE, DNAEE (ANEEL), CESP, FURNAS e CEMIG, incluindo-se os desativados. Foram detectadas imprecisões nas localizações dos postos em razão, possivelmente, de erro nas coordenadas geográficas. No QUADRO 7.17 é apresentada a relação dos postos fluviométricos em operação, com as sub-bacias e o mínimo recomendado pela OMM.

QUADRO 7.16 - Postos fluviométricos da Bacia do Turvo/Grande.

| PREFIXO | ENTIDADE | CURSO D'ÁGUA | ÁREA (km2) | ÍNICIO | FIM | Situação * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7A-001 | DAEE | Santa Rita, Córr. | 636 | 1981 |  | A |
| 6B-010 | DAEE | Turvo, R. | 9069 | 1970 | 1983 | D |
| 6B-007 | DAEE | Preto, Rio | 2296 | 1962 | 1995 | D |
| 6B-009 | DAEE | Turvo, R. | 4838 | 1969 | 1996 | D |
| 5B-008 | DAEE | Cachoeirinha, R. | 562 | 1969 | 1976 | D |
| 6C-008 | DAEE | São Domingos, R. | 427 | 1969 |  | A |
| 5B-004 | DAEE | Turvo, R. | 2068 | 1964 |  | A |
| 5B-010 | DAEE | Turvo, R. | 578 | 1971 |  | A |
| 5C-019 | DAEE | Onça, Rib. da | 620 | 1970 |  | A |
| 61941000 | OUTRAS | RIO GRANDE | 116700 | JUN/28 | 1952 | D |
| 61941082 | FURNAS | RIO GRANDE | XXXX | 1989 |  | A |
| 61942000 | CEMIG | RIO GRANDE | 120000 | ABR/60 | MAR/68 | D |
| 61945000 | DNAEE | RIO GRANDE | 137719 | OUT/52 | AGO/58 | D |
| 61977002 | CESP | RIO TURVO | 5430 | SET/62 | DEZ/79 | D |
| 61980000 | CESP | RIO TURVO | 6033 | FEV/80 |  | A |
| 61990700 | CESP | RIO PRETO | 2870 | MAR/80 |  | A |
| 61993000 | CESP | RIO TURVO | 9940 | OUT/64 | FEV/78 | D |
| 61996000 | CESP | RIO GRANDE | 137340 | AGO/72 | JUN/78 | D |
| 61999000 | CESP | RIO GRANDE | 139900 | AGO/67 | ABR/73 | D |

* A - em operação;  D - desativado

QUADRO 7.17 - Postos fluviométricos em operação por sub-bacia.

| No | SUB-BACIA | Área de drenagem (km²) | OPERAÇÃO QUANTIDADE | Número mínimo recomendado pela OMM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CASCAVEL / CÃ-CÃ | 1658 (*) | 0 | 1 |
| 02 | RIBEIRÃO SANTA RITA | 767 (*) | 1 | 1 |
| 03 | ÁGUA-VERMELHA / PÁDUA DINIZ | 812 (*) | 0 | 1 |
| 04 | RIBEIRÃO DO MARINHEIRO | 1.360 (*) | 0 | 1 |
| 05 | BAIXO TURVO / TOMAZÃO | 838 (*) | 0 | 1 |
| 06 | BONITO / PATOS / MANDIOCA | 1.030 (*) | 1 | 1 |
| 07 | RIO PRETO | 2.867 | 0 | 2 |
| 08 | MÉDIO TURVO | 2.112 | 2 | 2 |
| 09 | RIO DA CACHOEIRINHA | 953 | 0 | 1 |
| 10 | RIO SÃO DOMINGOS | 855 | 1 | 1 |
| 11 | RIBEIRÃO DA ONÇA | 970 | 1 | 1 |
| 12 | ALTO TURVO | 1.354 | 2 | 1 |

(*) Não incluem as porções de área sob os reservatórios.

No QUADRO 7.18 apresenta-se a relação dos postos fluviométricos em operação e desativados, por sub-bacia, incluindo-se a área de drenagem e a data de início e de paralisação de seu funcionamento.

Para a elaboração dos gráficos com vazões mensais históricas mínimas, máximas e médias (FIGURAS 7.13 a 7.17 ) foram escolhidos os postos de operação do DAEE. A finalidade dos fluviogramas é obterem-se as vazões médias mensais para caracterizar os períodos mais prováveis de cheias e de estiagem do rio. No QUADRO 7.19 são apresentados os dados dos postos fluviométricos analisados.

QUADRO 7.18 - Distribuição dos postos fluviométricos por sub-bacia.

| SUB-BACIA | PREFIXO | ENTIDADE | CURSO D'ÁGUA | ÁREA (km2) | ÍNICIO | FIM | Situação* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIB. SANTA RITA | 7A-001 | DAEE | Santa Rita, Córr. | 636 | 1981 |  | A |
| ÁGUA-VERMELHA / PÁDUA DINIZ | 61945000 | DNAEE | RIO GRANDE | 137719 | OUT/52 | AGO/58 | D |
|  | 61996000 | CESP | RIO GRANDE | 137340 | AGO/72 | JUN/78 | D |
|  | 61999000 | CESP | RIO GRANDE | 139900 | AGO/67 | ABR/73 | D |
| BAIXO TURVO / TOMAZÃO | 6B-010 | DAEE | Turvo, R. | 9069 | 1970 | 1983 | D |
|  | 61993000 | CESP | RIO TURVO | 9940 | OUT/64 | FEV/78 | D |
| BONITO / PATOS / MANDIOCA | 61941000 | OUTRAS | RIO GRANDE | 116700 | JUN/28 | 1952 | D |
|  | 61941082 | FURNAS | RIO GRANDE | XXXX | 1989 |  | A |
|  | 61942000 | CEMIG | RIO GRANDE | 120000 | ABR/60 | MAR/68 | D |
| RIO PRETO | 6B-007 | DAEE | Preto, Rio | 2296 | 1962 | 1995 | D |
| MÉDIO TURVO | 6B-009 | DAEE | Turvo, R. | 4838 | 1969 | 1996 | D |
|  | 61977002 | CESP | RIO TURVO | 5430 | SET/62 | DEZ/79 | D |
|  | 61980000 | CESP | RIO TURVO | 6033 | FEV/80 |  | A |
|  | 61990700 | CESP | RIO PRETO | 2870 | MAR/80 |  | A |
| RIO DA CACHOEIRINHA | 5B-008 | DAEE | Cachoeirinha, R. | 562 | 1969 | 1976 | D |
| RIO SÃO DOMINGOS | 6C-008 | DAEE | São Domingos, R. | 427 | 1969 |  | A |
| RIBEIRÃO DA ONÇA | 5C-019 | DAEE | Onça, Rib. da | 620 | 1970 |  | A |
| ALTO TURVO | 5B-004 | DAEE | Turvo, R. | 2068 | 1964 |  | A |
|  | 5B-010 | DAEE | Turvo, R. | 578 | 1971 |  | A |

* A – Fluviométrico em operação  D- desativado

QUADRO 7.19 – Dados de vazão (Q) dos postos fluviométricos escolhidos para análise.

| Prefixo | Sub-bacia | ÁREA (km2) | início | Fim | Q média (m3/s) | Q mínima (m3/s) | Q máxima (m3/s) | Q 1997 (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7A-001 | 2 | 636 | 1981 | 1997 | 5,41 | 0,74 | 41,78 | -------- |
| 6C-008 | 10 | 427 | 1969 | 1997 | 5,4 | 0,54 | 106,6 | 5,8 |
| 5B-004 | 12 | 2068 | 1964 | 1997 | 23,25 | 3,06 | 247,6 | 22,20 |
| 5B-010 | 12 | 578 | 1971 | 1997 | 6,4 | 0,75 | 141,7 | 6,24 |
| 5C-019 | 11 | 620 | 1970 | 1997 | 7,19 | 1,06 | 187,8 | 7,36 |

#### Disponibilidade hídrica superficial na Bacia

Tendo em vista as dificuldades existentes para se dispor de informações a partir de medições diretas, o DAEE (1998c) desenvolveu estudos para o Estado de São Paulo com objetivo de permitir a avaliação da disponibilidade hídrica em qualquer curso de água, por meio da regionalização de parâmetros hidrológicos que permitam obter:

- vazão média de longo período;

- vazão mínima anual média para os intervalos de 1 a 6 meses consecutivos, associada à probabilidade de ocorrência;

- curva de permanência de vazões médias mensais;

- volume de armazenamento intra-anual, necessário para atender uma demanda associada a um risco, até o limite de 6 meses de estiagem;

- vazão mínima anual de 7 dias consecutivos associada a uma probabilidade de ocorrência.

FIGURA 7.13 - Fluviograma para o Ribeirão Santa Rita.

FIGURA 7.14 - Fluviograma para o Rio São Domingos.

FIGURA 7.15 - Fluviograma para o Rio Turvo - Maior parte da sub-bacia Alto Turvo (inclui a sub-bacia Rib da Onça).

FIGURA 7.16 - Fluviograma para o Rio do Turvo - Porção a montante da sub-bacia Alto Turvo.

FIFFIGURA 7.17 - Fluviograma para o Ribeirão da Onça, a montante de Palmares Paulista.

É importante ressaltar, contudo, que a Carta de Isoietas Médias Anuais utilizada nesse estudo é de 1982. Assim, adotou-se, como precipitação pluviométrica média nas sub-bacias em estudo, o valor de 1.200 mm/ano (QUADRO 7.20).

Para o cálculo das vazões utilizaram-se as áreas totais das sub-bacias, excluindo-se apenas as áreas submersas das sub-bacias de 1 a 6. Ou seja, os dados obtidos incluem também aquelas porções de área drenadas por pequenos cursos d'água que se dirigem para reservatórios e apresentam pequena chance de serem aproveitadas, exceto nos próprios reservatórios.

QUADRO 7.20 - Disponibilidade hídrica superficial mínima (Q 7,10) por sub-bacia.

| No | SUB-BACIA | AD* (km2) | CARTA DE ISOIETAS ADOTADA (1982) | MÉDIA HISTÓRICA ATÉ 1997 (mm) | VAZÃO MÉDIA (m3/s) | Q7,10 (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CASCAVEL / CÃ-CÃ | 1658 | 1200 mm | 1307 | 11,8 | 2,4 |
| 2 | RIBEIRÃO SANTA RITA | 767 | 1200 mm | 1380 | 5,4 | 1,2 |
| 3 | ÁGUA VERMELHA/PÁDUA DINIZ | 812 | 1200 mm | 1378 | 5,8 | 1,2 |
| 4 | RIBEIRÃO DO MARINHEIRO | 1.360 | 1200 mm | 1379 | 9,7 | 2,1 |
| 5 | BAIXO TURVO / TOMAZÃO | 838 | 1200 mm | 1322 | 5,9 | 1,2 |
| 6 | BONITO / PATOS / MANDIOCA | 1.030 | 1200 mm | 1407 | 7,3 | 1,5 |
| 7 | RIO PRETO | 2.867 | 1200 mm | 1327 | 20,5 | 4,3 |
| 8 | MÉDIO TURVO | 2.112 | 1200 mm | 1401 | 15,1 | 3,1 |
| 9 | RIO DA CACHOEIRINHA | 953 | 1200 mm | 1333 | 6,8 | 1,4 |
| 10 | RIO SÃO DOMINGOS | 855 | 1200 mm | 1271 | 6,1 | 1,3 |
| 11 | RIBEIRÃO DA ONÇA | 970 | 1200 mm | 1285 | 6,9 | 1,4 |
| 12 | ALTO TURVO | 1.354 | 1200 mm | 1304 | 9,7 | 2,0 |

* AD: área de contribuição = área de drenagem.

Conforme pode ser verificado no QUADRO 7.20, a disponibilidade hídrica total da UGRHI é de 23,3 m3/s. A sub-bacia com a maior disponibilidade hídrica (4,3 m3/s) é a do Rio Preto, que é também a que apresenta maior extensão territorial, seguida, nos dois quesitos, pela sub-bacia do Médio Turvo. As sub-bacias com as menores disponibilidades hídricas são as do Ribeirão Santa Rita e Água Vermelha/Pádua Diniz (1,2 m3/s), e Baixo Turvo/Tomazão e Rio São Domingos, com (1,3 m3/s) de vazões mínimas num período de 7 dias, com recorrência de 10 anos.

Cabe salientar, também, que as vazões das referidas sub-bacias 1 a 6, por tratarem-se, em sua maior parte, de tributários diretos e/ou águas de reservatórios, têm o seu uso condicionado ao aproveitamento para geração de energia.

Dos trabalhos realizados pode-se destacar que faz-se necessária a realização de estudos de planejamento da rede hidrometeorológica da Bacia do Turvo/Grande, tendo como objetivo principal a definição e proposição de uma rede otimizada para a medição das precipitações e do escoamento superficial na área da UGRHI, visando a adequação da rede de postos para que se possa oferecer dados mais elaborados aos usuários, planificadores, gestores ou técnicos em geral, de forma a colaborar nas suas atividades e também a subsidiar nos estudos hidrológicos e no planejamento da utilização dos recursos hídricos da Bacia.

### Recursos Hídricos Subterrâneos

A disponibilidade hídrica subterrânea pode ser avaliada pelas características hidráulicas e geométricas dos aqüíferos existentes, além de considerações quanto à facilidade de extração dos recursos e produtividade obtida.

A ocorrência das águas subterrâneas na UGRHI 15 é condicionada pela presença de três unidades aqüíferas, a saber: Sistema Aqüífero Bauru, Aqüífero Serra Geral e Aqüífero Botucatu. As denominações dos aqüíferos adotadas neste relatório seguem os estudos de âmbito regional no Estado de São Paulo realizados por DAEE (1976), REBOUÇAS (1976), DAEE (1988), CAMPOS (1993) e IG/CETESB/DAEE (1997), sendo as mesmas utilizadas no Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos (1990). Segundo CETESB (1998) , a área aflorante do Aqüífero Bauru corresponde a 90% de toda a área da UGRHI. Os 10 % restantes correspondem à área de afloramento do Aqüífero Serra Geral e o Aqüífero Botucatu ocorre apenas em subsuperfície.

A FIGURA 7.18 apresenta as relações geométricas e de regime de fluxo das águas subterrâneas entre os aqüíferos presentes na UGRHI, segundo DAEE (1976).

As principais características hidrogeológicas de cada unidade aqüífera foram obtidas em levantamentos bibliográficos, sendo apresentadas nos itens subseqüentes. O QUADRO 7.21 resume os dados obtidos.

Adicionalmente, foram realizadas análises de produtividade dos aqüíferos por meio do levantamento das informações de vazão de explotação, vazão específica e profundidade total dos poços cadastrados nos diversos bancos de dados existentes (DAEE, Sabesp, CPRM) e nas Prefeituras dos municípios da UGRHI (ANEXO D). São apresentadas nos QUADROS 7.22 a 7.24 e nas FIGURAS 7.19 a 7.21, a síntese das informações obtidas.