### Recursos Hídricos Subterrâneos

A disponibilidade hídrica subterrânea pode ser avaliada pelas características hidráulicas e geométricas dos aqüíferos existentes, além de considerações quanto à facilidade de extração dos recursos e produtividade obtida.

A ocorrência das águas subterrâneas na UGRHI 15 é condicionada pela presença de três unidades aqüíferas, a saber: Sistema Aqüífero Bauru, Aqüífero Serra Geral e Aqüífero Botucatu. As denominações dos aqüíferos adotadas neste relatório seguem os estudos de âmbito regional no Estado de São Paulo realizados por DAEE (1976), REBOUÇAS (1976), DAEE (1988), CAMPOS (1993) e IG/CETESB/DAEE (1997), sendo as mesmas utilizadas no Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos (1990). Segundo CETESB (1998) , a área aflorante do Aqüífero Bauru corresponde a 90% de toda a área da UGRHI. Os 10 % restantes correspondem à área de afloramento do Aqüífero Serra Geral e o Aqüífero Botucatu ocorre apenas em subsuperfície.

A FIGURA 7.18 apresenta as relações geométricas e de regime de fluxo das águas subterrâneas entre os aqüíferos presentes na UGRHI, segundo DAEE (1976).

As principais características hidrogeológicas de cada unidade aqüífera foram obtidas em levantamentos bibliográficos, sendo apresentadas nos itens subseqüentes. O QUADRO 7.21 resume os dados obtidos.

Adicionalmente, foram realizadas análises de produtividade dos aqüíferos por meio do levantamento das informações de vazão de explotação, vazão específica e profundidade total dos poços cadastrados nos diversos bancos de dados existentes (DAEE, Sabesp, CPRM) e nas Prefeituras dos municípios da UGRHI (ANEXO D). São apresentadas nos QUADROS 7.22 a 7.24 e nas FIGURAS 7.19 a 7.21, a síntese das informações obtidas.

FIGURA 7.18: Relações geométricas e de fluxo das águas nos aqüíferos da UGRHI  (modificado de DAEE 1976)

QUADRO 7.21: Resumo das características geométricas e hidrogeológicas dos aqüíferos presentes na UGRHI (modificado de IG/CETESB/DAEE 1997)

| Aqüífero | Unidade Geológica (conforme IPT 1981b) | Características Hidrogeológicas | Geometria do Aqüífero |  | Hidráulica dos Aqüíferos |  | Hidráulica dos Poços |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Área aflorante na UGRHI (%) | Espessura média (m) | Transmissividade (m2/d) | Porosidade efetiva (%) | Vazão média (m3/h) | Vazão específica (m3/h/m) | Profundidade média (m) |
| Bauru | Grupo Bauru (formações Santo Anastácio e Adamantina) | Extensão regional, porosidade granular, livre a semi-confinado, descontínuo, heterogêneo e anisotrópico. | 90 | 100 a 150 | 10 a 100 | 5 a 15 | 12 a 13 | 0,5 a 2,0 | 75 a 125 |
| Serra Geral | Formação Serra Geral | Extensão regional com caráter eventual, porosidade por fraturas, livre a semi-confinado, descontínuo, heterogêneo e anisotrópico. | 10 | 150 | 1 a 200 | 1 a 5 | 5 a 70 | 0,01 a 10 | 50 a 150 |
| Botucatu | Formações Pirambóia e Botucatu | Extensão regional, porosidade granular, confinado, contínuo, homogêneo, isotrópico. | 0 | 350 a 400 | 350 a 500 | 16 a 24 | 200 | 0,01 a 26 | 300 a 1700 |

QUADRO 7.22: Vazões por aqüífero dos poços cadastrados na UGRHI (dados obtidos até março/99):

| Aqüífero | Número de poços | Q mín. (m3/h) | Q máx. (m3/h) | Q média (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauru | 563 | 1,0 | 112,0 | 16,9 |
| Bauru/Serra Geral | 50 | 1,0 | 80,0 | 19,8 |
| Serra Geral | 45 | 2,0 | 100,0 | 33,0 |
| Serra Geral/Botucatu | 11 | 169,0 | 700,0 | 387,8 |
| Botucatu | 7 | 180,0 | 522,0 | 343,6 |
| Não definido | 623 | 2,0 | 587,0 | 23,0 |
| TOTAL | 1.299 |  |  |  |

FIGURA 7.19: Vazões obtidas por aqüífero (dados obtidos até março/99).

QUADRO 7.23: Vazão específica por aqüífero dos poços cadastrados (dados obtidos até março/99).

| Aqüífero | Número de poços | Q/s mín. (m3/h/m) | Q/s máx. (m3/h/m) | Q/s média (m3/h/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauru | 563 | 0,022 | 8,933 | 0,726 |
| Bauru/Serra Geral | 50 | 0,008 | 5,037 | 0,682 |
| Serra Geral | 45 | 0,036 | 5,726 | 1,180 |
| Serra Geral/Botucatu | 11 | 2,739 | 24,691 | 9,444 |
| Botucatu | 7 | 3,557 | 16,869 | 9,823 |
| Não definido | 623 | 0,046 | 20,882 | 1,009 |

FIGURA 7.20: Vazão específica por aqüífero (dados obtidos até março/99).

QUADRO 7.24: Profundidades por aqüífero dos poços cadastrados

| Aqüífero | Número de poços | Prof. mín. (m) | Prof. máx. (m) | Prof. média (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauru | 563 | 30,00 | 210,00 | 100,49 |
| Bauru/Serra Geral | 50 | 98,00 | 440,00 | 180,43 |
| Serra Geral | 45 | 67,00 | 449,50 | 184,81 |
| Serra Geral/Botucatu | 11 | 557,00 | 1.683,00 | 1.132,52 |
| Botucatu | 7 | 700,00 | 2.557,00 | 1.327,81 |
| Não definido | 623 | 34,00 | 770,00 | 122,93 |

FIGURA 7.21: Profundidades por aqüífero

#### Sistema Aqüífero Bauru

O Sistema Aqüífero Bauru caracteriza-se como uma unidade hidrogeológica sedimentar, permeável por porosidade granular, destacando-se pela sua extensa área de afloramento no Estado de São Paulo, e que corresponde aos sedimentos da Bacia Bauru (item 4.1.3).

Na área da UGRHI (DESENHO 2), inclui os sedimentos das formações Santo Anastácio e Adamantina (do Grupo Bauru, conforme IPT 1981b), ou às formações Santo Anastácio (Grupo Caiuá), Vale do Rio do Peixe, São José do Rio Preto e Marília, do Grupo Bauru (conforme FERNANDES 1998). Apresenta, regionalmente, comportamento de aqüífero livre, com recarga natural diretamente de infiltração de água das chuvas. Os níveis d’água são relativamente rasos, acompanhando o relevo e com sentidos de fluxo principais rumo às drenagens.

Estudos realizados pelo DAEE (1976) nas regiões administrativas de Bauru, São José do Rio Preto e Araçatuba, apresentam a espessura saturada do aqüífero variável entre 100 m e 150 m, condicionada pela morfologia de superfície e pelo substrato rochoso, representado pelos basaltos da Formação Serra Geral. A amplitude das variações sazonais situa-se entre 2 e 4 m, verificadas em poços de observação entre 1973 e 1976.

DAEE (op. cit) considera o Aqüífero Bauru como moderadamente permeável, devido ao teor relativamente elevado de material argiloso e siltoso. Os valores de transmissividade variam de 10 m2/d a 100 m2/d, com média de 35 m2/d, e porosidade efetiva entre 5% e 15%. Coeficientes de armazenamento entre 10-3  e  10-5 indicam, localmente, condições de semi-confinamento a confinamento. Tais características hidráulicas resultam em vazões consideradas pequenas, com médias entre 12 e 13 m3/h, porém de grande importância devido a sua extensa distribuição no Estado e facilidade de captação por poços relativamente rasos (75 a 125 m de profundidade).

Segundo CETESB (1998), a área aflorante do Aqüífero Bauru na UGRHI corresponde a 90% do total.

ARID et al. (1970) estimaram a reserva permanente do Aqüífero Bauru na bacia hidrogeológica de São José do Rio Preto em 40 bilhões de m3, com volume disponível de cerca de 25 a 30 bilhões de m3.

O levantamento de 563 poços cadastrados, realizado no âmbito da análise de demandas da UGRHI, indica que o aqüífero produz vazões desde 1,0 até 112 m3/h, com média de 16,9 m3/h, em poços com profundidade entre 30 e 210 m, total ou parcialmente penetrantes. As vazões específicas resultantes variam de 0,022 a 8,933 m3/h/m, com média de 0,726 m3/h/m.

#### Aqüífero Serra Geral

Os basaltos da Formação Serra Geral constituem um aqüífero de extensão regional, porém com condições aqüíferas restritas, definidas em função de descontinuidades (juntas, fraturas e falhas) e/ou pela presença de pacotes de arenitos inter-derrames.

Segundo estudos do DAEE (1976), os basaltos apresentam espessuras variáveis de 100 a 1200 m, sendo mais espessos no sentido do Rio Paraná. As transmissividades extremamente baixas na direção vertical, aliadas a sua grande espessura, condicionam os basaltos como o substrato hidrogeológico do Aqüífero Bauru e a camada confinante do Aqüífero Botucatu subjacente.

Como o fluxo das águas subterrâneas ocorre essencialmente nas fraturas da rocha, as quais são usualmente descontínuas, os parâmetros hidráulicos do aqüífero (transmissividade, permeabilidade, porosidade) não possuem o mesmo significado que nos aqüíferos granulares, não servindo, portanto, para previsões de disponibilidade hídrica.

DAEE (op. cit) relatou a presença de grupos de transmissividades muito baixas (1 a 9 m2/d) ou muito altas (100 a 200 m2/d) na área estudada, com porosidade efetiva entre 1% e 5% e vazões extremamente variáveis.

Embora a área aflorante dos basaltos seja de apenas 10% da área da UGRHI, restringindo-se à porção norte, ao longo dos rios Grande e Turvo, a sua ocorrência em subsuperfície abrange a totalidade da UGRHI.

Foram identificados 45 poços que captam águas deste aqüífero, apresentando vazões bastante variáveis, entre 2 e 100 m3/h, com média de 33 m3/h. As profundidades variam entre 67 e 449,5 m e as vazões específicas de 0,036 a 5,726 m3/h/m e média de 1,180 m3/h/m.

Adicionalmente, foram analisados 50 poços com captação tanto no Aqüífero Bauru como no Serra Geral, apresentando vazão média de 19,8 m3/h (1 a 80 m3/h), pouco superior aos poços que captam unicamente o Aqüífero Bauru. A vazão específica média é de 0,682 m3/h/m (0,008 a 5,037 m3/h/m) e as profundidades dos poços variam entre 98 e 440 m, com média de 180,43 m.

#### Aqüífero Botucatu

Sob a denominação de Aqüífero Botucatu são incluídas as formações Botucatu e Pirambóia. Em toda a UGRHI, o Aqüífero Botucatu não apresenta área de afloramento, mas ocorre em sub-superfície, tendo os basaltos da Formação Serra Geral como unidade confinante.

Apresenta características de unidade hidrogeológica sedimentar, permeável por porosidade granular, com substrato formado pelas camadas argilosas do Grupo Passa Dois, e apresenta mergulho suave no sentido oeste.

Segundo DAEE (1976), a espessura do Aqüífero Botucatu varia entre 250 e 580 m, com médias em torno de 350 a 400 m. As recargas ocorrem principalmente nas áreas de afloramento das formações, situadas a leste da UGRHI, induzindo ao fluxo das águas essencialmente horizontal. As contribuições ou perdas por meio dos basaltos são bastante restritas, resultando em altas pressões de confinamento, capazes de gerar artesianismo em determinados locais. O Aqüífero apresenta permeabilidade média de 3,5 m/d, coeficiente de transmissividade entre 350 e 500 m2/d, e porosidade total entre 16% e 24%. As pressões de confinamento resultam em coeficientes de armazenamento extremamente baixos, de 10-4 a 10-6.

Estas características hidráulicas, associadas à grande extensão e espessura, evidenciam sua extrema importância como reserva estratégica de água, inclusive em caráter continental, conforme destaca ARAÚJO (1995). REBOUÇAS (1976 e 1994) calculou as reservas permanentes do aqüífero Botucatu em aproximadamente 48.000 km3, com recarga total estimada em 166 km3/ano.

As vazões extraídas por meio de poços bem construídos ou em poços perfurados para petróleo, cadastrados pelo DAEE (1976), encontram-se entre 200 e 500 m3/h. As profundidades são muito variáveis, a depender das espessuras dos basaltos sobrejacentes.

Apenas sete poços da UGRHI captam exclusivamente o Aqüífero Botucatu, sendo utilizados para o abastecimento público. Apresentam vazões entre 180 e 522,2 m3/h, com  média de 343,6 m3/h. As vazões específicas resultantes variam de 3,557 a 16,869 m3/h/m, com média de 9,823 m3/h/m. As profundidades dos poços são bastante variáveis, dependendo da espessura dos basaltos. Nos poços cadastrados varia de 700 a 2.557 m, resultando em média de 1.327,8 m.

Os 11 poços que captam tanto o Aqüífero Serra Geral quanto o Aqüífero Botucatu, identificados na UGRHI, apresentam vazão média de 387,8 m3/h, variando de 169 até 700 m3/h,  com profundidades entre 557 e 1.683 m e média de 1.132,5 m. As vazões específicas resultantes variam de 2,739 a 24,691 m3/h/m, com média de 9,444 m3/h/m.