## Uso dos Recursos Hídricos e Demandas

Segundo a definição da teoria econômica, entende-se como demanda a vazão de água requerida e necessária para o atendimento de diversos usos. Deve-se destacar, no entanto, que conforme o entendimento do Plano Estadual de Recursos Hídricos (DAEE 1990), esse termo é empregado como o conjunto dos usos consuntivos da água, assumida a bacia hidrográfica como unidade de sua gestão e controle, ou seja, refere-se à vazão de água extraída para os usos doméstico, industrial e irrigação.

Neste item, serão apresentados os dados relativos às demandas de água na UGRHI, adotando-se a definição do Plano Estadual de Recursos Hídricos (DAEE 1990). As demandas encontram-se divididas de acordo com as principais formas de uso dos recursos hídricos, incluindo-se as captações superficiais e subterrâneas, bem como os lançamentos de efluentes. As tabelas contendo todas as informações cadastradas são apresentadas no ANEXO D. A localização dos pontos de lançamento e captações superficiais é apresentada no DESENHO 7, e a localização dos poços, de acordo com o aqüífero captado, é apresentada no DESENHO 8.

As classes de uso definidas foram: público, industrial, irrigação e uso não consuntivo. Esse último refere-se às formas de uso que não resultam em derivação das águas, tais como usinas hidroelétricas e aqüicultura, sendo aplicado apenas às captações de águas superficiais. Foram analisadas também as demandas consuntivas divididas por sub-bacias, de modo a fornecer subsídios para a avaliação do balanço demanda/disponibilidade e a definição de áreas críticas, a ser discutidas nos capítulos subseqüentes.

Os dados foram obtidos por meio de levantamentos nas seguintes fontes:

- DAEE (banco de dados de poços tubulares cadastrados, banco de dados de usuários públicos e privados, banco de dados de outorgas);

- Sabesp (dados gerenciais de operação dos sistemas de água e esgoto na Unidade de Negócio de Lins, cadastro de poços tubulares da Divisão Técnica Operacional em Águas Subterrâneas)

- Prefeituras dos municípios com sede na UGRHI (Departamentos de Água e Esgotos, Serviços Autônomos e terceirizadas);

- Projeto LUPA (PINO et al. 1997);

- CESP (Divisão de Planejamento, Programação e Comercialização da Operação).

### Uso Público

As demandas de água para abastecimento público nos 64 municípios que compõem a UGRHI foram obtidas junto à Sabesp e Prefeituras Municipais, tendo como referência os meses de novembro de 1998 a janeiro de 1999. O QUADRO 7.25, a seguir, resume as demandas totais cadastradas.

QUADRO 7.25: Demandas de água para abastecimento público

| Manancial | Produção mensal (m3) | Demanda (m3/s) | Porcentagem (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficial | 2.071.369,33 | 0,797 | 16 |
| Subterrâneo | 6.503.532,13 | 4,185 | 84 |
| TOTAL | 8.574.901,46 | 4,982 | 100 |

A utilização de águas superficiais é realizada por apenas dez municípios, dos quais apenas o município de Paulo de Faria faz uso de captação exclusivamente superficial. O abastecimento exclusivamente por água subterrânea é realizado por 49 municípios (76,6% do total). Os municípios de Mirassolândia, Taiaçu e Vitória Brasil não apresentam dados relativos aos mananciais. O QUADRO 7.26 apresenta a relação de utilização de cada manancial e número de poços ou captações por município da UGRHI.

QUADRO 7.26: Abastecimento público nos municípios da UGRHI

|  | Município | Operação | Manancial (%) |  | Quantidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Subterrâneo | Superficial | Poços | Captações |
| 1 | Álvares Florence | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Américo de Campos | Prefeitura | 100 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Ariranha | Prefeitura | 100 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Aspásia | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Bálsamo | Prefeitura | 100 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Cajobi | Sabesp | 100 | 0 | 6 | 0 |
|  | Cajobi | Prefeitura | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Cândido Rodrigues | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Cardoso | Sabesp | 83 | 17 | 5 | 1 |
| 9 | Catanduva | Prefeitura | 100 | 0 | 47 | 0 |
| 10 | Catiguá | Sabesp | 100 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Cedral | Prefeitura | 100 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Cosmorama | Prefeitura | 100 | 0 | 15 | 0 |
| 13 | Dolcinópolis | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Embaúba | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Estrela D'Oeste | Sabesp | 100 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Fernando Prestes | Sabesp | 100 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Fernandópolis | Sabesp | 100 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Guapiaçu | Prefeitura | 100 | 0 | 12 | 0 |
| 19 | Guarani D'Oeste | Sabesp | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Indiaporã | Sabesp | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ipiguá | Prefeitura | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Macedônia | Sabesp | 100 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Meridiano | Sabesp | 100 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Mesópolis | Sabesp | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Mira Estrela | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Mirassol | Prefeitura | 75 | 25 | 3 | 1 |
| 27 | Mirassolândia | Prefeitura | - | - | 0 | 0 |
| 28 | Monte Alto | Sabesp | 80 | 20 | 8 | 2 |
| 29 | Monte Azul Paulista | Prefeitura | 100 | 0 | 11 | 0 |
| 30 | Nova Granada | Sabesp | 88 | 12 | 7 | 1 |
| 31 | Novais | Prefeitura | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Olímpia | Prefeitura | 97 | 3 | 29 | 1 |
| 33 | Onda Verde | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Orindiúva | Sabesp | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Ouroeste | Sabesp | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Palestina | Prefeitura | 100 | 0 | 10 | 0 |
| 37 | Palmares Paulista | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Paraíso | Prefeitura | 100 | 0 | 8 | 0 |
| 39 | Paranapuã | Sabesp | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Parisi | Prefeitura | 100 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Paulo de Faria | Sabesp | 0 | 100 | 0 | 1 |
| 42 | Pedranópolis | Sabesp | 100 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | Pindorama | Prefeitura | 100 | 0 | 10 | 0 |
| 44 | Pirangi | Prefeitura | 100 | 0 | 11 | 0 |
| 45 | Pontes Gestal | Sabesp | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Populina | Sabesp | 100 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | Riolândia | Sabesp | 67 | 33 | 2 | 1 |
| 48 | Santa Adélia | Prefeitura | 100 | 0 | 11 | 0 |
| 49 | Santa Albertina | Sabesp | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Santa Clara d'Oeste | Sabesp | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Santa Rita d'Oeste | Prefeitura | 100 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | S. José do Rio Preto | Prefeitura | 100 | 0 | 139 | 1 |
|  | S. José do Rio Preto | DAEE | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Severínia | Prefeitura | 100 | 0 | 12 | 0 |
| 54 | Tabapuã | Prefeitura | 100 | 0 | 9 | 0 |
| 55 | Taiaçu | Prefeitura | - | - | 0 | 0 |
| 56 | Taiúva | Prefeitura | 88 | 12 | 7 | 1 |
| 57 | Tanabi | Terceirizada | 100 | 0 | 27 | 0 |
| 58 | Turmalina | Sabesp | 100 | 0 | 4 | 0 |
| 59 | Uchoa | Prefeitura | 100 | 0 | 13 | 0 |
| 60 | Urânia | Sabesp | 100 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | Valentim Gentil | Sabesp | 100 | 0 | 7 | 0 |
| 62 | Vista Alegre do Alto | Prefeitura | 100 | 0 | 5 | 0 |
| 63 | Vitória Brasil | Sabesp | - | - | 0 | 0 |
| 64 | Votuporanga | Prefeitura | 50 | 50 | 2 | 1 |
|  | TOTAL |  | 98 | 2 | 511 | 11 |

A quantidade de derivações superficiais atualmente em funcionamento para o abastecimento público totaliza 9 pontos dentro da UGRHI, com captação total de  0,776 m3/s, e dois  pontos fora da UGRHI, com captação de 0,022 m3/s. O QUADRO 7.27, a seguir, apresenta as informações de cada captação cadastrada.

A captação para o abastecimento do município de Mirassol é realizada na UGRHI 18 (São José dos Dourados) e  a do município de Monte Alto, na UGRHI 9 (Mogi-Guaçu).

- QUADRO 7.27: Captações superficiais para abastecimento público.

| ##### Município | ##### Manancial - Superficial | ##### Coordenadas |  | ##### Vazão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E-W | - N-S | - captada(m3/s) |
| - Cardoso | Córrego Tomazinho | 612,5 | 7778,7 | 0,027 |
| - Mirassol* | Rio São José dos Dourados | 648,3 | 7697,9 | 0,016 |
| - Monte Alto* | Afluente do Córr. da Estiva | 765,3 | 7652,1 | 0,006 |
| - Monte Alto | Afluente do Rio Turvo | 759,2 | 7648,2 | 0,006 |
| - Nova Granada | Córrego do Baianinho | 676,8 | 7729,1 | 0,024 |
| - Olímpia | Córrego dos Olhos D'água | 717,6 | 7705,4 | 0,078 |
| - Paulo de Faria | Córrego dos Patos | 663,6 | 7786,8 | 0,025 |
| - Riolândia | Represa Água Vermelha | 638,1 | 7793,4 | 0,025 |
| - São José do Rio Preto | Rio Preto | 669,3 | 7698,1 | 0,450 |
| - Taiúva | Córrego Santa Maria | 765,3 | 7662,3 | 0,003 |
| - Votuporanga | - Córrego do Marinheiro | 608,9 | 7743,5 | 0,139 |
| - TOTAL | - 11 | - | - | 0,797 |

* Captação fora da UGRHI

Em relação à água subterrânea, foram identificados 511 poços em operação e com dados  obtidos nos locais ou cadastros consultados para o abastecimento público. Do total de poços cadastrados, 22 localizam-se fora dos limites da UGRHI.

O QUADRO 7.28 relaciona a quantidade de poços e a demanda total por aqüífero captado, somente dos poços cadastrados dentro da UGRHI. Foi adotado o tempo de funcionamento de 20 horas por dia para os poços em que não foi possível obter esta informação.

QUADRO 7.28: Quantidade de poços cadastrados utilizados para o abastecimento público e demandas totais por aqüífero, dentro da UGRHI.

| Aqüífero | Quantidade de poços | Demanda Total (m3/s) | Demanda relativa (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauru | 68 | 0,253 | 8,56 |
| Bauru/Serra Geral | 19 | 0,073 | 2,47 |
| Serra Geral | 22 | 0,120 | 4,06 |
| Serra Geral/Botucatu | 8 | 0,754 | 25,51 |
| Botucatu | 4 | 0,371 | 12,55 |
| Não definido | 368 | 1,385 | 46,85 |
| TOTAL | 489 | 2,956 | 100,0 |

Verifica-se que esta ausência de informações resulta em diferenças em relação à demanda total, calculada de acordo com a produção mensal dos municípios (QUADRO 7.25). Com relação aos aqüíferos captados, destaca-se grande parcela das demandas que não possuem aqüífero definido, em virtude da ausência de relatórios dos poços ou mesmo de descrições adequadas das litologias perfuradas. As demandas nos aqüíferos Botucatu e Serra Geral/Botucatu representam captações destinadas ao abastecimento dos maiores núcleos urbanos da UGRHI, como São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga.

- Outra forma importante de uso público dos recursos hídricos são os lançamentos de esgotos domésticos. Todos os municípios da UGRHI possuem rede de coleta de esgotos, com pelo menos um ponto de lançamento. Os lançamentos em operação totalizam 108 pontos, dos quais 11 situam-se fora da UGRHI. Na UGRHI 9 (Mogi-Guaçu), existem três lançamentos do município de Monte Alto e um de Taiúva. Na UGRHI 16 (Tietê-Batalha), foram identificados sete pontos de lançamento de esgotos de cinco municípios: Cândido Rodrigues, Fernando Prestes e Mirassol (um cada) e de Pindorama e Santa Adélia, dois cada.

- A vazão total cadastrada é igual a 1,343 m3/s, dos quais 0,029 m3/s são lançados em pontos situados fora dos limites da UGRHI, citados anteriormente. Deve-se destacar que as vazões apresentadas referem-se aos valores cadastrados no banco de dados de lançamentos públicos do DAEE ou fornecidos pela Sabesp, compreendendo apenas 74 pontos (68%) do total identificado.

- As vazões lançadas nos demais municípios foram estimadas multiplicando-se a população atendida pela rede de esgotos pelo consumo de água per capita e pelo fator de correlação de 0,8. Para os municípios que não dispunham do consumo per capita foi adotado o valor médio calculado para a UGHRI de 182 L/habitante/dia. A vazão total lançada resultou em 1,822 m3/s, dos quais 0,051 m3/s são lançados em rios ou Córregos situados fora da UGRHI.

- O QUADRO 7.29 resume as demandas cadastradas e estimadas.

- QUADRO 7.29: Lançamentos de esgotos da rede pública

| UGRHIs | Vazões lançadas (m3/s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cadastrada (DAEE) | Estimada |
| UGRHI 15 – Turvo Grande | 1,314 | 1,771 |
| UGRHI 9 – Mogi-Guaçu | 0,006 | 0,051 |
| UGRHI 16 – Tietê-Batalha | 0,023 | 0,027 |
| TOTAL | 1,343 | 1,849 |

### Uso Doméstico Privado

- Não foram identificadas captações superficiais ou lançamentos para uso doméstico particular. Em relação ao uso das águas subterrâneas, foram identificados 314 poços cadastrados no DAEE, resultando na demanda totalizada de 0,650 m3/s. Dos 314 poços cadastrados, 306 estão dentro da UGRHI e representam uma demanda de 0,633 m3/s.

Deve-se salientar, entretanto, que as vazões e períodos de funcionamento dos poços apresentadas referem-se aos dados cadastrais, não sendo possível a identificação dos valores atualmente em uso. Para os poços que não apresentavam o tempo de funcionamento, adotou-se o período de 20 horas por dia.

- A demanda apresentada provavelmente corresponde apenas a uma pequena parcela em relação aos dados reais, uma vez que não existe um cadastramento sistemático de todos os usuários atuais. Estima-se que, somente na área urbana do município de São José do Rio Preto, existam cerca de 3.500 poços para uso doméstico particular (BARCHA 1992). Constata-se, portanto, que a disponibilidade de informações é ainda muito pequena, sendo possível inferir uma demanda real significativamente maior do que a cadastrada, embora a maioria dos poços para uso doméstico operem a baixas vazões e em regime curto de operação.

### Uso Industrial

Foram identificadas sete captações superficiais para uso industrial, dez lançamentos e 56 poços na UGRHI. O QUADRO 7.30 resume as demandas obtidas. Cabem neste caso, as mesmas observações sobre a disponibilidade de informações e demandas reais destacadas no item anterior.

- QUADRO 7.30: Demandas industriais cadastradas na UGRHI

| Uso Industrial | Quantidade de usuários | Demandas (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Captações superficiais | 7 | 0,601 |
| Lançamentos | 10 | 0,481 |
| Poços | 56 | 0,245 |
| TOTAL | 73 | 1,327 |

### Uso na Irrigação

O total anual de chuva na UGRHI Turvo/Grande, em torno de 1.232 mm/ano é, a primeira vista, satisfatório para garantir a produção agrícola. No entanto, essa precipitação pluvial não é uniforme durante todos os meses do ano. Nos meses de maio a setembro ocorre déficit hídrico acentuado para grande parte de culturas anuais e fruticultura e, durante a primavera/verão (meses mais propícios para o desenvolvimento de culturas), ocorrem veranicos (período de dias sem chuvas em meses mais chuvosos), que causam quebras nas safras, implicando em prejuízos para o agricultor e para a economia da região. Nestas condições justifica-se o uso da irrigação, que garante ao agricultor safras seguras e com boa produtividade.

No banco de dados de usuários privados do DAEE foi obtido o cadastro de oito captações, um lançamento e 108 poços para uso em irrigação situados na área da UGRHI (QUADRO 7.31).

- QUADRO 7.31: Demandas para irrigação cadastradas na UGRHI

| Uso na Irrigação | Quantidade de usuários | Vazões (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Captações superficiais | 8 | 0,100 |
| Lançamentos | 1 | 0,001 |
| Poços | 108 | 0,001 |
| TOTAL | 117 | 0,102 |

- Uma vez que a disponibilidade de informações no cadastro do DAEE é ainda muito pequena e desatualizada, esses valores provavelmente correspondem apenas a uma pequena parcela da demanda real para irrigação.

Em 1972, o DAEE realizou o Diagnóstico do Plano Estadual de Irrigação. Nesse estudo foram selecionadas diversas áreas do Estado como prioritárias para instalação de projetos de irrigação. A partir do final da década de 70, foram difundidos vários programas de fomento à agricultura irrigada, tanto pelo governo Estadual como Federal. Esses programas fomentavam a prática da irrigação através da venda de equipamentos de irrigação produzidos pela indústria nacional ao produtor rural, com juros subsidiados e dois anos de carência. Como conseqüência, já na década de 70/80 houve um crescimento anual médio de área irrigada de 7 % e, na década de 80/90, a evolução foi ainda maior: 10% ao ano. Em 1990, nos meses mais secos, a irrigação utilizava mais de 25% da água consumida no Estado de São Paulo. E é previsto, para o ano 2010, um consumo que pode chegar a 50% (DAEE 1990). Apesar desse cenário otimista em relação à pratica da irrigação, até o presente momento não existe levantamento confiável das áreas irrigadas no Estado de São Paulo. Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (DAEE 1990), estimativas de consumo da água para irrigação por município podem ser calculadas de acordo com levantamentos de área irrigada, número de irrigantes e tipos de irrigação, baseados no Censo Agropecuário qüinqüenal do IBGE. Embora esse mesmo autor saliente que os resultados têm sido questionados por técnicos do setor, foi utilizada esta metodologia para o cálculo das demandas estimadas, uma vez que não existem outros levantamentos confiáveis no Estado de São Paulo.

A área irrigada em cada município foi obtida no Censo Agropecuário de IBGE (1995/1996), sendo distribuídas de acordo com as sub-bacias, conforme apresentado no QUADRO 7.32. O consumo de água foi estimado a partir da dotação de rega prevista pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH 1995/1996), correspondendo a 0,327 L/s/ha. Já o número de equipamentos de irrigação por município foi obtido no levantamento do Projeto Lupa (PINO et al. 1997), apresentado no QUADRO 7.33.

QUADRO 7.32: Levantamento de áreas irrigadas (CENSO AGROPECUÁRIO – IBGE- 95/96)

|  |  |  | Agricultura (Km 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-BACIAS |  |  | Sem irrigação |  | Com irrigação |  | TOTAL |  |
| 1 - Cascavel Cã Cã |  |  |  | 218,93 |  | 19,47 |  | 238,40 |  |
| 2 - Ribeirão Santa Rita |  |  |  | 156,03 |  | 8,06 |  | 164,09 |  |
| 3 - Água Vermelha/Pádua Diniz |  |  |  | 138,70 |  | 4,54 |  | 143,25 |  |
| 4 - Ribeirão do Marinheiro |  |  |  | 184,51 |  | 9,12 |  | 193,63 |  |
| 5 - Baixo Turvo/Tomazão |  |  |  | 148,58 |  | 8,47 |  | 157,05 |  |
| 6 - Bonito/Patos/Mandioca |  |  |  | 294,34 |  | 25,88 |  | 320,21 |  |
| 7 - Rio Preto | 565,21 |  |  | 11,84 |  | 577,06 |  |  |
| 8 - Médio Turvo | 766,84 |  |  | 29,67 |  | 796,51 |  |  |
| 9 - Rio Cachoeirinha |  |  |  | 563,13 |  | 23,63 |  | 586,77 |  |
| 10 - Rio São Domingos |  |  |  | 563,13 |  | 5,03 |  | 568,16 |  |
| 11 - Ribeirão da Onça |  |  |  | 681,41 |  | 23,48 |  | 704,89 |  |
| 12 - Alto Turvo | 976,54 |  |  | 28,69 |  | 1005,22 |  |  |
| TOTAIS | 5.257,35 |  |  | 197,88 |  | 5.455,23 |  |  |

QUADRO 7.33: Equipamentos de irrigação existentes nos municípios parcialmente /totalmente contidos na UGRHI

| Número de ordem | Municípios pertencentes a UGRHI 15 | Equipamentos de Irrigação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pivô central | Localizada | Autopropelido | Convencional |
| 1 | ALVARES FLORENCE | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 2 | AMÉRICO DE CAMPOS | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | ARIRANHA | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ASPÁSIA | 0 | 18 | 1 | 15 |
| 5 | BÁLSAMO | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 6 | CAJOBI | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | CÂNDIDO RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | CARDOSO | 9 | 0 | 17 | 0 |
| 9 | CATANDUVA | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | CATIGUÁ | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | CEDRAL | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 12 | COSMORAMA | 3 | 0 | 3 | 31 |
| 13 | DOLCINÓPOLIS | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | EMBAÚBA | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | ESTRELA D´OESTE | 0 | 31 | 7 | 29 |
| 16 | FERNANDO PRESTES | 0 | 22 | 0 | 21 |
| 17 | FERNANDÓPOLIS | 1 | 15 | 1 | 28 |
| 18 | GUAPIAÇU | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 19 | GUARANI D´OESTE | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | INDIAPORÃ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | IPIGUÁ | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 22 | MACEDÔNIA | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 23 | MERIDIANO | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 24 | MESÓPOLIS | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 25 | MIRA ESTRÊLA | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 26 | MIRASSOL | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | MIRASSOLÂNDIA | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | MONTE ALTO | 7 | 14 | 8 | 404 |
| 29 | MONTE AZUL PAULISTA | 1 | 13 | 7 | 1 |
| 30 | NOVA GRANADA | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 31 | NOVAIS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | OLÍMPIA | 1 | 5 | 9 | 25 |
| 33 | ONDA VERDE | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 34 | ORINDIÚVA | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 35 | OUROESTE | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | PALESTINA | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | PALMARES PAULISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PARAÍSO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 39 | PARANAPUÃ | 1 | 3 | 3 | 35 |
| 40 | PARISI | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | PAULO DE FARIA | 7 | 4 | 5 | 21 |
| 42 | PEDRANÓPOLIS | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 43 | PINDORAMA | 2 | 6 | 1 | 21 |
| 44 | PIRANGI | 2 | 9 | 19 | 21 |
| 45 | PONTES GESTAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | POPULINA | 3 | 10 | 0 | 5 |
| 47 | RIOLÂNDIA | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 48 | SANTA ADÉLIA | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 49 | SANTA ALBERTINA | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 50 | SANTA CLARA D´OESTE | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 51 | SANTA RITA D´OESTE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | 28 | 2 | 70 |
| 53 | SEVERÍNIA | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | TABAPUÃ | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 55 | TAIAÇÚ | 0 | 19 | 0 | 42 |
| 56 | TAIÚVA | 0 | 2 | 8 | 26 |
| 57 | TANABI | 2 | 6 | 0 | 13 |
| 58 | TURMALINA | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 59 | UCHOA | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 60 | URÂNIA | 0 | 15 | 3 | 135 |
| 61 | VALENTIM GENTIL | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 62 | VISTA ALEGRE DO ALTO | 1 | 23 | 1 | 42 |
| 63 | VITÓRIA BRASIL | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 64 | VOTUPORANGA | 1 | 0 | 1 | 55 |
| Total de equipamentos de irrigação |  | 64 | 323 | 132 | 1358 |

- Segundo o Projeto Lupa (PINO et al. 1997), os municípios parcialmente contidos na UGRHI 15 possuem, ao todo, 64 pivôs centrais, 323 sistemas de irrigação localizada (micro-aspersão ou gotejamento), 132 conjuntos autopropelidos de irrigação por aspersão e finalmente 1.358 equipamentos de irrigação por aspersão convencional. No entanto, esse valor é obviamente menor se for considerada apenas a área do município que está contida na URGHI.

Como resultado final do cálculo de vazões, obteve-se a demanda total de 6,3 m3/s de água para produção agrícola irrigada. As estimativas foram calculadas de acordo com as áreas irrigadas em cada município e sub-bacia da UGRHI, conforme apresentado no ANEXO D. O QUADRO 7.34, apresenta os resultados obtidos e as demandas cadastradas por sub-bacia para comparação.

QUADRO 7.34: Comparação entre as demandas cadastradas e estimadas por sub-bacia

| Sub-bacia | Número cadastrado |  | Demandas (m3/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Captações | Poços | Cadastradas | Estimadas |
| 1 - Cascavel/Cã-Cã | 1 | 0 | 0,006 | 0,637 |
| 2 - Ribeirão Santa Rita | 0 | 0 | 0,000 | 0,260 |
| 3 - Água Vermelha/Pádua diniz | 0 | 0 | 0,000 | 0,150 |
| 4 - Ribeirão do Marinheiro | 0 | 0 | 0,000 | 0,300 |
| 5 - Baixo Turvo/Tomazão | 0 | 0 | 0,000 | 0,280 |
| 6 - Bonito/Patos/Mandioca | 0 | 0 | 0,000 | 0,850 |
| 7 - Rio Preto | 5 | 1 | 0,091 | 0,390 |
| 8 - Médio Turvo | 0 | 0 | 0,000 | 0,970 |
| 9 - Rio Cachoeirinha | 0 | 2 | 0,000 | 0,770 |
| 10 - Rio São Domingos | 1 | 0 | 0,000 | 0,160 |
| 11 - Ribeirão da Onça | 1 | 45 | 0,002 | 0,770 |
| 12 - Alto Turvo | 0 | 60 | 0,002 | 0,940 |
| TOTAL | 8 | 108 | 0,101 | 6,477 |

Verifica-se que a demanda cadastrada corresponde a apenas 2% do total estimado para toda a UGRHI, confirmando-se a deficiência do cadastro de usuários obtido no DAEE.

### Demandas por sub-bacias

A seguir, são apresentados os quadros-síntese (QUADROS 7.35 a 7.46) e gráficos de demandas (FIGURAS 7.22 a 33) nas doze sub-bacias que compõem a UGRHI, de acordo com as formas de uso das águas, para subsidiar as análises de balanço entre a disponibilidade hídrica superficial e as demandas.

Os dados de demandas de águas subterrâneas foram incluídos apenas para comparação com as demandas superficiais, uma vez que a análise de disponibilidade versus demandas para os aqüíferos não possui significado em relação aos limites das sub-bacias.

Destaca-se também que foram utilizados os dados de demandas de lançamentos públicos calculados de acordo com o consumo de água, uma vez que os dados cadastrados correspondem a informações não atualizadas, conforme foi destacado no item 7.2.1.

Em relação aos dados de demandas para irrigação, também foram utilizados os dados calculados de acordo com a área irrigada, uma vez que os dados cadastrados apresentam-se significativamente subestimados. Deve-se ressaltar que, no cálculo realizado (item 7.2.4), não foi possível estimar a parcela de contribuição de cada tipo de manancial utilizado para irrigação (superficial ou subterrâneo). Assim sendo, foi determinado que o valor total estimado refere-se somente às captações superficiais, sendo descartados os valores cadastrados tanto de captações superficiais quanto de poços tubulares. Desse modo, os valores obtidos podem ser visualizados como a demanda superficial máxima para irrigação.

QUADRO 7.35: Sub-bacia 1 – Cascavel/Cã-Cã (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 11 | 0,033 | - | - | 20 | 0,085 |
| Irrigação | - | - | - | 0,637 | - | - |
| TOTAL | 11 | 0,033 | - | 0,637 | 20 | 0,085 |

FIGURA 7.22: Demandas por uso na sub-bacia 1 – Cascavel/Cã-Cã (dados obtidos até março/99).

- QUADRO 7.36: Sub-bacia 2 – Ribeirão Santa Rita (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 7 | 0,073 | - | - | 3 | 0,017 |
| Irrigação | - | - | - | 0,260 | - | - |
| Industrial | 1 | 0,097 | 2 | 0,167 | - | - |
| TOTAL | 8 | 0,170 | 2 | 0,427 | 3 | 0,017 |

FIGURA 7.23: Demandas por uso na sub-bacia 2 – Ribeirão Santa Rita (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.37: Sub-bacia 3 – Água Vermelha/Pádua Diniz (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 3 | 0,008 | - | - | 5 | 0,014 |
| Pecuária | - | - | 1 | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | 0,150 | - | - |
| TOTAL | 3 | 0,008 | 1 | 0,150 | 5 | 0,014 |

FIGURA 7.24: Demandas por uso na sub-bacia 3 – Água Vermelha/Pádua Diniz (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.38: Sub-bacia 4 – Ribeirão do Marinheiro (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 11 | 0,321 | 1 | 0,139 | 22 | 0,360 |
| Pecuária | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Irrigação | - | - | - | 0,300 | - | - |
| Não definido | 2 | 0,021 | - | - | - | - |
| TOTAL | 14 | 0,342 | 2 | 0,439 | 22 | 0,360 |

FIGURA 7.25: Demandas por uso na sub-bacia 4 – Rib. do Marinheiro (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.39: Sub-bacia 5 – Baixo Turvo/Tomazão (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 1 | 0,021 | 1 | 0,027 | 3 | 0,015 |
| Irrigação | - | - | - | 0,280 | - | - |
| Recreação | - | - | - | - | 1 | 0,003 |
| TOTAL | 1 | 0,021 | 1 | 0,307 | 4 | 0,018 |

FIGURA 7.26: Demandas por uso na sub-bacia 5 – Baixo Turvo/Tomazão (dados obtidos até março/99).

QUADRO 7.40: Sub-bacia 6 – Bonito/Patos/Mandioca (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 3 | 0,033 | 2 | 0,050 | 3 | 0,014 |
| Irrigação | - | - | - | 0,850 | - | - |
| TOTAL | 3 | 0,033 | 2 | 0,900 | 3 | 0,014 |

FIGURA 7.27: Demandas por uso na sub-bacia 6 – Bonito/Patos/Mandioca (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.41: Sub-bacia 7 – Rio Preto (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 18 | 0,612 | 1 | 0,450 | 214 | 1,404 |
| Industrial | 1 | 0,008 | - | - | 17 | 0,072 |
| Irrigação | - | - | - | 0,390 | - | - |
| Doméstico | - | - | - | - | 162 | 0,271 |
| Pecuária | 1 | 0,001 | - | - | - | - |
| Não Definido | - | - | - | - | 1 | - |
| Saneam.Limp. | 1 | 0,009 | - | - | - | - |
| TOTAL | 21 | 0,630 | 1 | 0,840 | 394 | 1,747 |

FIGURA 7.28: Demandas por uso na sub-bacia 7 – Rio Preto (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.42: Sub-bacia 8 – Médio Turvo (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 4 | 0,053 | 1 | 0,024 | 30 | 0,124 |
| Industrial | 1 | 0,004 | - | - | 2 | 0,003 |
| Irrigação | - | - | - | 0,970 | - | - |
| Doméstico | - | - | - | - | 4 | 0,006 |
| Não definido | - | - | - | - | 1 | 0,002 |
| TOTAL | 5 | 0,057 | 6 | 0,994 | 37 | 0,135 |

FIGURA 7.29: Demandas por uso na sub-bacia 8 – Médio Turvo (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.43: Sub-bacia 9 – Rio da Cachoeirinha (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 8 | 0,103 | 1 | 0,078 | 41 | 0,132 |
| Industrial | - | - | - | - | 5 | 0,010 |
| Irrigação | - | - | - | 0,770 | - | - |
| Doméstico | - | - | - | - | 11 | 0,022 |
| TOTAL | 8 | 0,103 | 1 | 0,848 | 57 | 0,164 |

FIGURA 7.30: Demandas por uso na sub-bacia 9 – Rio da Cachoeirinha (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.44: Sub-bacia 10 – Rio São Domingos (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 12 | 0,319 | - | - | 86 | 0,609 |
| Industrial | 3 | 0,067 | 1 | 0,042 | 16 | 0,131 |
| Irrigação | - | - | - | 0,160 | - | - |
| Doméstico | - | - | - | - | 12 | 0,016 |
| TOTAL | 15 | 0,386 | 1 | 0,202 | 114 | 0,756 |

FIGURA 7.31: Demandas por uso na sub-bacia 10 – Rio S. Domingos (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.45: Sub-bacia 11 - -Ribeirão da Onça (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 11 | 0,044 | - | - | 27 | 0,076 |
| Industrial | 2 | 0,167 | 2 | 0,250 | 8 | 0,021 |
| Irrigação | - | - | - | 0,770 | - | - |
| Doméstico | - | - | - | - | 31 | 0,080 |
| Pecuária | - | - | - | - | 1 | 0,003 |
| Saneam.Limp | - | - | 2 | 0,001 |  |  |
| Não definido | - | - | - | - | 7 | 0,009 |
| TOTAL | 13 | 0,211 | 4 | 1,021 | 74 | 0,189 |

FIGURA 7.32: Demandas por uso na sub-bacia 11 – Rib. da Onça (dados obtidos até março/99).

###### QUADRO 7.46: Sub-bacia 12 – Alto Turvo (dados obtidos até março/99).

| Uso | Lançamentos |  | Captações |  | Poços |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) | Quant. | Demanda (m3/s) |
| Público | 11 | 0,174 | 2 | 0,008 | 53 | 0,199 |
| Industrial | 2 | 0,138 | 2 | 0,142 | 8 | 0,006 |
| Irrigação | - | - | - | 0,940 | - | - |
| Doméstico | - | - | - | - | 86 | 0,237 |
| Pecuária | 1 | 0,000 | 1 | 0,001 | 1 | 0,002 |
| Não definido | - | - | - | - | 8 | 0,012 |
| TOTAL | 14 | 0,312 | 5 | 1,091 | 156 | 0,456 |

FIGURA 7.33: Demandas por uso na sub-bacia 12 – Rib. da Onça (dados obtidos até março/99).

A síntese de demandas por sub-bacia é apresentada no QUADRO 7.47 e na FIGURA 7.34. Verifica-se que as maiores demandas de lançamentos e poços tubulares situam-se nas sub-bacias 7, 10 e 4, onde se localizam as áreas urbanas, respectivamente, dos municípios de São José do Rio Preto, Catanduva e Votuporanga, representando essencialmente o uso público. Já as captações superficiais refletem principalmente o uso na irrigação, com maiores demandas nas sub-bacias 6, 8, 9, 11 e 12, as quais constituem as regiões com maiores extensões de áreas irrigadas.

- QUADRO 7.47: Demandas totais por sub-bacias.

|  | SUB-BACIAS | LANÇAMENTOS |  | CAPTAÇÕES |  | POÇOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Demandas (m3/s) | % | Demandas (m3/s) | % | Demandas (m3/s) | % |
| 1 | Cascavel/Cã-Cã | 0,033 | 1,4 | 0,637 | 8,1 | 0,085 | 2,1 |
| 2 | Ribeirão Santa Rita | 0,170 | 7,4 | 0,427 | 5,4 | 0,017 | 0,4 |
| 3 | Água Vermelha | 0,008 | 0,3 | 0,150 | 1,9 | 0,014 | 0,4 |
| 4 | Ribeirão do Marinheiro | 0,342 | 14,8 | 0,439 | 5,6 | 0,360 | 9,1 |
| 5 | Baixo Turvo/Tomazão | 0,021 | 0,9 | 0,307 | 3,9 | 0,018 | 0,5 |
| 6 | Bonito/Patos/Mandioca | 0,033 | 1,4 | 0,900 | 11,5 | 0,014 | 0,4 |
| 7 | Rio Preto | 0,630 | 27,3 | 0,840 | 10,7 | 1,747 | 44,2 |
| 8 | Médio Turvo | 0,057 | 2,5 | 0,994 | 12,7 | 0,135 | 3,4 |
| 9 | Rio da Cachoeirinha | 0,103 | 4,5 | 0,848 | 10,8 | 0,164 | 4,1 |
| 10 | Rio São Domingos | 0,386 | 16,7 | 0,202 | 2,6 | 0,756 | 19,1 |
| 11 | Ribeirão da Onça | 0,211 | 9,2 | 1,021 | 13,0 | 0,189 | 4,8 |
| 12 | Alto Turvo | 0,312 | 13,5 | 1,091 | 13,9 | 0,456 | 11,5 |
|  | TOTAL | 2,306 | 100,0 | 7,856 | 100,0 | 3,955 | 100,0 |

FIGURA 7.34: Demandas relativas das sub-bacias.

### Demandas Globais

- A seguir, são resumidas as informações cadastradas e estimadas, de modo a compor o quadro geral de demandas globais da UGRHI.

- O QUADRO 7.48 apresenta o resumo das demandas totais para captações e lançamentos em funcionamento, de acordo com os usos. Adotou-se o período de funcionamento de 24 horas por dia para os registros que não apresentavam essa informação. Na demanda para lançamento público, foi utilizado o valor total estimado por volume de água consumido, uma vez que a demanda cadastrada encontra-se desatualizada. Na demanda de captações para irrigação também foram utilizados os valores estimados, considerando-se que os valores cadastrados encontram-se significativamente subestimados.

###### QUADRO 7.48: Lançamentos e captações superficiais

| Uso | Captações superficiais |  | Lançamentos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quantidade | Vazões captadas (m3/s) | Quantidade | Vazões lançadas (m3/s) |
| Público | 9 | 0,776 | 100 | 1,790 |
| Industrial | 7 | 0,601 | 10 | 0,481 |
| Irrigação | - | 6,477 | 0 | 0,000 |
| Pecuária | 3 | 0,000 | 3 | 0,001 |
| Saneamento e limpeza | 2 | 0,001 | 1 | 0,009 |
| Não definido | - | - | 2 | 0,021 |
| TOTAL | 29 | 7,855 | 116 | 2,302 |

Em relação às águas subterrâneas, foram obtidos os dados de 1299 poços tubulares localizados na UGRHI. Adicionalmente, foram identificados 66 poços localizados fora dos limites da UGRHI, porém nas áreas dos municípios com sede na UGRHI.

As demandas das águas subterrâneas foram calculadas descartando-se os poços desativados, paralisados ou sem informações quanto ao estado atual, e adotado-se o tempo de funcionamento de 20 horas por dia para os poços dos quais não foi possível obter esta informação. Os poços considerados em funcionamento totalizaram 889, representando 68,4% do total cadastrado.

- A quantidade de poços e a respectiva demanda cadastrada por aqüífero são apresentadas no QUADRO 7.49 e na FIGURA 7.35.

- QUADRO 7.49: Número de poços cadastrados em operação e demanda total por aqüífero.

| Aqüífero | Número de poços | Demanda (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Bauru | 338 | 0,940 |
| Bauru/Serra Geral | 25 | 0,108 |
| Serra Geral | 24 | 0,131 |
| Serra Geral/Botucatu | 8 | 0,754 |
| Botucatu | 4 | 0,371 |
| Não definido | 490 | 1,655 |
| Total | 889 | 3,959 |

- FIGURA 7.35: Demandas totais por aqüífero

- Quanto ao uso das águas subterrâneas, as demandas cadastradas são relacionadas no QUADRO 7.50, a seguir.

QUADRO 7.50: Poços cadastrados em operação por usos

| Uso | Quantidade de poços | Demanda (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Público | 507 | 3,051 |
| Industrial | 56 | 0,245 |
| Doméstico | 306 | 0,633 |
| Criação animal | 2 | 0,005 |
| Recreação | 1 | 0,003 |
| Não definido | 17 | 0,023 |
| Total | 889 | 3,960 |

- Para a totalização das demandas globais cadastradas, as formas de uso foram agrupadas em doméstico, industrial, irrigação, pecuária e não definido. O uso doméstico inclui as demandas públicas, particulares, de saneamento e limpeza, e para recreação identificadas nos cadastros. Conforme já destacado anteriormente, foram utilizados os valores estimados de demandas para lançamento público e de captação para irrigação. O QUADRO 7.51 e a FIGURA 7.36 apresentam os resultados obtidos.

###### QUADRO 7.51: Demandas globais por uso

| - USOS | - Lançamentos (m3/s) | - Captações (m3/s) | - Poços (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Doméstico | 1,800 | 0,777 | 3,691 |
| - Industrial | 0,481 | 0,601 | 0,245 |
| - Irrigação | - | 6,477 | - |
| - Não definido | 0,021 | - | 0,023 |
| - TOTAL | 2,302 | 7,855 | 3,959 |

FIGURA 7.36: Demandas globais por uso

### Usos Não Consuntivos

#### Usinas para Geração de Energia

Apenas a Usina Hidroelétrica José Ermírio de Moraes, mais conhecida como Usina da Água Vermelha, situa-se na área da UGRHI, sub-bacia 3, sendo de propriedade da Companhia Energética de São Paulo – Cesp.

Encontra-se localizada no Rio Grande, limite norte da UGRHI, entre os municípios de Ouroeste, no Estado de São Paulo, e Iturama, em Minas Gerais. O reservatório possui 647 Km2, estendendo-se por seis municípios da UGRHI do Turvo/Grande: Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela, Cardoso, Riolândia e Paulo de Faria.

- As obras foram concluídas em 1979, com potência instalada de 1.396 MW. O QUADRO 7.52 e as FIGURAS 7.37 e 7.38 apresentam as médias mensais de energia produzida, vazão turbinada e vazão regularizada, para os anos de 1996 a 1998.

FIGURA 7.37: Evolução da geração de energia na UHE Água Vermelha

FIGURA 7.38: Evolução das vazões turbinadas e regularizadas (m3/s) na UHE Água Vermelha

QUADRO 7.52: Médias mensais de energia produzida, vazão turbinada e vazão regularizada da UHE José Ermírio de Moraes (Água Vermelha)

| MESES | ENERGIA PRODUZIDA (MWh) |  |  |  |  | Q turb (m3/s) |  |  |  | Q regularizada (m3/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 |  | 1997 | 1998 |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
| jan | 699.445 |  | 654.136 | 731.655 |  | 2.034,60 | 1.956,77 | 2.136,9 | 2.371,8 | 5.500,8 | 2.313,79 |
| fev | 785.230 |  | 623.113 | 679.015 |  | 2.413,22 | 2.017,17 | 2.168,2 | 2.537,9 | 3.881,0 | 2.358,01 |
| mar | 682.300 |  | 734.235 | 807.810 |  | 1.962,04 | 2.102,64 | 2.329,1 | 2.383,3 | 2.754,1 | 2.664,60 |
| abr | 740.110 |  | 812.320 | 731.075 |  | 2.181,82 | 2.386,32 | 2.187,7 | 2.252,5 | 2.517,9 | 2.187,71 |
| mai | 774.475 |  | 735.040 | 659.615 |  | 2.189,40 | 2.124,11 | 1.903,7 | 2.059,1 | 1.796,9 | 1.939,33 |
| jun | 683.085 |  | 585.500 | 691.185 |  | 2.020,56 | 1.770,02 | 2.060,0 | 1.750,2 | 2.116,6 | 1.957,87 |
| jul | 645.020 |  | 692.570 | 688.295 |  | 1.890,84 | 1.971,32 | 1.995,4 | 1.574,7 | 1.923,7 | 1.877,58 |
| ago | 662.485 |  | 719.780 | 785.880 |  | 1.965,11 | 2.099,24 | 2.252,5 | 1.756,8 | 1.530,4 | 1.913,26 |
| set | 584.940 |  | 636.400 | 678.725 |  | 1.816,96 | 1.980,99 | 2.096,8 | 1.806,7 | 1.585,3 | 1.606,26 |
| out | 647.055 |  | 583.525 | 587.540 |  | 1.928,78 | 1.756,13 | 1.831,0 | 1.897,2 | 1.827,1 | 1.663,83 |
| nov | 631.155 |  | 600.515 | 567.635 |  | 1.961,23 | 1.837,56 | 1.804,2 | 1.861,1 | 1.954,5 | 1.807,97 |
| dez | 594.340 |  | 606.615 | 578.270 |  | 1.807,85 | 1.829,47 | 1.808,3 | 1.807,8 | 2.031,1 | 1.846,53 |
| Acumulado | 8.129.640 | 7.983.749 |  |  | 8.186.700 |  |  |  |  |  |  |

#### Aqüicultura

A utilização de cursos d’água para atividades de aqüicultura constitui uso não consuntivo, porém pode alterar a qualidade das águas captadas, uma vez que são lançados complementos alimentares para as criações. O banco de dados do DAEE registra 37 pontos de captação para uso em aqüicultura, com demanda total de 0,116 m3/s (QUADRO 7.53).

QUADRO 7.53: Quantidade de captações e vazões totais captadas para aqüicultura

| Município | Captações | Vazões captadas (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Álvares Florence | 4 | 0,003 |
| Cardoso | 1 | - |
| Cedral | 2 | 0,005 |
| Cosmorama | 1 | 0,005 |
| Fernandópolis | 1 | 0,006 |
| Macedônia | 2 | 0,003 |
| Meridiano | 2 | 0,004 |
| Mesópolis | 1 | 0,010 |
| Mirassol | 4 | 0,030 |
| Olímpia | 3 | 0,008 |
| Onda Verde | 4 | 0,007 |
| Paulo de Faria | 1 | 0,007 |
| Pindorama | 1 | 0,004 |
| Populina | 1 | 0,001 |
| São José do Rio Preto | 5 | 0,016 |
| Taiaçu | 1 | 0,003 |
| Tanabi | 1 | 0,001 |
| Uchoa | 1 | - |
| Valentim Gentil | 1 | 0,004 |
| TOTAL | 37 | 0,116 |

O Projeto LUPA (PINO et al. 1997) apresenta 130 propriedades rurais que possuem tanques de piscicultura e sete que possuem tanques de ranicultura (QUADRO 7.54). Verifica-se, portanto, que a quantidade de captações cadastradas no DAEE representa apenas 35% do total obtido no Projeto LUPA. Desta forma, conclui-se que as demandas cadastradas encontram-se significativamente subestimadas na UGRHI.

Os municípios que apresentam maior quantidade de propriedades com atividades de aqüicultura são Cedral, Olímpia, Votuporanga, São José do Rio Preto e Tanabi.

### Outorgas

O disciplinamento do uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos no Estado de São Paulo foi definido na forma da Lei Estadual No 7.663 de 30/12/91, que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos, regulamentada pelo Decreto No 41.258 de 31/10/96, que dispõe sobre a Outorga e Fiscalização.

QUADRO 7.54: Quantidade de propriedades com atividades de piscicultura e ranicultura (Projeto LUPA, PINO et al. 1997).

|  | Município | Piscicultura | Ranicultura |  |  | Município | Piscicultura | Ranicultura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Álvares Florence | 4 | 0 |  | 22 | Olímpia | 11 | 2 |
| 2 | Bálsamo | 1 | 0 |  | 23 | Onda Verde | 1 | 0 |
| 3 | Cajobi | 5 | 1 |  | 24 | Orindiúva | 1 | 1 |
| 4 | Cândido Rodrigues | 6 | 0 |  | 25 | Ouroeste | 2 | 0 |
| 5 | Catanduva | 1 | 0 |  | 26 | Palestina | 3 | 0 |
| 6 | Catiguá | 1 | 0 |  | 27 | Paulo de Faria | 2 | 1 |
| 7 | Cedral | 13 | 0 |  | 28 | Pedranópolis | 1 | 0 |
| 8 | Cosmorama | 3 | 0 |  | 29 | Pindorama | 3 | 0 |
| 9 | Estrela D'Oeste | 3 | 0 |  | 30 | Populina | 2 | 0 |
| 10 | Fernandópolis | 5 | 0 |  | 31 | Riolândia | 2 | 0 |
| 11 | Guapiaçu | 4 | 0 |  | 32 | Santa Clara d'Oeste | 1 | 0 |
| 12 | Guarani D'Oeste | 1 | 0 |  | 33 | Santa Rita d'Oeste | 1 | 0 |
| 13 | Indiaporã | 2 | 0 |  | 34 | S. José do Rio Preto | 8 | 0 |
| 14 | Macedônia | 5 | 0 |  | 35 | Taiaçu | 1 | 0 |
| 15 | Meridiano | 3 | 0 |  | 36 | Taiúva | 0 | 1 |
| 16 | Mesópolis | 1 | 0 |  | 37 | Tanabi | 7 | 0 |
| 17 | Mirassol | 3 | 1 |  | 38 | Uchoa | 1 | 0 |
| 18 | Mirassolândia | 1 | 0 |  | 39 | Urânia | 1 | 0 |
| 19 | Monte Alto | 1 | 0 |  | 40 | Valentim Gentil | 1 | 0 |
| 20 | Monte Azul Paulista | 4 | 0 |  | 41 | Vitória Brasil | 1 | 0 |
| 21 | Nova Granada | 3 | 0 |  | 42 | Votuporanga | 10 | 0 |
| SUB-TOTAL |  | 70 | 2 |  | TOTAL |  | 130 | 7 |

A concessão de outorgas para utilização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos foi regulamentada pela Portaria DAEE No 717, de 12/12/96. A emissão das concessões é de responsabilidade do DAEE, para execução de quaisquer empreendimentos, obras ou serviços que demandem ou interfiram nos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. As outorgas para derivação de água ou lançamento de efluentes são emitidas por meio de concessões para uso público, com validade máxima de dez anos, e por meio de autorizações no caso de usuários privados, com validade máxima de cinco anos.

- No levantamento realizado junto ao DAEE em janeiro de 1999, foram cadastradas 342 outorgas emitidas nos municípios que compõem a UGRHI. O QUADRO 7.55 e a FIGURA 7.39, apresentam a quantidade de outorgas emitidas por ano, por tipo de demanda e usuário.

Embora apresente tendência de crescimento (FIGURA 7.39), a quantidade total de outorgas registradas ainda é considerada pequena em relação às estimativas de usuários existentes, especialmente em relação aos poços tubulares.

Comparativamente à quantidade de pontos cadastrados neste estudo, verifica-se que as outorgas emitidas corresponde a 30% do total de derivações cadastradas (1.141 pontos de captação ou lançamento), representando 93,2% das captações, 60,8% dos lançamentos, e apenas 13,2% dos poços tubulares. Em relação ao uso público, verifica-se que foram outorgadas 66,7% das captações, 34,7% dos lançamentos e 14,0% dos poços tubulares atualmente em uso.

- QUADRO 7.55: Quantidade de outorgas por tipo de demanda e uso.

| - Ano da | - Captações |  |  | - Lançamentos |  |  | - Poços |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Outorga | - Público | - Privado | - Total | - Público | - Privado | - Total | - Público | - Privado | - Total |
| - 1996 | - | - | - | - | - | - | - 14 | - 1 | - 15 |
| - 1997 | 1 | 16 | 17 | 2 | 17 | 19 | - 3 | - 25 | - 28 |
| - 1998 | 3 | 13 | 16 | 21 | 25 | 46 | - 51 | - 46 | - 97 |
| - Sem data | 2 | 34 | 36 | 11 | 27 | 38 | - 21 | - 9 | - 30 |
| - TOTAL | - 6 | - 63 | - 69 | - 34 | - 69 | - 103 | - 89 | - 81 | - 170 |

- FIGURA 7.39: Quantidade de outorgas emitidas por ano

## Balanço Demanda X Disponibilidade

São apresentadas as comparações entre os valores de disponibilidades hídrica superficial e as demandas para as 12 sub-bacias que compõem a UGRHI. O QUADRO 7.56 é composto pelo balanço hídrico entre as disponibilidades calculadas e as demandas cadastradas, enquanto que no QUADRO 7.57, o balanço foi calculado considerando-se as demandas estimadas. Na área das sub-bacias 1 a 6 excluiu-se as porções cobertas pelas águas dos reservatórios do Rio Grande. O QUADRO 7.57A e a FIGURA 7.39A apresentam os dados e o gráfico do balanço demanda X disponibilidade para a Bacia.

QUADRO 7.56 - Disponibilidade e demandas cadastradas para a UGRHI-15 e sub-bacias.

| No | Sub-bacia | Área de drenagem (Km²) | Disponibilidades Hídricas (l/s) | Demandas cadastradas* (l/s) |  |  | Balanço Hídrico (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q7,10 | QUrb. | QRur. | Qtotal |  |
| 01 | CASCAVEL/CÃ-CÃ | 1658 | 2483 | 0 | 6 | 6 | 2477 |
| 02 | RIBEIRÃO SANTA RITA | 767 | 1149 | 167 | 0 | 167 | 982 |
| 03 | ÁGUA-VERMELHA/PÁDUA DINIZ | 812 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
| 04 | RIBEIRÃO DO MARINHEIRO | 1360 | 2037 | 139 | 0 | 139 | 1898 |
| 05 | BAIXO TURVO/TOMAZÃO | 838 | 1255 | 27 | 0 | 27 | 1228 |
| 06 | BONITO/PATOS/MANDIOCA | 1030 | 1543 | 50 | 0 | 50 | 1493 |
| 07 | RIO PRETO | 2867 | 4294 | 450 | 0 | 450 | 3844 |
| 08 | MÉDIO TURVO | 2112 | 3163 | 24 | 90 | 114 | 3049 |
| 09 | RIO DA CACHOEIRINHA | 953 | 1427 | 78 | 0 | 78 | 1349 |
| 10 | RIO SÃO DOMINGOS | 855 | 1280 | 42 | 0 | 42 | 1238 |
| 11 | RIBEIRÃO DA ONÇA | 970 | 1453 | 250 | 2 | 252 | 1201 |
| 12 | ALTO TURVO | 1354 | 2028 | 150 | 2 | 152 | 1876 |
| TOTAL DA BACIA |  | 15.576 | 23.328 | 1.377 | 100 | 1.477 | 21.851 |
| Q7,10: Vazão superficial mínima disponível QUrb.: Vazão para abastecimento público, recreação e uso industrial. |  |  | QRur.: Vazão para irrigação e agropecuária. Qtotal = QUrb. + QIrr. |  |  |  |  |
| Obs: * Dados obtidos segundo cadastros do DAEE. |  |  |  |  |  |  |  |

QUADRO 7.57 - Disponibilidade e demandas estimadas para a UGRHI-15 e sub-bacias.

| No | Sub-bacia | Área de drenagem (Km²) | Disponibilidades Hídricas (l/s) |  | Demandas estimadas* (l/s) |  |  | Balanço Hídrico (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q7,10 |  | Qurb. | QRur. | Qtotal |  |
| 01 | CASCAVEL/CÃ-CÃ | 1658 | 2483 |  | 0 | 474 | 474 | 2.009 |
| 02 | RIBEIRÃO SANTA RITA | 767 | 1149 |  | 167 | 202 | 369 | 780 |
| 03 | ÁGUA VERMELHA/PÁDUA DINIZ | 812 | 1216 |  | 0 | 95 | 95 | 1.121 |
| 04 | RIBEIRÃO DO MARINHEIRO | 1360 | 2037 |  | 139 | 205 | 344 | 1.693 |
| 05 | BAIXO TURVO/TOMAZÃO | 838 | 1255 |  | 27 | 79 | 106 | 1.149 |
| 06 | BONITO / PATOS/MANDIOCA | 1030 | 1543 |  | 50 | 589 | 639 | 904 |
| 07 | RIO PRETO | 2867 | 4294 |  | 450 | 296 | 746 | 3.548 |
| 08 | MÉDIO TURVO | 2112 | 3163 |  | 24 | 742 | 766 | 2.397 |
| 09 | RIO DA CACHOEIRINHA | 953 | 1427 |  | 78 | 591 | 669 | 758 |
| 10 | RIO SÃO DOMINGOS | 855 | 1280 |  | 42 | 126 | 168 | 1.112 |
| 11 | RIBEIRÃO DA ONÇA | 970 | 1453 |  | 250 | 587 | 837 | 616 |
| 12 | ALTO TURVO | 1354 | 2028 |  | 150 | 717 | 867 | 1.161 |
| TOTAL DA BACIA |  | 15.576 | 23.328 |  | 1.377 | 4.703 | 6.080 | 17.248 |
| Q7,10: Vazão superficial mínima disponível Qurb.: Vazão para abastecimento público, recreação e uso industrial. |  |  |  | QRur.: Vazão para irrigação e agropecuária. Qtotal = QUrb. + QIrr. |  |  |  |  |
| Obs: * Vazões estimadas de acordo com a população e área irrigada. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- QUADRO 7.57A – Dados de vazão e demanda utilizados na FIGURA 7.39A (m3/s).

|  | - Uso Consuntivo | - Lançamento | - Vazão Q7,10 | - Vazão Regularizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dem. Cadastrada | - 6.08 | - 1,477 | - - | - - |
| - Dem. Estimada | - 1,343 | - 0,632 | - - | - - |
| - Vazão Referência | - - | - - | - 23,328 | - - |
| - Vazão Média | - - | - - |  | - 9.25 |

- FIGURA 7.39A: Balanço demanda X disponibilidade para a UGRHI.