# SANEAMENTO E SAÚDE PÚBLICA

Foram coletadas todas as informações disponíveis relacionadas ao saneamento básico nos municípios da UGRHI, as quais servirão de parâmetro para a caracterização da situação atual do saneamento e saúde pública na Bacia.

Os 64 municípios com sede na Bacia Hidrográfica do Turvo/Grade são assim administrados:

- 35 municípios têm seus sistemas de água e esgoto operados pela Sabesp;

- 29 municípios apresentam serviços autônomos ligados à prefeitura.

Na FIGURA 8.1 é apresentado um mapa da UGRHI Turvo/Grande, onde estão diferenciados os municípios de acordo com a responsabilidade de operação.

FIGURA 8.1 – Municípios da Bacia do Turvo/Grande operados pela SABESP.

Diante deste quadro, após o envio, recebimento e análise dos questionários referentes aos sistemas de água e esgoto de todos os municípios, adotou-se o seguinte procedimento para obtenção dos dados:

- para municípios operados pela Sabesp foram coletados dados em visita técnica à Unidade de Negócio do Baixo Tietê e Grande, sediada no município de Lins, com complementação junto às Gerências Divisionais de Fernandópolis, Jales, Monte Alto e Novo Horizonte;

- para municípios com serviços autônomos foram realizadas visitas técnicas às prefeituras e às sedes dos serviços operadores dos sistemas.

## Abastecimento de água

Os principais dados referentes aos sistemas públicos de abastecimento de água na UGRHI Turvo/Grande são apresentados na TABELA 8.1.

Como já apresentado no item que disserta sobre demandas hídricas, o abastecimento público de água dá-se maioritariamente por mananciais subterrâneos.

TABELA 8.1 - Dados sobre os sistemas públicos de abastecimento de água na UGRHI (mais dados na tabela 7 do ANEXO D).

|  | Município |  |  | Operação |  | Produção (m3/mês) |  | Consumo (m3/mês) |  | Perdas (%) |  | Poços ou ETA |  | Índice de atend. (%) |  | Per capta (m3/hab/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Álvares Florence |  |  | Sabesp |  | 15.268,72 |  | 11.996,63 |  | 21,43 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |
|  | Boa Vista dos Andr. |  |  |  |  | 2.064,03 |  | 1.831,83 |  | 11,25 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  | 17.332,75 |  | 13.828,46 |  | 20,22 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,178 |
| 2 | Américo de Campos |  |  | Prefeitura |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ariranha |  |  | Prefeitura |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aspásia |  |  | Sabesp |  | 5.812,00 |  | 5.378,42 |  | 7,46 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,156 |
| 5 | Bálsamo |  |  | Prefeitura |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cajobi |  |  | Sabesp |  | 42.743,00 |  | 33.690,03 |  | 21,18 |  | 5 Poços |  | 100 |  |  |
|  | Monte Verde Pta. |  |  |  |  | 6.498,00 |  | 5.072,34 |  | 21,94 |  | 2 Poços |  | 100 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  | 49.241,00 |  | 38.762,37 |  | 21,28 |  | 7 Poços |  | 100 |  | 0,149 |
| 7 | Cândido Rodrigues |  |  | Sabesp |  | 14.763,00 |  | 10.066,89 |  | 31,81 |  | 3 Poços |  | 95,9 |  | 0,189 |
| 8 | Cardoso |  |  | Sabesp |  | 55.213,00 |  | 42.652,04 |  | 22,75 |  | 2 Poços e 1 ETA |  | 100 |  |  |
|  | São João Marinheiro |  |  |  |  | 3.899,62 |  | 3.184,04 |  | 18,35 |  | 2 Poços |  | 100 |  |  |
|  | Vila Alves |  |  |  |  | 2.555,25 |  | 1.917,97 |  | 24,94 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  | 61.667,87 |  | 47.754,05 |  | 22,56 |  | 5 Poços e 1 ETA |  | 100 |  | 0,159 |
| 9 | Catanduva |  |  | Prefeitura |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Catiguá |  |  | Sabesp |  | 27.789,00 |  | - |  | - |  | 7 Poços |  | 100 |  |  |
| 11 | Cedral |  |  | Prefeitura |  | 36.000,00 |  | 34.920,00 |  | 3,00 |  | 4 Poços |  | 100 |  | 0,275 |
| 12 | Cosmorama |  |  | Prefeitura |  | 30.000,00 |  | - |  | - |  | 16 Poços |  | 100 |  |  |
| 13 | Dolcinópolis |  |  | Sabesp |  | 8.621,00 |  | 7.366,64 |  | 14,55 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,142 |
| 14 | Embaúba |  |  | Sabesp |  | 9.845,00 |  | 7.787,40 |  | 20,90 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,140 |
| 15 | Estrela D'Oeste |  |  | Sabesp |  | 41.368,00 |  | 32.502,84 |  | 21,43 |  | 3 Poços |  | 100 |  |  |
|  |  | Boa Esperança |  |  | 187,00 |  | 148,23 |  | 20,73 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 41.555,00 |  | 32.651,07 |  | 21,43 |  | 4 Poços |  | 100 |  | 0,187 |  |
| 16 |  | Fernando Prestes | Sabesp |  | 23.058,00 |  | 14.302,88 |  | 37,97 |  | 2 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Agulha |  |  | 8.015,00 |  | 5.322,76 |  | 33,59 |  | 2 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 31.073,00 |  | 19.625,64 |  | 36,84 |  | 4 Poços |  | 100 |  | 0,166 |  |
| 17 |  | Fernandópolis | Sabesp |  | 415.202,00 |  | 307.166,44 |  | 26,02 |  | 3 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Brasitânia |  |  | 46.668,00 |  | 33.507,62 |  | 28,20 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 461.870,00 |  | 340.674,06 |  | 26,24 |  | 3 Poços |  | 100 |  | 0,202 |  |
| 18 |  | Guapiaçu | Prefeitura |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 19 |  | Guarani d'Oeste | Sabesp |  | 10.787,00 |  | 8.757,97 |  | 18,81 |  | 1 Poço |  | 100 |  | 0,052 |  |
| 20 |  | Indiaporã | Sabesp |  | 23.394,52 |  | 18.834,93 |  | 19,49 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Tupinambá |  |  | 904,30 |  | 776,16 |  | 14,17 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 24.298,82 |  | 19.611,09 |  | 19,29 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,190 |  |
| 21 |  | Ipiguá | Prefeitura |  | 21.600,00 |  | 15.000,00 |  | 30,56 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,200 |  |
| 22 |  | Macedônia | Sabesp |  | 13.665,51 |  | 11.269,95 |  | 17,53 |  | 3 Poços |  | 100 |  | 0,158 |  |
| 23 |  | Meridiano | Sabesp |  | 17.878,56 |  | 13.214,04 |  | 26,09 |  | 5 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Sto. Ant. Viradouro |  |  | 1.233,00 |  | 911,31 |  | 26,09 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 19.111,56 |  | 14.125,35 |  | 26,09 |  | 6 Poços |  | 100 |  | 0,219 |  |
| 24 |  | Mesópolis | Sabesp |  | 7.269,00 |  | 6.511,57 |  | 10,42 |  | 1 Poço |  | 100 |  | 0,174 |  |
| 25 |  | Mira Estrela | Sabesp |  | 11.227,00 |  | 10.017,85 |  | 10,77 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,176 |  |
| 26 |  | Mirassol | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Mirassolândia | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Monte Alto | Sabesp |  | 307.384,00 |  | 205.670,63 |  | 33,09 |  | 6 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Aparecida Mte. Alto |  |  | 4.052,00 |  | 2.661,76 |  | 34,31 |  | 2 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Ibitirama |  |  | 961,00 |  | 701,43 |  | 27,01 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 312.397,00 |  | 209.033,83 |  | 33,09 |  | 9 Poços |  | 100 |  | 0,178 |  |
| 29 |  | Monte Azul Paulista | Prefeitura |  | 246.540,00 |  | - |  | - |  | 28 Poços |  | 100 |  |  |  |
| 30 |  | Nova Granada | Sabesp |  | 86.252,34 |  | 69.916,15 |  | 18,94 |  | 5 Poços e 1 ETA |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Ingás/Mangaratu |  |  | 2.822,00 |  | 1.605,44 |  | 43,11 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Onda Branca |  |  | 1.103,44 |  | 908,90 |  | 17,63 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 90.177,78 |  | 72.430,49 |  | 19,68 |  | 7 Poços e 1 ETA |  | 100 |  | 0,170 |  |
| 31 |  | Novais | Prefeitura |  | 16.500,00 |  | - |  | - |  | 2 Poços |  | 100 |  |  |  |
| 32 |  | Olímpia | Prefeitura |  | 37.800,00 |  | 27.000,00 |  | 40,00 |  | 36 Poços e 1 ETA |  | 100 |  | 0,023 |  |
| 33 |  | Onda Verde | Sabesp |  | 15.895,00 |  | 10.609,91 |  | 33,25 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,175 |  |
| 34 |  | Orindiúva | Sabesp |  | 23.829,00 |  | 18.765,34 |  | 21,25 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,199 |  |
| 35 |  | Ouroeste | Sabesp |  | 25.795,00 |  | 19.991,13 |  | 22,5 |  | - |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Arabá |  |  | 3.355,55 |  | 2.817,99 |  | 16,02 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 29.150,55 |  | 22.809,12 |  | 21,75 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
| 36 |  | Palestina | Prefeitura |  | 64.800,00 |  | 25.920,00 |  | 60 |  | 11 Poços |  | 100 |  | 0,127 |  |
| 37 |  | Palmares Paulista | Sabesp |  | 40.546,00 |  | 35.842,66 |  | 11,6 |  | 3 Poços |  | 100 |  | 0,135 |  |
| 38 |  | Paraiso | Prefeitura |  | - |  | 20.270,00 |  | - |  | 8 Poços |  | 100 |  | 0,156 |  |
| 39 |  | Paranapuã | Sabesp |  | 18.488,00 |  | 15.054,78 |  | 18,57 |  | 1 Poço |  | 100 |  | 0,160 |  |
| 40 |  | Parisi | Prefeitura |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Paulo de Faria | Sabesp |  | 56.394,00 |  | 40.784,14 |  | 27,68 |  | 1 ETA |  | 100 |  | 0,186 |  |
| 42 |  | Pedranópolis | Sabesp |  | 7.357,82 |  | 6.383,64 |  | 13,24 |  | 2 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Sta. Izabel Marinh. |  |  | 1.960,41 |  | 1.467,37 |  | 25,15 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Dulcelina |  |  | 1.387,76 |  | 1.038,74 |  | 25,15 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 10.705,99 |  | 8.889,75 |  | 16,96 |  | 4 Poços |  | 100 |  | 0,180 |  |
| 43 |  | Pindorama | Prefeitura |  | 75.570,00 |  | 60.000,00 |  | 21 |  | 7 Poços |  | 100 |  | 0,171 |  |
|  |  | Jardim das Palmeiras |  |  | 6.240,00 |  | 4.368,00 |  | 30 |  | 2 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Roberto |  |  | 10.080,00 |  | 7.050,00 |  | 30 |  | 3 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 91.890,00 |  | 71.418,00 |  | 22 |  | 12 Poços |  | 100 |  | 0,203 |  |
| 44 |  | Pirangi | Prefeitura |  | 42.000,00 |  | 38.000,00 |  | 9,5 |  | 10 Poços |  | 100 |  | 0,151 |  |
| 45 |  | Pontes Gestal | Sabesp |  | 9.122,00 |  | 8.289,16 |  | 9,13 |  | 1 Poço |  | 100 |  | 0,149 |  |
| 46 |  | Populina | Sabesp |  | 19.924,00 |  | 14.303,44 |  | 28,21 |  | 3 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Povoado do Sol |  |  | 577,00 |  | 528,59 |  | 8,39 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 20.501,00 |  | 14.832,03 |  | 27,65 |  | 4 Poços |  | 100 |  | 0,148 |  |
| 47 |  | Riolândia | Sabesp |  | 44.132,00 |  | 33.151,96 |  | 24,88 |  | 2 Poços e 1 ETA |  | 100 |  | 0,163 |  |
| 48 |  | Santa Adélia | Prefeitura |  | 75.000,00 |  | 53.000,00 |  | 29,33 |  | 14 Poços |  | 100 |  | 0,154 |  |
| 49 |  | Santa Albertina | Sabesp |  | 26.453,00 |  | 22.233,75 |  | 15,95 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,176 |  |
| 50 |  | Santa Clara d'Oeste | Sabesp |  | 9.079,00 |  | 7.914,16 |  | 12,83 |  | 2 Poços |  | 100 |  | 0,174 |  |
| 51 |  | Santa Rita d'Oeste | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | S. José do R. Preto | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Severínia | Prefeitura |  | 94.986,00 |  | 61.494,00 |  | 35,26 |  | 12 Poços |  | 100 |  | 0,185 |  |
| 54 |  | Tabapuã | Prefeitura |  | 60.000,00 |  | 51.000,00 |  | 15 |  |  |  | 100 |  | 0,204 |  |
| 55 |  | Taiaçu | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Taiúva | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Tanabi | Terceirizada |  | 123.089,33 |  | 92.317,00 |  | 15 |  |  |  | 98 |  | 0,178 |  |
| 58 |  | Turmalina | Sabesp |  | 7.307,00 |  | 6.537,57 |  | 10,53 |  | 3 Poços |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Fátima Paulista |  |  | 1.140,00 |  | 1.007,87 |  | 11,59 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | 8.447,00 |  | 7.545,45 |  | 10,67 |  | 4 Poços |  | 100 |  | 0,154 |  |
| 59 |  | Uchoa | Prefeitura |  | 126.090,00 |  | 119.785,50 |  | 5,00 |  |  |  | 100 |  | 0,522 |  |
| 60 |  | Urânia | Sabesp |  | 11.816,00 |  | 9.692,66 |  | 17,97 |  | 3 Poços |  | 100 |  | 0,046 |  |
| 61 |  | Valentim Gentil | Sabesp |  | 41.135,26 |  | 34.927,95 |  | 15,09 |  | 9 Poços |  | 100 |  | 0,199 |  |
| 62 |  | Vista Alegre do Alto | Prefeitura |  | 29.375,00 |  | 23.500,00 |  | 25 |  | 5 Poços |  | 100 |  | 0,224 |  |
| 63 |  | Vitória Brasil | Sabesp |  | 5.130,00 |  | 4.548,26 |  | 11,34 |  | 1 Poço |  | 100 |  |  |  |
| 64 |  | Votuporanga | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Esgotamento Sanitário

Com relação ao esgotamento sanitário da UGRHI Turvo/Grande pode-se dizer que apresenta uma condição típica do saneamento básico no interior do Estado, com um alto percentual de atendimento de coleta de esgotos e distribuição de água potável, condição que, a primeira vista, mostra-se bastante favorável. Entretanto, quando se enfoca o tratamento e disposição final dos efluentes líquidos, o quadro se agrava de forma drástica.

Dos 64 municípios pertencentes à UGRHI-15, apenas 32 têm algum tipo de tratamento de esgoto. Esses tratamentos são responsáveis pela remoção de apenas 20 % da carga poluidora potencial.

A TABELA 8.2 resume a situação dos esgotos domésticos na UGRHI-15.

## Doenças de Veiculação Hídrica

Nesse tópico são apresentados apenas os dados acerca das doenças infecto-contagiosas que ocorrem na Bacia, levantados a partir de registros apresentados pelo SEADE em 1993 e 1995, sobre dengue, esquistossomose, hanseníase e leptospirose.

As informações são apresentadas separadamente para os anos de 1993 e 1995. Em relação à distribuição por tipo de doença e por área de ocorrência em 1993 (FIGURA 8.2), deu-se da seguinte maneira:

- os casos de hanseníase estavam disseminados por grande parte da Bacia. Foram mais significativos em número de ocorrência nos municípios maiores, como Fernandópolis, Votuporanga, Mirassol, São José do Rio Preto e Catanduva;

- os casos de dengue localizaram-se mais na porção leste da Bacia. Apenas um município da porção oeste (Urânia) registrou ocorrência. Catanduva apresentou maior número, bastante superior aos demais municípios (Mirassol, São José do Rio Preto, Paraíso, Monte Azul Paulista e, em menor número ainda, Cândido Rodrigues e Vista Alegre do Alto);

TABELA 8.2 - Dados sobre os sistemas de esgotamento sanitário na UGRHI-15 (mais dados nas tabelas 5 e 8 do ANEXO D).

|  | Município | Operação | VOLUME COLETADO (m3/d) | POPULAÇÃO ATENDIDA (hab.) | ÍNDICE DE ATEND. (%) | NO LIGAÇÕES | COMPR. DA REDE (m) | % DE LIGAÇÕES TRAT./COLET. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Álvares Florence | Sabesp |  |  | 96,8 | 806 | 12.787 | 100,0 |
|  | B. Vista. dos Andr. |  |  |  | 94,1 | 127 | 2.321 | 0,0 |
|  | Total |  | 355 | 2.500 | 96,4 | 933 | 15.108 | 86,3 |
| 2 | Américo de Camp. | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ariranha | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aspásia | Sabesp | 136 | 1.086 | 94,8 | 380 | 7.603 | 100,0 |
| 5 | Bálsamo | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cajobi | Sabesp |  |  | 99,1 | 2.132 | 26.016 | 100,0 |
|  | Monte Verde Pta. |  |  |  | 97,9 | 276 | 4.139 | 100,0 |
|  | Total |  | 1.023 | 8.574 | 98,9 | 2.408 | 30.155 | 100,0 |
| 7 | Cândido Rodrig. | Sabesp |  |  | 98,6 | 639 | 13.336 | 100,0 |
|  | Icoarana |  |  |  | 60,7 | 17 | 1.710 | 100,0 |
|  | Total |  |  | 1.797 | 97,0 | 656 | 15.046 | 100,0 |
| 8 | Cardoso | Sabesp |  |  | 83,7 | 2.691 | 31.841 | 0,0 |
|  | S João Marinheiro |  |  |  | 87,6 | 234 | 5.591 | - |
|  | Vila Alves |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Total |  | 1.023 | 8.034 | 80,3 | 2.925 | 37.432 | 0,0 |
| 9 | Catanduva | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Catiguá | Sabesp |  | 5.524 | 96,0 | 1.470 | 1.500 | 0,0 |
| 11 | Cedral | Prefeitura | 745 | 3.392 | 80,0 | 1.320 | 15.000 | 0,0 |
| 12 | Cosmorama | Prefeitura |  | 2.550 | 70,0 | 1.060 | 16.000 | 0,0 |
| 13 | Dolcinópolis | Sabesp | 174 | 1.536 | 88,5 | 594 | 12.581 | 100,0 |
| 14 | Embaúba | Sabesp | 203 | 1.813 | 97,8 | 589 | 6.739 | 100,0 |
| 15 | Estrela D'Oeste | Sabesp |  |  | 94,6 | 1.813 | 27.621 | 100,0 |
|  | Boa Esperança |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Total |  | 811 | 5.433 | 93,2 | 1.813 | 27621 | 100,0 |
| 16 | Fernado Prestes | Sabesp |  |  | 95,4 | 968 | 7.226 | 0,0 |
|  | Agulha |  |  |  | 97,0 | 359 | 2.774 | 0,0 |
|  | Total |  | 501 | 3.772 | 95,8 | 1.327 | 10.000 | 0,0 |
| 17 | Fernandópolis | Sabesp |  |  | 92,5 | 17.119 | 164.810 | 60,0 |
|  | Brasitânia |  |  |  | 70,0 | 187 | 4.606 | 100,0 |
|  | Total |  | 8.377 | 51.768 | 92,2 | 17.306 | 169.416 | 60,4 |
| 18 | Guapiaçu | Prefeitura |  | 10.100 | 100,0 | 3.353 | 46.000 | 0,0 |
| 19 | Guarani D'Oeste | Sabesp | 216 | 5.168 | 92,5 | 576 | 11.436 | 100,0 |
| 20 | Indiaporã | Sabesp |  |  | 86,4 | 1.069 | 17.191 | 100,0 |
|  | Tupinambá |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Total |  | 425 | 2.799 | 81,3 | 1.069 | 17191,0 | 100,0 |
| 21 | Ipiguá | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Macedônia | Sabesp | 283 | 2.239 | 94,2 | 801 | 11.197 | 100,0 |
| 23 | Meridiano | Sabesp |  |  | 89,1 | 858 | 9.465 | 100,0 |
|  | St. Ant. Viradouro |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Total |  | 308 | 1.761 | 81,9 | 858 | 9.465 | 100,0 |
| 24 | Mesópolis | Sabesp | 136 | 980 | 78,4 | 352 | 4.670 | 0,0 |
| 25 | Mira Estrela | Sabesp | 250 | 1.778 | 93,5 | 675 | 10.134 | 100,0 |
| 26 | Mirassol | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Mirassolândia | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Monte Alto | Sabesp |  |  | 98,4 | 11.817 | 131.350 | 14,8 |
|  | Apar. Mte. Alto |  |  |  | 87,1 | 210 | 2.906 | 100,0 |
|  | Ibitirama |  |  |  | 75,5 | 37 | 1.032 | 100,0 |
|  | Total |  | 5.467 | 38.492 | 98,1 | 12.064 | 135.288 | 16,6 |
| 29 | Mt Azul Paulista | Prefeitura |  | 16.703 | 99,0 | 4.400 | - | 30,0 |
| 30 | Nova Granada | Sabesp |  |  | 95,8 | 4.369 | 48.529 | 100,0 |
|  | Ingás |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Mangaratu |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Onda Branca |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Total |  | 1.749 | 12.881 | 90,6 | 4.369 | 48.529 | 100,0 |
| 31 | Novais | Prefeitura |  | 2.580 | 100,0 | 629 | - | 0,0 |
| 32 | Olímpia | Prefeitura | 720 | 39.763 | 100,0 | 12.011 | - | 0,0 |
| 33 | Onda Verde | Sabesp | 271 | 1.934 | 95,8 | 830 | 10.669 | 100,0 |
| 34 | Orindiúva | Sabesp | 496 | 3.114 | 99,2 | 1.136 | 8.563 | 100,0 |
| 35 | Ouroeste | Sabesp |  |  | 95,5 | 1.311 | 20.712 | 100,0 |
|  | Araba |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Total |  |  |  | 83,3 | 1.311 | 20.712 | 100,0 |
| 36 | Palestina | Prefeitura | 588 | 5.791 | 85,0 | 2.100 | - | 0,0 |
| 37 | Palmares Paulista | Sabesp | 940 | 8.701 | 98,4 | 2.125 | 2.790 | 0,0 |
| 38 | Paraiso | Prefeitura | 541 | 4.319 | 100,0 | 1.220 | 15.000 | 0,0 |
| 39 | Paranapuã | Sabesp | 288 | 2.249 | 71,8 | 725 | 14.251 | 100,0 |
| 40 | Parisi | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Paulo de Faria | Sabesp | 1.049 | 7.040 | 96,5 | 2.580 | 28.349 | 0,0 |
| 42 | Pedranópolis | Sabesp |  |  | 97,2 | 415 | 8.030 | 100,0 |
|  | Sta. Izabel Marinh. |  |  |  | 93,0 | 132 | 2.002 | 0,0 |
|  | Dulcelina |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Total |  | 202 | 1.404 | 85,3 | 547 | 10.032 | 75,9 |
| 43 | Pindorama | Prefeitura |  |  | 100,0 | 2.512 | 16.000 | 0,0 |
|  | Jardim das Palmeiras |  |  |  | 100,0 | 495 | 7.250 | 0,0 |
|  | Roberto |  |  |  | 100,0 | 574 | 6.125 | 100,0 |
|  | Total |  | 1.904 | 11.716 | 100,0 | 3.581 | 29.375 |  |
| 44 | Pirangi | Prefeitura | 1.013 | 8.410 | 100,0 | 2.429 | 34.000 | 0,0 |
| 45 | Pontes Gestal | Sabesp | 209 | 1.747 | 94,5 | 734 | 9.665 | 100,0 |
| 46 | Populina | Sabesp |  |  | 87,5 | 1.117 | 16.647 | 100,0 |
|  | Povoado do Sol |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  | Total |  | 333 | 2.811 | 84,2 | 1.117 | 16.647 | 100,0 |
| 47 | Riolândia | Sabesp | 882 | 6.782 | 99,8 | 2.202 | 29.781 | 100,0 |
| 48 | Santa Adélia | Prefeitura | 1.399 | 11.337 | 99,0 | 3.347 | 15.000 | 1,0 |
|  |  | Sabesp |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Santa Albertina | Sabesp | 534 | 3.798 | 90,0 | 1.482 | 28.029 | 100,0 |
| 50 | Santa Clara d'Oeste | Prefeitura | 175 | 1.258 | 82,9 | 466 | 8.316 | 0,0 |
| 51 | Santa Rita d'Oeste | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 52 | S. José do Rio Preto | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Severínia | Prefeitura | 1.558 | 10.549 | 95,0 | 2.954 | 33.000 | 100,0 |
| 54 | Tabapuã | Prefeitura | 1.360 | 8.346 | 100,0 | 2.480 | 50.000 | 0,0 |
| 55 | Taiaçu | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Taiúva | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Tanabi | Terceirizada | 2.128 | 14.912 | 86,4 | 5.299 | 53.000 | 0,0 |
| 58 | Turmalina | Sabesp |  |  | 93,6 | 497 | 10.063 | 100,0 |
|  | Fátima Paulista |  |  |  | 92,1 | 105 | 2.370 | 0,0 |
|  | Total |  | 188 | 1.520 | 93,3 | 602 | 12.433 | 82,6 |
| 59 | Uchoa | Prefeitura | 3.194 | 7.648 | 100,0 | 2.600 | 38.780 | 0,0 |
| 60 | Urânia | Sabesp | 248 | 6.691 | 95,9 | 2.226 | 33.851 |  |
| 61 | Valentim Gentil | Sabesp | 909 | 5.722 | 97,6 | 1.949 | 25.181 | 100,0 |
| 62 | Vista Alegre do Alto | Prefeitura | 627 | 3.498 | 100,0 | 1.230 | 21.000 | 0,0 |
| 63 | Vitória Brasil | Sabesp |  |  | 77,7 | 255 | 3.611 | 21,2 |
| 64 | Votuporanga | Prefeitura |  |  |  |  |  |  |

- os casos de esquistossomose foram registrados apenas nos municípios de Indiaporã, Cosmorama e Cajobi;

- os caos de leptospirose ocorreram em pequeno número apenas nos municípios de Tanabi e Tabapuã.

Para os casos registrados em 1995, apresentados na FIGURA 8.3, tem-se o seguinte:

- diminuíram os caos de hanseníase, em comparação aos registrados em 1993. Tanto em número de ocorrências, como em número de municípios atingidos;

- os casos de dengue disseminaram-se nas porções leste e oeste da Bacia. Em São José do Rio Preto foram registrados um número três vezes maior que os registrados em Catanduva em 1993 (sem nenhuma ocorrência nesse ano em análise);

- não foram registrados casos de esquistossomose nesse ano;

- quanto aos casos de leptospirose, estes ocorreram nas duas porções da Bacia, em pequeno número de ocorrências, tanto nos municípios maiores, como nos menores.

# ÁREAS PROTEGIDAS POR LEI

Para a elaboração desse tema tomou-se como base trabalhos de SILVA & FORNASARI FILHO (1992), SMA (1998) e SEADE (1998), que apresentam levantamentos das Unidades de Conservação Ambiental existentes no Estado de São Paulo, sob administração federal e estadual, suas características e a área de abrangência por município.

Entende-se por Unidades de Conservação Ambiental aquelas “áreas definidas pelo Poder Público, visando a proteção e a preservação de ecossistemas no estado natural e primitivo, onde os recursos naturais são passíveis de um uso indireto sem consumo” (SILVA e FORNASARI FILHO 1992). Dentre os objetivos das Unidades de Conservação Ambiental (SILVA e FORNASARI FILHO 1992; SMA 1998) destacam-se:

- proteger a produção hídrica, minimizando a erosão e a sedimentação, especialmente quando afetam atividades que dependem da utilização da água e do solo;

- garantir a manutenção de bancos genéticos, da diversidade de espécies e ecossistemas, ou seja, da biodiversidade, assegurando o processo evolutivo;

- manter os processos ecológicos fundamentais e os equilíbrios indispensáveis à qualidade de vida;

- proteger áreas com características extraordinárias, ou que abriguem exemplares raros da biota regional.

Na Bacia do Turvo/Grande, existem quatro Unidades de Conservação, sendo duas Estações Ecológicas, uma Reserva Biológica e uma Estação Experimental (QUADRO 9.1). Não obstante a importância das Unidades de Conservação, estas representam uma área muito reduzida em relação à área total da Bacia.

QUADRO 9.1 - Unidades de Conservação Ambiental existentes na Bacia.

| Tipo de Unidade de Conservação - UC | Nome da UC | Municípios Abrangidos | Diploma Legal | Área (ha) | % da área da Bacia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estação Ecológica (E Ec) | E Ec Noroeste Paulista | São José do Rio Preto e Mirassol | Lei 8.316/ 93 | 168,63 (*) | 1,06 |
| Estação Ecológica (E Ec) | E Ec. Paulo de Faria | Paulo de Faria | Decreto 17.724/81 | 435,73 (*) | 2,73 |
| Reserva Biológica (R B) | R B Pindorama | Pindorama | Lei 4.960/86 | 128,00 (*) | 0,80 |
| Estação Experimental (E Ex) | E Ex São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 37.539/60 | 89,30 (**) | 0,56 |

Fontes: (*): SMA 1998; (**): SEADE 1998.

## Estação Ecológica

As Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas brasileiros, cuja finalidade é a realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, a proteção do ambiente natural e o desenvolvimento da educação conservacionista. Nessas áreas é proibida a exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, que não ocasionem danos para a manutenção da biota nativa.

Na UGRHI-15 tem-se a Estação Ecológica Noroeste Paulista, criada em 1993, compreendendo áreas dos municípios de São José do Rio Preto e de Mirassol; e a Estação Ecológica Paulo de Faria, criada em 1981 e localizada no município de mesmo nome. Ambas encontram-se cartografadas no DESENHO 10.

## Estação Experimental

As Estações Experimentais, também denominadas de Reserva de Preservação Permanente (no âmbito estadual), são áreas públicas destinadas à produção de matéria-prima vegetal ou animal. Podem ser administradas nos níveis federal ou estadual. Está localizada na UGRHI-15 a Estação Experimental São José do Rio Preto, criada em 1960, com área apenas nesse município. Por apresentar área não representável para a escala deste trabalho, esta Unidade de Conservação está representada por um símbolo no DESENHO 10.

## Reserva Biológica

As Reservas Biológicas são áreas que não permitem atividades antrópicas. Têm por objetivo a “proteção de amostras ecológicas do ambiente natural para estudos científicos, monitoramento ambiental, educação científica e manutenção dos recursos genéticos em estágio dinâmico e evolucionário” (SILVA & FORNASARI FILHO 1992). Corresponde, na UGRHI-15, à Reserva Biológica de Pindorama, criada em 1986, cuja área é restrita ao município de mesmo nome. Esta Unidade de Conservação está representada por um símbolo no DESENHO 10.

## Áreas Protegidas no Âmbito Municipal

Segundo informações obtidas nas Prefeituras, vários municípios da UGRHI-15 apresentam áreas protegidas por leis municipais. No entanto, nenhum dos municípios apresentou a localização espacial destas áreas e algumas informações são bastante genéricas. Os municípios que apresentam áreas protegidas por lei são os seguintes:

- Álvares Florence - Mata nativa junto ao aterro sanitário;

- Mira Estrela - Trilha Ecológica da Mata dos Macacos;

- Mirassol - Gruta (Reserva Florestal de Mata Atlântica);

- Monte Azul Paulista - Bosque Municipal;

- Palestina - Mata da Fazenda Boa Vista;

- Pontes Gestal - Cachoeira de São Roberto;

- Riolândia - Mata de Saulo Junqueira Franco;

- Santa Clara d'Oeste - Mata preservada;

- São José do Rio Preto - Leis específicas de proteção de áreas verdes;

- Valentim Gentil - Parque Turístico (Rio São José dos Dourados);

- Votuporanga - Bosque do Vale do Sol, Bosque do Parque das Nações.

Cabe aqui salientar a importância do entendimento e manutenção das Unidades de Conservação, no sentido de que se procure uma compatibilização entre as atividades de uso e ocupação do solo e os interesses específicos para cada uma dessas áreas.

# ÁREAS DEGRADADAS

Neste Capítulo a área da UGRHI é abordada quanto aos tipos de degradação a que foi submetida, sendo apresentados os seguintes tópicos: áreas degradadas quanto à erosão e assoreamento; quanto a inundações; por atividades de mineração; e áreas ambientais degradadas.

## Erosão e Assoreamento

A degradação dos solos da Bacia do Turvo/Grande pelos processos erosivos, tanto urbanos como rurais, mobilizaram milhões de metros cúbicos de sedimentos, destruindo terras agricultáveis, equipamentos urbanos e obras civis, impactando de forma expressiva os recursos hídricos da Bacia, com a formação de depósitos de assoreamento ao longo de cursos d’água e reservatórios.

O levantamento dos dados à respeito dos processos erosivos da Bacia do Turvo/Grande foi realizado fundamentalmente a partir de IPT (1990, 1995, 1997a, 1997b). De IPT (Relatório n0 36.071) foram extraídas informações do Banco de Dados de Erosão do Estado de São Paulo, relativas ao número de erosão total de cada município, destacando-se as erosões urbanas e o número de erosões por sub-bacia; além disso foi utilizado o Mapa de Erosão do Estado de São Paulo, que apresenta a classificação das áreas quanto à suscetibilidade à erosão, e de onde se compilaram os dados apresentados no DESENHO 11.

### Processos erosivos: Conceitos

Aqui apresentam-se aspectos conceituais sobre os tipos de processos erosivos atuantes, seguidos da análise da sua ocorrência na área da Bacia do Turvo/Grande, o que se faz nos itens subseqüentes.

Erosão é o processo de “desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismos (plantas e animais)” (IPT 1989). A erosão pode ser “natural” ou “geológica”, que se desenvolve em condições de equilíbrio com a formação do solo; e “acelerada” ou “antrópica”, cuja intensidade, é superior à da formação do solo, não permitindo a sua recuperação natural.

A erosão acelerada pode ser de dois tipos: erosão laminar, ou em lençol, “quando causada por escoamento difuso das águas das chuvas, resultando na remoção progressiva dos horizontes superficiais do solo”; e erosão linear, “quando causada por concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando em incisões na superfície do terreno” na forma de sulcos, ravinas e boçorocas e solapamento de margens de canal.

A erosão laminar é dificilmente perceptível, porém é evidenciada pela tonalidade mais clara dos solos, exposição de raízes e queda da produtividade agrícola. É determinada a partir de cálculos, segundo a Equação Universal de Perdas de Solo (USLE), levando em conta os índices: erosividade da chuva, erodibilidade, comprimento de rampa, declividade do terreno, fator uso e manejo do solo e prática conservacionista adotada. Estudos a respeito desses processos vêm sendo realizados pelo Instituto Agronômico de Campinas - IAC, da Secretaria da Agricultura (SAA 1994).

Das feições lineares, os sulcos são pouco profundos (inferior a 50 cm) e podem ser mais facilmente corrigidos por meio da melhoria do manejo do solo. Este tipo de erosão está geralmente associada a áreas rurais e ocorre sob a forma de áreas de concentração, sendo induzidas pelos seguintes fatores:

- manejo agrícola inadequado em áreas de cultura, sem a adoção de práticas conservacionistas, como o simples plantio sem obedecer as curvas de nível e sem a implantação de terraços e canais escoadouros vegetados; solos preparados de forma inadequada e culturas de má cobertura; além de outras situações. Normalmente ocorre a formação de sulcos de forma generalizada em toda a vertente, sendo comum a evolução para ravinas e boçorocas nos pontos de concentração do escoamento superficial;

b) modificação do escoamento das águas pluviais condicionado por trilhas de gado, carreadores, cercas, divisas antigas e áreas de empréstimo, que aduzem e concentram as águas pluviais.

As ravinas são feições de maior porte, profundidade variável, de forma alongada e não atingem o nível d’água subterrânea, onde atuam mecanismos de desprendimento de material dos taludes laterais e transporte de partículas do solo.

As boçorocas têm dimensões superiores às ravinas e são geralmente ramificadas. No mecanismo de desenvolvimento desta feição atuam tanto a ação da água de escoamento superficial, quanto os fluxos d’água sub-superficiais, por meio do fenômeno de piping (erosão interna que provoca o carreamento de partículas do interior do solo, formando “tubos” vazios, que provocam colapsos e escorregamentos laterais do terreno, alargando a boçoroca). Ocorrem principalmente em cabeceiras de drenagens, onde há uma convergência e concentração natural dos fluxos superficiais e subterrâneos de água, favorecendo o desenvolvimento de processos que caracterizam as boçorocas.

Quanto à indução do processo, as ravinas e boçorocas podem ser classificadas em urbanas e rurais.

As ravinas e boçorocas urbanas estão associadas principalmente ao processo desorganizado de urbanização que concentra-se, em geral, nas áreas periféricas das cidades.

A maioria das erosões que se desenvolvem nas áreas urbanas são causadas pelo lançamento de águas de chuva e esgoto, diretamente ou pelo arruamento. Dependendo das características do terreno e das condições de infra-estrutura local, o escoamento superficial tem capacidade para provocar o desenvolvimento de processos erosivos de grande porte, causando sérios prejuízos ao ambiente urbano. Com a evolução da erosão e o aprofundamento do talude, dá-se o afloramento da água subterrânea no fundo e nas paredes da boçoroca, assim, a ação do processo erosivo torna-se ainda mais complexo e acelerado, caracterizando abatimentos bruscos do terreno em áreas descalçadas por erosão interna (piping). Quando as águas são conduzidas por sistemas de captação apropriados, normalmente o problema tem origem no ponto de lançamento das águas, sendo comum o mau dimensionamento e falta de conservação das obras terminais de dissipação.

O problema agrava-se em função da necessidade sistemas de drenagem para o lançamento das águas pluviais e servidas nos cursos d’água próximos às zonas urbanas, que não comportam um grande incremento de vazão, sofrendo rápido entalhamento e alargamento do leito. Os incrementos brutais das vazões, por ocasião das chuvas, aliando-se às variações do nível freático, conferem ao processo erosivo remontante uma dinâmica acelerada. Tais fenômenos, que se desenvolvem em área urbanizada, colocam em risco a segurança e os recursos econômicos da população local.

As ravinas e boçorocas rurais desenvolvidas na área rural (áreas agrícolas, campos abandonados, pastagens e associadas às redes viárias) são causadas pelo desmatamento e manejo inadequado do solo, que acabam por modificar o regime hídrico regional, e por sua vez agindo diretamente na dinâmica dos processos erosivos.

As ravinas e boçorocas rurais desenvolvem-se em decorrência de intervenções antrópicas inadequadas e por reativação cabeceiras de drenagem.

As erosões associadas às intervenções antrópicas são induzidas e catalisadas pela implantação de obras civis na área rural, principalmente rodovias e ferrovias. As rodovias sem coberturas de proteção de seu leito e sem sistemas de drenagem adequados, constituem de início, áreas favoráveis para a instalação dos processos erosivos e com a evolução dos mesmos, tornam-se ameaçadas por eles.

A ausência de bueiros e dissipadores nas porções terminais do sistema de drenagem, que nem sempre comportam o incremento da vazão imposta pelas obras, faz com que ao receber um grande volume do escoamento superficial, ocorra o processo remontante das ravinas/boçorocas, colocando em risco determinados trechos do sistema viário. Muitas vezes as vias tiveram seu traçado modificado em função de tais erosões.

As erosões formadas por reativação de cabeceira de drenagem resultam da alteração das condições hidrológicas das bacias de contribuição. Tais mudanças estão relacionadas diretamente ao desmatamento, muitas vezes com a retirada da mata ciliar e da vegetação em cabeceiras de drenagem. Assim, o solo fica desprotegido e exposto ao impacto das chuvas. Como conseqüência, tem-se o incremento substancial do escoamento superficial e diminuição da infiltração das águas pluviais.

O desequilíbrio hidrológico que se instala provoca alterações importantes tanto no regime de vazão, quanto na variação da posição e dinâmica do lençol freático. Na busca de um novo perfil de equilíbrio, compatível com as mudanças regionais, o processo erosivo apresenta ciclos de evolução acelerada, condicionados por episódios de chuvas excepcionais.

As boçorocas resultantes desse processo são de difícil contenção, principalmente pela grande extensão de área afetada, o que impõe a necessidade de tratamento da bacia de contribuição no sentido de diminuir o aporte das águas pluviais. Essas medidas geralmente vem sendo tomadas na região, por meio da execução de terraços em nível e “lagoas secas” que consistem em pequenos açudes para retenção e infiltração das águas pluviais, nas linhas de talvegue.

O assoreamento é formado pelo material proveniente das erosões. A quantidade de material pode ser tão significativa que chega a constituir extensos bancos de areia (depósitos) ao longo dos cursos d’água. Segundo IPT (1998) o problema do assoreamento resulta nos seguintes impactos mais relevantes:

- diminuição do armazenamento de água nos reservatórios;

- colmatação total de pequenos lagos e açudes;

- obstrução de canais de cursos d’água;

- destruição dos habitats aquáticos;

- indução de turbidez, prejudicando o aproveitamento da água e reduzindo as atividade de fotossíntese;

- degradação da água para o consumo;

- prejuízo dos sistemas de distribuição de água;

- veiculação de poluentes como pesticidas, fertilizantes, herbicidas, etc;

- veiculação de bactérias e vírus;

- abrasão nas tubulações e nas partes internas das turbinas e bombas.

Em relação aos depósitos de assoreamento foi realizada apenas a avaliação qualitativa, uma vez que não havia nenhum mapeamento sistemático quanto a identificação de trechos de cursos d’água assoreados. A quantificação do número de erosões ocorrentes na Bacia permite estimar o volume de material que está depositado ou em contínuo transporte ao longo das drenagens. As cabeceiras de drenagens constituem as principais áreas fonte de sedimentos, pois a maioria das erosões está a elas associadas; além do que, estão situadas, em sua maior parte, em áreas de alta suscetibilidade à erosão.

### Distribuição dos processos erosivos e áreas suscetíveis à erosão

A quantificação e análise dos processos erosivos da Bacia do Turvo/Grande, efetuados a partir dos dados existentes, proporcionou a elaboração de cinco quadros que demonstram, em números, a situação dos processos erosivos na Bacia.

Segundo IPT (1995) foram identificadas 609 feições erosivas lineares de grande porte (ravinas e boçorocas) entre áreas urbanas e rurais na Bacia do Turvo/Grande, distribuídas pelos sessenta e quatro municípios com sede na Bacia (com área total ou parcial na UGRHI) e nos onze municípios que não têm sede, mas apenas porção de área na Bacia.

#### Processos erosivos nos municípios com sede e área total na Bacia

De acordo com o número de erosões urbanas (ANEXO E) e o total dos municípios com sede e área total na Bacia, foi possível a elaboração de uma análise do estado de degradação em relação aos processos erosivos (QUADRO 10.1). Estes dados foram coletados a partir do Banco de Dados de Erosão do Estado de São Paulo e Mapa de Erosão do Estado de São Paulo (IPT 1997). Foram consideradas, também,  as classes de suscetibilidade à erosão que contribuíram para a análise de criticidade dos municípios (QUADRO 10.2). Esta base de dados foi utilizada na caracterização de áreas mais críticas, que deverão ser priorizadas nos planos de prevenção e controle de erosão.

QUADRO 10.1 - Número de erosões urbanas dos municípios com sede e área total na Bacia (km2).

| MUNICÍPIO | ÁREA NA BACIA | EROSÕES URBANAS | TOTAL DE EROSÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| Álvares Florence | 358,49 | 0 | 10 |
| Américo de Campos | 249,54 | 0 | 3 |
| Ariranha | 132,07 | 0 | 3 |
| Aspásia | 69,98 | 1 | 1 |
| Cajobi | 182,73 | 1 | 1 |
| Cardoso | 641,36 | 0 | 3 |
| Dolcinópolis | 82,11 | 1 | 2 |
| Embaúba | 81,00 | 0 | 3 |
| Guapiaçu | 332,29 | 1 | 12 |
| Guarani d'Oeste | 84,83 | 1 | 1 |
| Indiaporã | 283,74 | 1 | 5 |
| Ipiguá | 130,81 | 0 | 7 |
| Macedônia | 328,29 | 0 | 7 |
| Mesópolis | 149,34 | 0 | 2 |
| Mira Estrela | 219,00 | 0 | 3 |
| Mirassolândia | 167,17 | 0 | 9 |
| Nova Granada | 539,36 | 0 | 29 |
| Novais | 116,59 | 0 | 1 |
| Onda Verde | 246,28 | 0 | 15 |
| Orindiúva | 248,34 | 2 | 6 |
| Ouroeste | 289,35 | 0 | 4 |
| Palestina | 698,39 | 1 | 12 |
| Palmares Paulista | 81,59 | 1 | 5 |
| Paraíso | 153,79 | 2 | 5 |
| Paranapuã | 131,86 | 0 | 0 |
| Parisi | 86,29 | 0 | 5 |
| Paulo de Faria | 746,41 | 0 | 53 |
| Pedranópolis | 265,94 | 1 | 4 |
| Pirangi | 217,10 | 2 | 12 |
| Pontes Gestal | 219,47 | 0 | 0 |
| Populina | 324,98 | 2 | 5 |
| Riolândia | 634,40 | 0 | 21 |
| Santa Albertina | 276,24 | 5 | 12 |
| Santa Rita d'Oeste | 207,77 | 1 | 9 |
| São José do Rio Preto | 437,59 | 14 | 33 |
| Severínia | 136,98 | 0 | 5 |
| Tabapuã | 344,29 | 0 | 13 |
| Taiaçu | 109,31 | 1 | 8 |
| Turmalina | 147,68 | 0 | 1 |
| Uchoa | 257,46 | 0 | 13 |
| Vista Alegre do Alto | 94,89 | 1 | 9 |
| Vitória Brasil | 48,01 | 0 | 0 |
| TOTAIS |  | 39 | 352 |

QUADRO 10.2 -	Classificação das áreas de suscetibilidade à erosão para os municípios com sede e área total na Bacia (km2).

| MUNICÍPIO | Área Total na Bacia | % área MA (*) | % área A (*) | % área M (*) | % área B(*) | % área MB (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Álvares Florence | 358,49 | 77,0% | 20,7% | 2,3% |  |  |
| Américo de Campos | 249,54 | 28,4% | 68 ,5% | 0,8% |  | 2,3% |
| Ariranha | 132,07 | 100,0% |  |  |  |  |
| Aspásia | 69,98 | 5,1% | 94,9% |  |  |  |
| Cajobi | 82,73 | 98,1% |  |  |  | 1,9% |
| Cardoso | 564,24 | 1,4% | 28,4% | 54,6% | 15,6% |  |
| Dolcinópolis | 82,11 |  | 94,2% | 5,8% |  |  |
| Embaúba | 81,00 | 90,7% |  |  |  | 9,3% |
| Guapiaçu | 332,29 | 50,7% | 44,5% |  |  | 4,8% |
| Guarani d'Oeste | 84,83 |  | 50,6% | 44,5% |  | 4,9% |
| Indiaporã | 240,97 |  | 42,8% | 54,6% | 2,6% |  |
| Ipiguá | 130,81 |  | 100,0% |  |  |  |
| Macedônia | 326,19 | 6,0% | 81,4% | 11,6% | 0,9% |  |
| Mesópolis | 137,00 |  | 64,0% | 18,3% | 17,7% |  |
| Mira Estrela | 166,41 |  | 76,8% | 8,1% | 15,1% |  |
| Mirassolândia | 167,17 |  | 97,0% |  |  | 3,0% |
| Nova Granada | 539,36 | 30,7% | 42,9% | 19,3% |  | 7,1% |
| Novais | 116,59 | 95,4% |  |  |  | 4,6% |
| Onda Verde | 246,28 | 5,1% | 88,8% | 4,0% |  | 2,0% |
| Orindiúva | 246,19 | 12,9% | 4,6% | 41,3% | 34,8% | 6,4% |
| Ouroeste | 282,39 |  | 34,2% | 40,4% | 24,1% | 1,4% |
| Palestina | 698,39 | 8,6% | 45,5% | 30,8% | 7,2% | 7,8% |
| Palmares Paulista | 81,59 | 97,6% |  |  |  | 2,4% |
| Paraíso | 153,79 | 97,7% |  |  |  | 2,3% |
| Paranapuã | 131,86 |  | 76,4% | 23,6% |  |  |
| Parisi | 86,29 |  | 92,5% | 7,5% |  |  |
| Paulo de Faria | 690,91 | 4,9% | 14,6% | 44,3% | 36,0% | 0,1% |
| Pedranópolis | 262,88 | 14,4% | 65,4% | 18,8% | 1,4% |  |
| Pirangi | 217,10 | 100,0% |  |  |  |  |
| Pontes Gestal | 217,03 | 5,1% | 65,2% | 3,6% | 26,1% |  |
| Populina | 299,13 |  | 36,2% | 49,5% | 14,3% |  |
| Riolândia | 574,411 |  | 0,0% | 42,3% | 57,7% |  |
| Santa Albertina | 242,51 | 57,9% | 26,6% |  | 15,5% |  |
| Santa Rita d'Oeste | 199,88 | 15,4% | 75,8% |  | 8,7% |  |
| São José do Rio Preto | 433,51 | 38,1% | 61,9% |  |  |  |
| Severínia | 136,98 | 100,0% |  |  |  |  |
| Tabapuã | 344,29 | 80,4% | 16,7% |  |  | 2,8% |
| Taiaçu | 109,31 | 100,0% |  |  |  |  |
| Turmalina | 147,58 |  | 71,1% | 25,8% |  | 3,1% |
| Uchoa | 255,60 | 63,1% | 35,8% |  |  | 1,1% |
| Vista Alegre do Alto | 94,89 | 100,0% |  |  |  |  |
| Vitória Brasil | 48,01 |  | 100,0% |  |  |  |

(*) Muito Alta (MA);Alta (A); Média (M); Baixa (B) e Muito Baixa (MB)

#### Processos erosivos nos municípios com sede e área parcial na Bacia

De acordo com o número total dos municípios com sede e área parcial na Bacia foi possível a elaboração de uma análise do estado de degradação em relação aos processos erosivos (QUADRO 10.3). Vale ressaltar que para estes municípios foi analisado apenas o número total de erosões, dada a dificuldade de localização das erosões urbanas, quando as cidades situam-se nos limites entre as UGRHI. Além destes dados, foram consideradas as classes de suscetibilidade à erosão que contribuíram para a análise de criticidade dos municípios (QUADRO 10.4). Esta base de dados foi utilizada na caracterização de áreas mais críticas que deverão ser priorizadas nos planos de prevenção e controle de erosão.

QUADRO 10.3 - Número de erosões urbanas e número total de erosões dos municípios com sede e parte da área na Bacia (km2).

| MUNICÍPIO | Área do município na Bacia | No de erosões urbanas | N0 de erosões na Bacia | Área total do município | N0 total de erosões |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bálsamo | 126,83 | 0 | 2 | 154,98 | 2 |
| Cândido Rodrigues | 23,01 | 1 | 7 | 73,01 | 19 |
| Catanduva | 232,69 | 4 | 10 | 290,03 | 15 |
| Catiguá | 144,94 | 0 | 15 | 145,51 | 15 |
| Cedral | 117,25 | 0 | 6 | 187,77 | 32 |
| Cosmorama | 330,55 | 0 | 17 | 450,93 | 20 |
| Estrela d'Oeste | 166,78 | 2 | 1 | 300,39 | 5 |
| Fernando Prestes | 97,00 | 0 | 18 | 168,16 | 30 |
| Fernandópolis | 354,78 | 5 | 18 | 551,15 | 27 |
| Meridiano | 71,72 | 0 | 1 | 228,76 | 24 |
| Mirassol | 112,13 | 1 | 2 | 248,07 | 4 |
| Monte Alto | 248,88 | 7 | 28 | 350,05 | 54 |
| Monte Azul Paulista | 253,41 | 0 | 2 | 264,88 | 6 |
| Olímpia | 688,41 | 1 | 27 | 802,61 | 29 |
| Pindorama | 133,53 | 0 | 5 | 183,10 | 14 |
| Santa Adélia | 86,04 | 1 | 6 | 332,49 | 45 |
| Santa Clara d'Oeste | 142,03 | 0 | 10 | 153,92 | 10 |
| Taiúva | 43,82 | 0 | 3 | 133,31 | 7 |
| Tanabi | 617,18 | 3 | 25 | 750,76 | 29 |
| Urânia | 141,84 | 1 | 3 | 208,13 | 11 |
| Valentim Gentil | 64,35 | 0 | 2 | 151,53 | 11 |
| Votuporanga | 168,07 | 4 | 15 | 428,35 | 27 |
| Total |  | 30 | 223 |  | 436 |

QUADRO 10.4 - Classificação das áreas de suscetibilidade à erosão para os municípios com sede e área parcial na Bacia (km2).

| MUNICÍPIO | Área Total | Área na Bacia | % área MA (*) | % área A(*) | % área M (*) | % área B (*) | % área MB (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bálsamo | 154,98 | 126,827 | 1,2% | 98,8% |  |  |  |
| Cândido Rodrigues | 73,01 | 23,009 | 100,0% |  |  |  |  |
| Catanduva | 290,03 | 232,691 | 63,9% | 33,4% |  |  | 2,7% |
| Catiguá | 145,51 | 144,938 | 23,3% | 76,7% |  |  |  |
| Cedral | 187,77 | 117,249 | 92,1% | 7,9% |  |  |  |
| Cosmorama | 450,93 | 330,549 | 31,8% | 66,4% |  |  | 1,8% |
| Estrela d'Oeste | 300,39 | 166,781 | 28,0% | 72,0% |  |  |  |
| Fernando Prestes | 168,16 | 97,001 | 100,0% |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO | Área Total | Área na Bacia | % área MA (*) | % área A(*) | % área M (*) | % área B (*) | % área MB (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fernandópolis | 551,15 | 354,784 | 47,2% | 52,8% | 0,1% |  |  |
| Meridiano | 228,76 | 71,723 | 37,3% | 62,7% |  |  |  |
| Mirassol | 248,07 | 112,134 |  | 100,0% |  |  |  |
| Monte Alto | 350,05 | 248,881 | 100,0% |  |  |  |  |
| Monte Azul Paulista | 264,88 | 253,413 | 9,6% |  | 0,4% |  |  |
| Olímpia | 802,61 | 688,406 | 5,8% | 27,5% |  |  | 6,6% |
| Pindorama | 183,10 | 133,528 | 67,3% | 32,7% |  |  |  |
| Santa Adélia | 332,49 | 86,043 | 4,8% | 25,2% |  |  |  |
| Santa Clara d'Oeste | 153,92 | 142,030 |  | 77,6% |  | 22,4% |  |
| Taiúva | 133,31 | 43,823 | 100,0% |  |  |  |  |
| Tanabi | 750,76 | 617,177 |  | 96,9% |  |  | 3,1% |
| Urânia | 208,13 | 141,837 | 13,2% | 86,8% |  |  |  |
| Valentim Gentil | 151,53 | 64,349 | 31,9% | 68,1% |  |  |  |
| Votuporanga | 428,35 | 168,073 | 57,7% | 42,3% |  |  |  |

(*) Muito Alta (MA);Alta (A); Média (M); Baixa (B) e Muito Baixa (MB)

#### Processos erosivos nos municípios com sede em bacias limítrofes e parte da área na UGRHI-15

Onze municípios com porção de área na Bacia do Turvo/Grande possuem a sede em UGRHI limítrofes. Para esses municípios também foi realizada uma análise do estado de degradação em relação aos processos erosivos (QUADRO 10.5), porém, apenas em relação à área dentro da UGRHI-15. Vale ressaltar que, para esses municípios, assim como para aqueles com área parcial e sede na Bacia, levou-se em conta apenas o número total de erosões, dada a dificuldade de localização das erosões urbanas, quando as cidades situam-se nos limites entre as UGRHI. Além destes dados, foram consideradas as classes de suscetibilidade à erosão que contribuíram para a análise de criticidade dos municípios (QUADRO 10.6). Esta base de dados foi utilizada na caracterização de áreas mais, críticas que deverão ser priorizadas nos planos de prevenção e controle de erosão.

QUADRO 10.5 - Número de erosões urbanas e total de erosões nos municípios com área parcial na Bacia e sede em UGRHI limítrofe (áreas em km2).

| Município | Área na Bacia | Erosões na Bacia | Área total | Total de erosões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Altair | 237,40 | 4 | 316,0 | 10 |
| Barretos | 95,64 | 6 | 1573,33 | 43 |
| Bebedouro | 170,65 | 10 | 684,84 | 15 |
| Colina | 130,59 | 5 | 420,53 | 8 |
| Icém | 164,76 | 3 | 357,98 | 16 |
| Jales | 140,49 | 5 | 367,51 | 28 |
| Monte Aprazível | 11,86 | 0 | 479,30 | 14 |
| Santa Fé do Sul | 18,07 | 0 | 207,19 | 10 |
| Santa Salete | 22,42 | 0 | 81,01 | 2 |
| Santana da Ponte Pensa | 34,79 | 2 | 131,92 | 5 |
| Três Fronteiras | 14,10 | 1 | 150,46 | 16 |
| Totais |  | 36 |  | 167 |

QUADRO 10.6 - Classificação das áreas de suscetibilidade à erosão para os municípios com área parcial na Bacia e sede em UGRHI limítrofe

| Município | Área TOTAL (Km2) | Área na Bacia (Km2) | (%) área MA (*) | (%) área A(*) | (%) área M(*) | (%) área B(*) | (%) área MB(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altair | 316,0 | 237,40 | 56,0% | 19,8% | 14,0% |  | 10,2% |
| Barretos | 1573,33 | 95,64 | 95,8% |  | 4,2% |  |  |
| Bebedouro | 684,84 | 170,65 | 99,3% |  | 0,7% |  |  |
| Colina | 420,53 | 130,59 | 92,5% |  | 7,5% |  |  |
| Icém | 357,98 | 163,09 |  | 2,9% | 75,9% | 8,0% | 13,2% |
| Jales | 367,51 | 140,49 | 20,6% | 79,4% |  |  |  |
| Monte Aprazível | 479,30 | 11,86 | 1,4% | 98,6% |  |  |  |
| Santa Fé do Sul | 207,19 | 18,07 |  | 100,0% |  |  |  |
| Santa Salete | 81,01 | 22,42 | 22,9% | 77,1% |  |  |  |
| Santana da Ponte Pensa | 131,92 | 34,79 | 1,3% | 98,7% |  |  |  |
| Três Fronteiras | 150,46 | 14,10 |  | 100,0% |  |  |  |

(*) Muito Alta (MA);Alta (A); Média (M); Baixa (B) e Muito Baixa (MB)

#### Processos erosivos nas sub-bacias

A análise dos processos erosivos nas sub-bacias foi efetuada com base no número total de feições erosivas e das classes de suscetibilidade à erosão (QUADRO 10.7). Esta base de dados foi utilizada para a caracterização das sub-bacias mais críticas que deverão ser priorizadas nos planos de prevenção e controle de erosão.

QUADRO 10.7 - Classificação das áreas de suscetibilidade à erosão por sub-Bacia.

| SUB-BACIA | Área (Km2) | % área MA (*) | %área A (*) | % área M (*) | % área B (*) | % área MB (*) | Total de erosões |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Cascavel/Cã-Cã | 1.658,10 | 13,0% | 66,7% | 12,0% | 8,3% | 0,0% | 50 |
| 2- Rib. Santa Rita | 766,86 | 20,2% | 62,4% | 12,3% | 3,5% | 1,6% | 17 |
| 3- Água Vermelha/ Pádua Diniz | 812,19 | 0,4% | 56,5% | 33,0% | 10,2% | 0,0% | 20 |
| 4- Rib. do Marinheiro | 1.359,82 | 29,8% | 47,4% | 19,5% | 3,3% | 0,0% | 40 |
| 5- Baixo Turvo/Tomazão | 837,51 | 16,1% | 26,2% | 35,7% | 22,0% | 0,0% | 13 |
| 6- Bonito/ Patos/Mandioca | 1.028,88 | 5,4% | 7,0% | 32,9% | 54,7% | 0,0% | 62 |
| 7- Rio Preto | 2.866,68 | 16,5% | 79,8% | 1,1% | 0,2% | 2,4% | 126 |
| 8- Médio Turvo | 2.107,28 | 25,5% | 33,8% | 28,8% | 4,2% | 7,7% | 71 |
| 9- Rio da Cachoeirinha | 954,94 | 89,5% | 6,4% | 1,7% | 0,0% | 2,4% | 39 |
| 10- Rio São Domingos | 862,52 | 57,0% | 42,8% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 51 |
| 11- Rib. da Onça | 970,39 | 97,1% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 2,6% | 64 |
| 12- Alto Turvo | 1.354,37 | 95,2% | 3,4% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | 56 |
| Área Total | 15.579,53 |  |  |  |  |  |  |
| Total de erosões | 609 |  |  |  |  |  |  |

(*) Muito Alta (MA);Alta (A); Média (M); Baixa (B) e Muito Baixa (MB)

## Inundações

O processo de inundação corresponde ao extravasamento das águas de um curso d’água para as suas áreas marginais, quando a vazão a ser escoada é superior à capacidade de descarga da calha. Está, normalmente, associado à enchente ou cheia (acréscimo na descarga d’água em curto período de tempo), assoreamento de canal, barramentos ou remansos (FORNASARI FILHO et al. 1992). O assoreamento vincula-se ao processo erosivo. Os barramentos estão vinculados ao próprio processo erosivo ou a estruturas que tenham sua fundação no fundo do canal. Remanso, por sua vez, decorre de alargamentos da calha do curso d’água devido a intervenções nas margens.

As áreas urbanas são, em geral, os locais onde as inundações se fazem sentir com maior intensidade. Isto deve-se principalmente à redução da recarga dos solos provocada pelas grandes áreas cobertas por asfalto e aterros, que promovem o aumento do escoamento superficial e, conseqüentemente, da quantidade de água pluvial que chega às calhas de Rios, contribuindo assim para expressivas inundações.

Na área da Bacia do Turvo/Grande, existem algumas cidades que apresentam problemas de alagamento e inundação em diversas porções de suas áreas urbanas. Este fenômeno está relacionado, em geral, ao mal dimensionamento ou inexistência de galerias pluviais, que não suportam as precipitações mais significativas.

Desta forma, visando contemplar a escala e os objetivos deste projeto, foram indicadas como áreas suscetíveis ao processo de inundação, os locais apontados pelas prefeituras como problemáticos, associados a eventos históricos que causaram danos significativos para a comunidade como, por exemplo, nos municípios de Catanduva (com problemas crônicos de enchentes no Rio São Domingos) e São José do Rio Preto (no Córrego Rio Preto).

## Mineração

As operações necessárias para o desenvolvimento da mineração - nas fases de instalação e funcionamento - e a desativação dessa atividade, tendem a provocar alterações no meio físico, cujas conseqüências podem configurar impactos ambientais negativos, havendo a possibilidade de, parte deles, influírem na qualidade e quantidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, esses impactos podem ser mitigados e monitorados, ou compensados, através da gestão ambiental da mineração.

Visando fornecer diretrizes básicas, que permitam a execução de um programa de gestão ambiental da mineração na Bacia do Turvo/Grande, foi realizado o levantamento dessa atividade, por meio de identificação dos bens minerais explotados e da quantidade de empresas atuantes na Bacia. Observe-se que, a explotação de água não foi considerada, pois é tratada no item 7 deste Relatório.

### Considerações sobre as fontes de dados

Para a obtenção dos dados, foram pesquisados documentos técnicos de órgãos fiscalizadores, sendo consultados o cadastro industrial da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Cetesb (CETESB 1998) e a compilação de dados do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, efetuadas pela Secretaria de Estado de Energia de São Paulo (SEE 1998). Optou-se por utilizar apenas os dados da Cetesb, pois a compilação da Secretaria de Energia apresenta os dados de forma genérica, sem especificar as unidades de mineração existentes.

Foi realizado, ainda, levantamento de dados em campo, nas Prefeituras Municipais. Todavia a maior parte dos entrevistados não soube responder às questões, evidenciando que as Prefeituras não mantêm um cadastro de minerações atuantes no município nem acompanham o desenvolvimento dessa atividade.

Assim, uma vez que na maior parte das Prefeituras não foi possível a obtenção de dados consistentes, referentes à atividade de mineração, trabalhou-se, exclusivamente, com dados cadastrais (CETESB 1998), o que permite o tratamento das informações de forma homogênea. Entretanto, ressalva-se que os dados cadastrais apresentam as seguintes limitações:

- os dados são relativos ao ano de 1997, podendo já ter ocorrido a desativação ou paralisação de algumas empresas e a instalação de outras;

- não existe a relação de minerações desativadas ou paralisadas;

- os dados referem-se a empresas regulares e não há menção às empresas que atuam irregularmente. Segundo MMA/ABC/PNUD (1997), o “Subsetor de Minerais de Uso Direto na Construção Civil, em geral, é constituído por empresas de médio a pequeno porte, podendo chegar a empresas individuais, com baixa capacidade organizacional e econômica. Em função dessa característica, apresenta, também, um menor desempenho em termos de gestão ambiental e um maior índice de operações clandestinas”;

- não são fornecidas as coordenadas das minerações, assim, no caso dos municípios que estão parcialmente situados na Bacia, não é possível identificar se as minerações cadastradas situam-se em área da Bacia;

- não é possível diferenciar areia para construção de areia industrial; argilas comuns de refratárias; e rocha para brita de cascalho (nesse último caso, optou-se por utilizar, quando não possível a diferenciação, o termo “fragmento de rocha”);

- entre as minerações de areia não é possível identificar as que extraem em leito de cursos d’água, em cava seca e em cava submersa.

### Análise dos dados obtidos

De acordo com os dados obtidos tem-se que:

- em 26 municípios, dos 75 com área na Bacia do Turvo/Grande, é desenvolvida a atividade de mineração (QUADROS 10.8A, B e C);

- existem 46 locais de extração;

- dos 46 locais de extração, 23 encontram-se em municípios com área totalmente contida na Bacia; 12 em municípios com área parcialmente contida na Bacia e com sede em seu interior; e 11 em municípios com área parcialmente contida na Bacia e com sede externa à ela;

- os bens minerais explotados são, principalmente, de uso direto na construção civil (QUADROS 10.8A, B e C e FIGURA 10.1);

- em 36 locais de extração, dos 46 existentes, é retirada areia; em quatro, argila; em três, rocha para brita; em um, fragmento de rocha; e, em dois não foi possível identificar o bem mineral explotado (QUADROS 10.8A, B e C);

- ao todo, nos municípios que integram a Bacia, atuam 37 empresas de mineração (QUADRO 10.8C).

QUADRO 10.8A - Atividade de mineração nos municípios com área totalmente contida na UGRHI-15. Fonte: CETESB (1998).

|  |  | BEM MINERAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | MUNICÍPIO | Areia | Argila | fragmento de rocha |
| 1 | Álvares Florence |  |  |  |
| 2 | Américo de Campos |  | 1 |  |
| 3 | Ariranha |  |  |  |
| 4 | Aspásia |  |  |  |
| 5 | Cajobi | 1 |  |  |
| 6 | Cardoso |  |  |  |
| 7 | Catiguá | 1 |  |  |
| 8 | Dolcinópolis |  |  |  |
| 9 | Embaúba |  |  |  |
| 10 | Guapiaçu | 2 |  |  |
| 11 | Guarani d'Oeste |  |  |  |
| 12 | Indiaporã |  |  |  |
| 13 | Ipiguá |  |  |  |
| 14 | Macedônia |  |  |  |
| 15 | Mesópolis |  |  |  |
| 16 | Mira Estrela | 2 |  |  |
| 17 | Mirassolândia |  |  |  |
| 18 | Nova Granada | 2 |  |  |
| 19 | Novais |  |  |  |
| 20 | Onda Verde | 2 |  |  |
| 21 | Orindiúva | 1 |  | 1 |
| 22 | Ouroeste |  |  |  |
| 23 | Palestina |  |  |  |
| 24 | Palmares Paulista |  |  |  |
| 25 | Paraíso |  |  |  |
| 26 | Paranapuã |  |  |  |
| 27 | Parisi |  |  |  |
| 28 | Paulo de Faria | 1 |  |  |
| 29 | Pedranópolis |  |  |  |
| 30 | Pirangi | 1 |  |  |
| 31 | Pontes Gestal |  |  |  |
| 32 | Populina | 1 |  |  |
| 33 | Riolândia | 1 |  |  |
| 34 | Santa Albertina | 1 |  |  |
| 35 | Santa Rita d'Oeste | 2 |  |  |
| 36 | São José do Rio Preto | 3 |  |  |
| 37 | Severínia |  |  |  |
| 38 | Tabapuã |  |  |  |
| 39 | Taiaçu |  |  |  |
| 40 | Turmalina |  |  |  |
| 41 | Uchoa |  |  |  |
| 42 | Vista Alegre do Alto |  |  |  |
| 43 | Vitória Brasil |  |  |  |
|  | TOTAL | 21 | 1 | 1 |

NOTA: 1, 2 e 3 = quantidade de empresas atuantes.

QUADRO 10.8B - Atividade de mineração nos municípios com área parcialmente contida na UGRHI-15. Fonte: IPT (1999b).

|  |  | BEM MINERAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | MUNICÍPIO | Areia | Argila | Rocha para brita | Não Identificado |
| 1 | Altair (*) |  |  |  |  |
| 2 | Bálsamo |  |  |  |  |
| 3 | Barretos (*) | 3 | 1 |  |  |
| 4 | Bebedouro (*) |  |  |  |  |
| 5 | Cândido Rodrigues |  |  |  |  |
| 6 | Catanduva | 1 |  |  |  |
| 7 | Cedral | 2 |  |  |  |
| 8 | Colina (*) |  |  |  |  |
| 9 | Cosmorama |  |  |  |  |
| 10 | Estrela d’Oeste |  |  |  |  |
| 11 | Fernando Prestes |  |  |  |  |
| 12 | Fernandópolis | 1 |  |  | 1 |
| 13 | Icém (*) | 4 |  | 1 |  |
| 14 | Jales (*) |  |  |  |  |
| 15 | Meridiano |  |  |  |  |
| 16 | Mirassol |  |  |  |  |
| 17 | Monte Alto |  |  |  |  |
| 18 | Monte Aprazível (*) |  |  |  |  |
| 19 | Monte Azul Paulista |  |  |  |  |
| 20 | Olímpia | 1 |  |  |  |
| 21 | Pindorama |  |  |  |  |
| 22 | Santa Adélia |  |  |  | 1 |
| 23 | Santa Clara d'Oeste | 1 |  |  |  |
| 24 | Santa Fé do Sul (*) |  |  |  |  |
| 25 | Santa Salete (*) |  |  |  |  |
| 26 | Santana da Ponte Pensa (*) |  |  |  |  |
| 27 | Taiúva |  |  |  |  |
| 28 | Tanabi |  |  |  |  |
| 29 | Três Fronteiras (*) |  | 2 |  |  |
| 30 | Urânia |  |  |  |  |
| 31 | Valentim Gentil |  |  | 2 |  |
| 32 | Votuporanga | 2 |  |  |  |
|  | TOTAL | 15 | 3 | 3 | 2 |

NOTA: (*) municípios com sede em outra Bacia. 1, 2, 3 e 4 = quantidade de empresas atuantes.

QUADRO 10.8C - Empresas de mineração atuantes na Bacia do Turvo/Grande.

|  |  |  | EMPRESA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | MUNICÍPIO | BEM MINERAL | Razão social | Endereço |  |
|  |  |  |  | Logradouro | CEP |
| 1 | Américo de Campos | argila | F. Guimarães Olaria ME | Sítio Águas Paradas s/n | 1555-0000 |
|  |  | areia | Wanderley Panissi Junior | Estrada municipal Barretos-Lagoinha, km 19 | 1478-0000 |
| 2 | Barretos | areia | Heli Moisés Ferreira | Estrada para o Prata, km 27. Ibitu | 1478-0000 |
|  |  | areia | Analu Louras Panissi | Estrada municipal Barretos-Lagoinha, km 21 | 1478-0000 |
|  |  | argila | Cerâmica Souza de Barretos | Fazenda Santa Rita | 1478-0000 |
| 3 | Cajobi | areia | MER - Erradicação e Serviços Gerais S/C Ltda. | Fazenda Bebedouro do Turvo, s/n | 1541-0000 |
| 4 | Catanduva | areia | Tercap Terraplenagem e Comércio de Areia e Pedra Ltda. | Sítio São José, s/n | 1580-0000 |
| 5 | Catiguá | areia | Francisco A.C. Bellíssimo | Fazenda Moraes, s/n | 1587-0000 |
| 6 | Cedral | areia | J.L. Nadal | Estrada municipal Cedral-SNS Aparecida, km 8 | 1589-5000 |
|  |  | areia | Cedial Exploração e Comércio de Areia Fina Ltda. | Fazenda Santa Cedônia, s/n | 1589-5000 |
| 7 | Fernandópolis | não identificado | Mineradora Thermas do Anhangüera Ltda. | Rodovia Prof. João Carlos Eustáquio, km 2 | 1560-0000 |
|  |  | areia | Maria Lúcia Duarte - Santa Fé do Sul ME | Fazenda Filomena, s/n | 1560-0000 |
| 8 | Guapiaçu | areia | Rio Preto Comércio e Extração de Areia Fina Ltda. | Fazenda Ribeirão Claro, s/n | 1511-0000 |
|  |  | areia | Rio Preto Comércio e Extração de Areia Fina Ltda ME | Sítio São José, s/n | 1511-0000 |
|  |  | areia | Comercial Tati Ltda. | Rodovia Armando Sales de Oliveira, km 504 | 1546-0000 |
|  |  | areia | Marimbondo Mineração Ltda. | Fazenda Barreirinho, s/n | 1546-0000 |
| 9 | Icém | areia | Ermenegildo Venturelli Filho | Fazenda Barreirinha, s/n | 1546-0000 |
|  |  | areia | Coagro Comércio de Areia Grossa Ltda. | Margem de Rio Grande | 1546-0000 |
|  |  | rocha para brita | Riper Indústria e Comércio Ltda. | Rodovia BR 153, km 1 | 1546-0000 |
| 10 | Mira Estrela | areia | Porto de Areia Dourada Ltda. | Fazenda Fronteira, s/n | 1558-0000 |
|  |  | areia | Porto de Areia Saara Ltda. | Estrada municipal Mira Estrela-Praia, km 9 | 1558-0000 |
| 11 | Nova Granada | areia | Porto de Areia Ganzella Ltda. | Br 153, km 15 | 1544-0000 |
|  |  | areia | Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda. | Rancho 45 (Chácara do Turvo), s/n | 1544-0000 |
| 12 | Olímpia | areia | Rio Preto Comércio e Extração de Areia Fina Ltda. | Fazenda Alto Alegre, s/n | 1540-0000 |
| 13 | Onda Verde | areia | Rio Preto Comércio e Extração de Areia Fina Ltda. | Fazenda Cobra, s/n | 1545-0000 |
|  |  | areia | Porto de Areia Progresso Onda Verde Ltda. | Fazenda São Sebastião | 1545-0000 |
| 14 | Orindiúva | areia | Coagro Comércio de Areia Grossa Ltda | Fazenda Córrego do Paiol, s/n | 1548-0000 |
|  |  | fragmento de rocha | Britel - Extração e Comércio de Pedras Ltda. | Fazenda Paiol, s/n | 1548-0000 |
| 15 | Paulo de Faria | areia | Mineração Água Amarela Ltda. | Fazenda dos Patos, s/n | 1549-0000 |
| 16 | Pirangi | areia | Extração de Areia Carrera Ltda. | Estrada Pirangi-Bebedouro, km 2 | 1582-0000 |
| 17 | Populina | areia | Porto de Areia Guaporé (Joana Romero Martibez) | Fazenda Santa Cruz Água Limpa, s/n | 1567-0000 |
| 18 | Riolândia | areia | Mineração Água Amarela Ltda. | Porto Água Amarela, s/n | 1549-5000 |
| 19 | Santa Adélia | não identificado | Escortech Indústria e Comércio Ltda. | Chácara São Francisco, s/n | 1595-0000 |
| 20 | Santa Albertina | areia | Extracomar - Extração e Comércio de Areia Ltda. | Porto Marechal Rondon, s/n | 1575-0000 |
| 21 | Santa Clara d'Oeste | areia | Extracomar - Extração e Comércio de Areia Ltda. | Estância Santa Clara, s/n | 1578-5000 |
| 22 | Santa Rita d'Oeste | areia | Hebert Balbur Pudell ME | Estrada 54, km 3 – Sítio N.S. Aparecida | 1578-0000 |
|  |  | areia | Extracomar - Extração e Comércio de Areia Ltda. | Sítio São Paulo, s/n | 1578-0000 |
|  |  | areia | Ronei Marcelino de Jesus | Fazenda São Pedro, s/n | 1500-0000 |
| 23 | São José do Rio Preto | areia | Rio Preto Comércio e Extração de Areia Fina Ltda. | Chácara Retiro, s/n (Vila Toninho) | 1510-0000 |
|  |  | areia | João Otero | Chácara São Manoel, s/n | 1505-5000 |

|  |  |  | EMPRESA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | MUNICÍPIO | BEM MINERAL | Razão social | Endereço |  |
|  |  |  |  | Logradouro | CEP |
| 24 | Três Fronteiras | argila | Valdomiro Ambino dos Reis ME | Sítio Três Irmãos, s/n | 1577-0000 |
|  |  | argila | Olaria Frazato - Américo Frazato ME | Córrego das Casinhas, s/n | 1577-0000 |
| 25 | Valentin Gentil | Rocha para brita | Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda. | Sítio São Jorge, s/n | 1552-0000 |
|  |  | Rocha para brita | Pedratex Valentin Gentil Extração Britagem e Comércio Ltda. | Fazenda Vivadouro, s/n | 1552-0000 |
| 26 | Votuporanga | Areia | Ademir Nogueira Mathar ME | Estrada vicinal Votuporanga-Parisi, km 10 | 1550-0000 |
|  |  | Areia | Hamati & Sonbhia Ltda. | Fazenda Paraíso, s/n | 1550-0000 |

### Prováveis impactos nos recursos hídricos decorrentes da mineração

Nesse item são apresentados os prováveis impactos ambientais negativos, decorrentes da atividade de mineração, que podem alterar a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na Bacia do Turvo/Grande.

#### Método utilizado

A relação de impactos negativos foi obtida através da análise ambiental da atividade minerária - que, na Bacia, é caracterizada pelas minerações de areia, argila e rocha para brita - considerando-se as operações que geralmente são realizadas, na explotação desses materiais. Observe-se que, o bem mineral “fragmento de rocha” pode enquadrar-se na extração areia (como cascalho) ou em rocha para brita, estando, assim, contemplada sua análise ambiental.

#### Alterações em processos do meio físico e impactos associados

De modo geral, os principais processos que podem ser alterados pelas operações das minerações de areia, argila e rocha para brita, são: escoamento das águas em superfície; erosão pela água; deposição de sedimentos ou partículas; inundação; movimentação das águas em subsuperfície; e interações físico-químicas na água e no solo.

Apresenta-se, a seguir, a caracterização desses processos, com base em FORNASARI FILHO et al. (1992) e a indicação das prováveis alterações e impactos nos recursos hídricos a elas associados.

##### Escoamento das Águas em Superfície

O processo consiste no movimento das águas precipitadas da atmosfera ou aflorantes no solo (cursos d’água), e que escoam na superfície de um terreno.

A parte da água precipitada que não infiltra no solo, escoa na superfície do terreno sendo o padrão de escoamento condicionado pelas características extrínsecas e propriedades do solo. Essa água termina por atingir cursos d’água, podendo provocar mudanças abruptas em seu regime.

A água aflorante no solo que escoa em curso d’água recebe também uma parte da água que se infiltrou no solo e que se move lentamente em subsuperfície pelo meio poroso, garantindo uma certa sustentação ao escoamento fluvial nos períodos não chuvosos.

A alteração nesse processo vai se refletir em alteração nos processos erosão pela água, deposição de sedimentos ou partículas, inundação e movimentação das águas em subsuperfície.

As operações da mineração podem alterar o escoamento da águas em superfície ao modificarem as condições de superfície do solo, por exemplo com a retirada da vegetação, e ao modificarem a conformação topográfica da bacia de captação, por exemplo com a escavação de cavas.

##### Erosão pela Água

O processo de erosão pela água consiste na desagregação e remoção de solo, fragmentos e partículas de rocha pela ação combinada da gravidade e da água precipitada (pluvial) e de escoamento (fluvial). Tal processo pode manifestar-se de diversas formas, como sulcos, ravinas, boçorocas, piping (erosão interna).

A alteração nesse processo inicia-se pela intensificação do processo escoamento das águas em superfície, portanto uma das operações de mineração que alteram esse processo, é as mesma que tende a alterar o processo escoamento das águas em superfície, qual seja, a retirada da vegetação.

Outras operações da mineração, também, podem alterar esse processo, por exemplo: (1) realização de movimentação de solo ou rocha que provoquem a desestruturação de solos e a exposição de horizontes suscetíveis à erosão; e (2) criação de superfícies, como as de corpos de bota-foras que, sem cobertura superficial, ficam sujeitas à ação erosiva da água.

Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da alteração desse processo, pelas operações de mineração são: (1) a alteração no processo deposição de sedimentos ou partículas; (2) a perda de solo; e (3) a possibilidade da alteração no processo extrapolar a área da mineração e atingir outras formas de uso e ocupação do solo, como matas nativas e áreas edificadas.

##### Deposição de Sedimentos ou Partículas

O processo consiste na acumulação ou concentração de partículas sólidas em meio aquoso, iniciando-se quando a força do agente transportador (curso d'água) é sobrepujada pela força da gravidade, ou quando a supersaturação das águas induz a deposição das partículas.

A alteração nesse processo inicia-se, geralmente, pela intensificação do processo erosivo, portanto as operações de mineração que alteram este processo são as mesmas que tendem a alterar o processo erosão pela água.

Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da alteração na deposição de partículas sólidas em cursos d'água são: (1) o assoreamento de cursos d'água (que provocará alteração no processo inundação); e (2) o turvamento das águas (que pode interferir no hábitat de organismos aquáticos e comprometer o uso da água a jusante do empreendimento).