## 11.6.	Análise dos Dados de Saneamento por Município da UGRHI.

Uma importante análise realizada a partir dos dados de saneamento e socioeconômicos, obtidos dos levantamentos nas prefeituras, permitiu o ranqueamento dos municípios que compõem a UGRHI e a visualização da situação dos serviços de saneamento prestados à população em cada um deles perante o conjunto da UGRHI.

Para a realização dessa classificação foram consideradas as seguintes informações, que foram adotadas como parâmetros de referência para análise:

Parâmetros relativos ao sistema local de distribuição de água:

- Avaliação de perdas do sistema;

- Avaliação da condição de consumo local;

- Nível de atendimento do sistema;

- Capacidade de reservação do sistema;

- Índice de aproveitamento da rede existente do sistema;

Parâmetros relativos ao sistema local de coleta de esgoto:

- Índice de atendimento;

- Índice de aproveitamento da rede existente do sistema;

- Índice de tratamento do esgoto coletado;

- Relação Receita/Custo da operação do sistema;

- Existência de leis municipais;

- Índice de mortalidade infantil.

Foram atribuídas notas (N) para as diversas situações encontradas em cada município, conforme segue:

- melhores situações – nota 1,0

- acima da média – nota 0,75

- abaixo da média – nota 0,50

- piores situações – nota 0,25

Após a atribuição de pesos aos diversos parâmetros (PP) considerados (por técnicos envolvidos de alguma forma com o CBH-TG, citados no ANEXO G), foi obtida a pontuação do município pela fórmula:     PP * Ni

onde:

- PP = peso de cada parâmetro;

- Ni = nota alcançada pelo município em cada parâmetro.

Essa sistemática permitiu que os municípios da UGRHI fossem classificados com pontuação que variou entre 781 e 416, conforme mostrado no QUADRO 11.21. Cabe destacar que o máximo seria 1.000 pontos, para a situação considerada ideal, e o mínimo seria de 250, para a pior situação possível.

A FIGURA 11.8 mostra a distribuição do conjunto dos municípios da UGRHI-15 por faixas de pontuação dentro desses limites de possibilidades.

FIGURA 11.8 - Faixa de pontuação dos municípios da UGRHI com os pesos para os parâmetros considerados.

Será um importante desafio para o Plano de Bacia a proposição de metas de ação que permitam a aproximação do conjunto dos municípios do limite superior de referência, podendo-se, assim, avaliar quantitativamente as respostas dos investimentos realizados.

O ANEXO G apresenta uma listagem dos 11 parâmetros considerados na avaliação, onde se tem, para todos os municípios da UGRHI, o indicador, as notas atribuídas e a participação em peso na classificação geral que consta do QUADRO 11.21.

QUADRO 11.21 - Classificação dos Municípios da UGRHI-15

| Classificação | Município | Pontuação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nova Granada | 781,40 |
| 2 | Orindiúva | 778,01 |
| 3 | Urânia | 766,59 |
| 4 | Cajobi | 763,44 |
| 5 | Taiaçu | 739,48 |
| 6 | Álvares Florence | 737,15 |
| 7 | Estrela d'Oeste | 724,60 |
| 8 | Onda Verde | 706,49 |
| 9 | Severínia | 699,80 |
| 10 | Monte Alto | 691,54 |
| 11 | Embaúba | 689,65 |
| 12 | Indiaporã | 683,01 |
| 13 | Paranapuã | 681,31 |
| 14 | Santa Rita d'Oeste | 671,50 |
| 15 | Pontes Gestal | 668,20 |
| 16 | Aspásia | 667,05 |
| 17 | Santa Albertina | 667,05 |
| 18 | Valentim Gentil | 656,28 |
| 19 | Populina | 653,59 |
| 20 | Fernandópolis | 651,47 |
| 21 | Macedônia | 649,90 |
| 22 | Mira Estrela | 649,90 |
| 23 | Dolcinópolis | 647,51 |
| 24 | Guarani d'Oeste | 645,37 |
| 25 | Tanabi | 643,30 |
| 26 | Santa Adélia | 642,22 |
| 27 | Mirassol | 641,13 |
| 28 | Pindorama | 638,94 |
| 29 | Fernando Prestes | 634,44 |
| 30 | Paulo de Faria | 622,87 |
| 31 | Palmares Paulista | 621,09 |
| 32 | Pirangi | 618,56 |
| 33 | Votuporanga | 615,65 |
| 34 | Cardoso | 611,37 |
| 35 | Riolândia | 605,22 |
| 36 | Guapiaçu | 604,99 |
| 37 | Uchoa | 604,99 |
| 38 | Ariranha | 602,19 |
| 39 | Vitória Brasil | 599,83 |
| 40 | Santa Clara d'Oeste | 599,10 |
| 41 | Parisi | 591,65 |
| 42 | Bálsamo | 581,68 |
| 43 | Tabapuã | 568,55 |
| 44 | Ouroeste | 558,83 |
| 45 | Meridiano | 558,73 |
| 46 | Paraíso | 556,12 |
| 47 | Turmalina | 550,35 |
| 48 | São José do Rio Preto | 550,22 |
| 49 | Pedranópolis | 550,01 |
| 50 | Cândido Rodrigues | 546,85 |
| 51 | Taiúva | 543,16 |
| 52 | Cedral | 538,48 |
| 53 | Olímpia | 528,58 |
| 54 | Vista Alegre do Alto | 521,78 |
| 55 | Catanduva | 516,34 |
| 56 | Mesópolis | 515,02 |
| 57 | Américo de Campos | 512,25 |
| 58 | Monte Azul Paulista | 506,44 |
| 59 | Cosmorama | 491,10 |
| 60 | Catiguá | 475,33 |
| 61 | Ipiguá | 474,33 |
| 62 | Palestina | 460,76 |
| 63 | Mirassolândia | 424,16 |
| 64 | Novais | 415,58 |