ANEXO G

ANÁLISE DE DADOS DE SANEAMENTO

TABELA 1 - Avaliação de parâmetros de saneamento por município

TABELA 2 - Tabulação final dos pesos atribuídos aos parâmetros por técnicos

envolvidos com o CBH-TG.

Na distribuição de nota nas planilhas da TABELA 1 (próximas páginas) foram utilizados os seguintes critérios para os onze parâmetros considerados:

| Parâmetro 1: Avaliação do índice de perdas da rede de distribuição de água | 1,00 - perda mínima 0,75 - perda abaixo da média 0,50 - perda acima da média 0,25 - 4 maiores perdas ou sem informação (perda média dos municípios da UGRHI: 23,78%) |
| --- | --- |
| Parâmetro 2: Avaliação da condição de consumo local | 1,00 - menor consumo 0,75 - consumo abaixo da média 0,50 - consumo acima da média 0,25 - 4 maiores consumos per capita (consumo médio per capita dos municípios da BTG: 188,46 l/pessoa/dia) |
| Parâmetro 3: Avaliação do índice relativo ao nível de atendimento da rede de distribuição de água | 1,00 - atendimento máximo (100%) 0,75 - nota não utilizada 0,50 - 98% atendimento 100% 0,25 - 4 piores casos de atendimento |
| Parâmetro 4: Avaliação da capacidade de reservação da rede de distribuição de água | 1,00 - reservação máxima 0,75 - reservação  0,80 dias 0,50 - reservação  0,80 dias 0,25 - ausência de informações (a) |
| Parâmetro 5: Avaliação do índice relativo à otimização de uso da rede de distribuição de água | 1,00 - maior índice de aproveitamento 0,75 - índice de aproveitamento acima da média 0,50 - índice de aproveitamento igual ou abaixo da média 0,25 - 3 piores situações ou ausência de informações (a) (média: 0,08 ligações/km de rede) |
| Parâmetro 6: Avaliação do índice relativo ao nível de atendimento da rede coletora de esgoto | 1,00 - atendimento de 100% 0,75 - atendimento entre 99 e 84% 0,50 - atendimento entre 84 e 80% 0,25 - 4 piores casos (<80%) (média: 84,1%) |
| Parâmetro 7: Avaliação do índice relativo à otimização de uso da rede coletora de esgoto | 1,00 - maior índice de aproveitamento 0,75 - índice de aproveitamento acima da média 0,50 - índice de aproveitamento igual ou abaixo da média 0,25 - 3 piores situações ou ausência de informações (a) (média: 0,09 ligações/km de rede) |
| Parâmetro 8: Avaliação do índice relativo ao tratamento do esgoto coletado | 1,00 - 100% de tratamento 0,75 - nota não utilizada 0,50 - 16,6%  índice de tratamento 100% 0,25 -  16,6% ou sem tratamento |
| Parâmetro 9: Avaliação do índice relativo à relação Receita/Custo da operação do sistema | 1,00 - maior relação receita/despesa (3,22) 0,75 - acima da média 0,50 - abaixo da média 0,25 - piores casos ou ausência de informações (a) (média: Receita/Custo de operação = 1,6) |
| Parâmetro 10: Avaliação do índice relativo à existência de leis municipais | 1,00 - (a) Plano Diretor, Lei de preservação ambiental, Lei de controle de poluição 0,75 - (b) Plano Diretor 0,50 - (c) Lei de preservação ambiental ou Lei de controle de poluição 0,25 - (d) não tem |
| Parâmetros 11: Avaliação do índice relativo à mortalidade infantil | Na distribuição da nota foram consideradas como referência o índice de mortalidade infantil para o Estado de São Paulo de 1980 (SP1980), de 25 mortes por mil até um ano de nascido. Sendo a=1980 e b=1990, tem-se: 1,00 - b  a  SP1980 0,75 - b  a  SP1980 0,50 - existe a ou b,  SP1980 0,25 - sem informação; ou b  a  SP1980; ou só existe a ou b,  SP1980 |